| 15 dulapuri metalice medicale Înălţime x 1800mm Lăţime x 800mm Adâncime x 400mm | Dulap metalic pentru uz medical, ideal pentru utilizarea în spații medicale ce implică metode de sterilizare fizică și chimică. Fabricat din materiale rezistente, cu finisaj igienic, durabil și ușor de întreținut. Specificații tehnice: Material: metal acoperit cu pulbere electrostatică Acoperire: rezistentă la zgârieturi, antiseptici și dezinfectanți de orice tip Rezistență chimică: compatibil cu sterilizarea fizică și chimică Culoare: alb (RAL 9016) Dimensiuni și construcție: Grosime pereți corp: 0,6 mm Grosime ușă metalică: 0,7 mm Grosime ușă din sticlă securizată: 4 mm Grosime raft din sticlă securizată: 5 mm Greutate maximă suportată: Raft metalic: 30 kg Raft din sticlă: 10 kg Elemente de siguranță și funcționalitate: Ușă din metal: echipată cu încuietoare cu cheie Ușă din sticlă: dotată cu clanță cromată cu magnet pentru fixare sigură în poziția închis Acoperire: pulbere igienică, sigură pentru medii medicale, rezistentă la coroziune Documentație și conformitate: Declarație de conformitate Certificat de conformitate Document de înregistrare a produsului medical Licență pentru producerea utilajelor medicale Utilizare recomandată: Potrivit pentru spitale, clinici, laboratoare și alte spații medicale care necesită standarde ridicate de igienă și sterilizare. |  |
| --- | --- | --- |