| Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-10/012-SA

Solutii Arhitecturale - etapa1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie-montare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontare etapa 1 |  |  |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 73,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,98 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,98 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 88,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,84 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 185,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 86,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,10 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 185,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,85 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 11 buc) | m2 | 14,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,95 |
| 6 | RpCK41E | Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta | m2 | 88,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,92 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,40 |
| 7 | RpCH29A | Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor | m2 | 162,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 3,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,62 |
| 8 | TrB02B2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton, scari din beton demolate) | t | 32,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,91 |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton si scari din beton demolate) | t | 32,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,41 |
| 10 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate) | t | 0,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,47 |
| 11 | TrI1AG24G1 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate) | t | 0,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,25 |
| 12 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 32,44 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,32 |
|  |  | 1.2. Zidarie |  |  |
| 13 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m, BCA grosime 120 mm | m3 | 1,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,98 |
|  | 141112221053 | BCA | m3 | 1,44 |
|  | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 32,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,00 |
|  | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 1,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,63 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
| 14 | CD70F | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m | m3 | 11,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 62,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,10 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 10,78 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,01 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 220,11 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 71,72 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,19 |
|  |  | 1.3. Soclu |  |  |
| 15 | RpCA02C | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca de 1,6 - 3 m adincime | m3 | 117,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 184,63 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 79,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 588,00 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,20 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,09 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,76 |
| 16 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite in vederea protectiei, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 185,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,90 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 55,50 |
| 17 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat | m2 | 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,25 |
|  | 241331734600p | Suspensie de bitum (Primer) | kg | 64,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,40 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,75 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,50 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 55,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,18 |
| 19 | IzF10C | Strat termoizolator la soclu din placi din polistiren extrudat XPS 50mm,, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale | m2 | 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 29,60 |
|  | 2521302602951 | Placi din polistiren extrudat XPS 50mm | m2 | 186,85 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 61,05 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 305,25 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,10 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 203,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,85 |
| 20 | RpCJ10A apl | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR d5 100x100 (Nc=1,1m2/m2), driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 185,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 444,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 031,30 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,48 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,22 |
|  | 28731220054 | Plasa sirma VR d5 100x100 | m2 | 203,50 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 439,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,74 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,56 |
| 21 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat | m2 | 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,25 |
|  | 241331734600p | Suspensie de bitum (Primer) | kg | 64,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
| 22 | RpCI34D2 | Hidroizolare soclu cu membrane bituminoase "Bipoli" sau analog lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 214,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,85 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 458,66 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 117,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 18,50 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3,70 |
| 23 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 117,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 101,14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,76 |
|  |  | 1.4. Pereu |  |  |
| 24 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 73,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,12 |
|  | 26631021000 | Beton | m3 | 3,28 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 213,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,58 |
|  | 266612280208 | Bordura beton 100x20x8 cm | m | 73,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
| 25 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,49 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,44 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,88 |
| 26 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 88,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 89,09 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,78 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 140,80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 323,20 |
|  | 2661112800640 | Placi din beton, pentru trotuare 4cm | m2 | 89,32 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,44 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,69 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,76 |
|  |  | 1.5. Ingradire temporara |  |  |
| 27 | CO04A1 | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (scinduri inlocuite cu tabla zincata ondulata) H=2m | m | 55,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 8,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 60,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,75 |
|  | 2010102900905 | Lemn rotund de foioase | m3 | 1,54 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,82 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 115,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,35 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 10,18 |