CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 Mai. Etapa I, Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Reamenajarea cablu 0.4kV si statia catodica PC0+10 |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 180,00 |
| 2 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) | 100 m | 0,052 |
| 3 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50x5mm (2buc) | 100 m | 0,05 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 39,00 |
| 5 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (astuparea sant) | 100 m3 | 0,39 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,39 |
| 7 | pretul firmei | Banda de avertizare ЛСЭ 300 | m | 60,00 |
| 8 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,60 |
|  |  | 1.2. Reamenajarea cablu 0.4kV PC0+10 |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 39,00 |
| 10 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (astuparea sant) | 100 m3 | 0,39 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,39 |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.110mm | km | 0,04 |
| 13 | pretul firmei | Banda de avertizare ЛСЭ 300 | m | 60,00 |
|  |  | 1.3. Reamenajarea cablu 0.4kV PC0+10 |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 39,00 |
| 15 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (astuparea sant) | 100 m3 | 0,39 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,39 |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.110mm | km | 0,04 |
| 18 | pretul firmei | Banda de avertizare ЛСЭ 300 | m | 60,00 |
|  |  | 1.4. Reamenajarea cablu 10kV PC10+85-17+40 |  |  |
| 19 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 46,00 |
| 20 | 33-04-040-3 | Demontarea conductori | buc | 46,00 |
| 21 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 46,00 |
| 22 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 46,00 |
| 23 | 33-04-003-17 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior cu o proptea (CB105) | buc | 8,00 |
| 24 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 16,00 |
| 25 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 16,00 |
| 26 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,40 |
| 27 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) | 100 m | 1,216 |
| 28 | Pretul firmei | Traversa TM3 | buc | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Bratara Х1 | buc | 8,00 |
| 30 | Pretul firmei | Izolator ШФ-20B | buc | 24,00 |
| 31 | Pretul firmei | Copacel К-6 | buc | 24,00 |
| 32 | Pretul firmei | Clema СШ-2 | buc | 24,00 |
| 33 | Pretul firmei | Clema ПС-2 | buc | 8,00 |
| 34 | Pretul firmei | Clema ПА-2 | buc | 160,00 |
| 35 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50x5mm (1buc) | 100 m | 0,184 |
| 36 | material | Canal metalic 50x50x5mm | m | 18,40 |
| 37 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (decaparea sant) | 100 m3 | 13,33 |
| 38 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (astuparea sant) | 100 m3 | 13,33 |
| 39 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 13,33 |
| 40 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.110mm | km | 0,21 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reamenajarea cablu 0.4kV si statia catodica PC0+10 |  |  |
| 41 | 08-03-572-4 | Demontarea dulap (k=0.7) | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-572-4 | Montarea dulap de la demontare | buc | 1,00 |
| 43 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,60 |
| 44 |  | Nisip | m3 | 6,00 |
| 45 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,60 |
| 46 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,60 |
| 47 |  | Cablu АПвБбШп-3x6mm2 | m | 60,00 |
| 48 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,60 |
| 49 | material | Caramida | buc | 480,00 |
| 50 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal RAYHEM) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Reamenajarea cablu 0.4kV PC0+10 |  |  |
| 51 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,60 |
| 52 |  | Nisip | m3 | 6,00 |
| 53 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,60 |
| 54 |  | Cablu АПвБбШп-4x240mm2 | m | 60,00 |
| 55 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,20 |
| 56 | material | Caramida | buc | 160,00 |
| 57 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2(CKM24kV 240 Compax) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Reamenajarea cablu 0.4kV PC0+10 |  |  |
| 58 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,60 |
| 59 |  | Nisip | m3 | 6,00 |
| 60 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,80 |
| 61 | pretul firmei | Cablu NA2XSY-10, 1х240мм2 | m | 180,00 |
| 62 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,20 |
| 63 | material | Caramida | buc | 160,00 |
| 64 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2(CKM24kV 240 Compax) | buc | 6,00 |
|  |  | 2.4. Reamenajarea cablu 10kV PC10+85-17+40 |  |  |
| 65 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 20,50 |
| 66 |  | Nisip | m3 | 205,00 |
| 67 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 67,65 |
| 68 | pretul firmei | Cablu NA2XSY-10, 1х240мм2 | m | 6 765,00 |
| 69 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 18,40 |
| 70 | material | Caramida | buc | 14 720,00 |
| 71 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2(CKM24kV 240 Compax) | buc | 16,00 |
| 72 | 08-01-056-3 | Separator, tensiune pina la 10 kV, (РЛНДА-10/400) | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Reamenajarea cablu 0.4kV si statia catodica PC0+10 |  |  |
| 73 | pretul firmei | Manson de capat (Rayhem) | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Reamenajarea cablu 0.4kV PC0+10 |  |  |
| 74 | pretul firmei | Manson conexiune (CKM24kV 240 Compax) | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Reamenajarea cablu 0.4kV PC0+10 |  |  |
| 75 | pretul firmei | Manson conexiune (CKM24kV 240 Compax) | buc | 6,00 |
|  |  | 3.4. Reamenajarea cablu 10kV PC10+85-17+40 |  |  |
| 76 | pretul firmei | Manson conexiune (CKM24kV 240 Compax) | buc | 16,00 |
| 77 | pretul firmei | Separator РЛНДА-10/400 | set | 8,00 |