Lucrari de intretinere periodica a strazii Sfintul Nicolae, din s. Putintei, r. Orhei, L=455m cu latimea de 6,0 m

# DEVIZ LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire a partii carosabile |  |  |  |  |  |  |
| 0 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc (autobasculanta din norma se exclude) | m2 |  | 2 502,500 |  |  |  |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 29,570 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 2. Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,05 m) (fara utilizarea compactorului, autocisternei si apei) ) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude) | m3 | 147,880 |  |  |
| 3 | DA21C | Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului(consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6 | 100 m3 | 5,915 |  |  |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 88,730 |  |  |
| 5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 29,570 |  |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 | 7,394 |  |  |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 1,640 |  |  |

| 8 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 730,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,820 |  |  |  |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 730,000 |  |  |  |
| 11 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 5,460 |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 455,000 |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |