| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  | 1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  |  |  |
| 2.Piedestal pentru lavoar formă dreaptă pe toată înălțimea, cu deschizătură de sus pînă jos în spate |  |  |  | 2.Piedestal pentru lavoar formă dreaptă pe toată înălțimea, cu deschizătură de sus pînă jos în spate |  |  |  |  |  |
| 3.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil |  |  |  | 3.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil |  |  |  |  |  |
| 4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama. |  |  |  | 4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama. |  |  |  |  |  |
| 5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. |  |  |  | 5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. |  |  |  |  |  |
| 6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) |  |  |  | 6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) |  |  |  |  |  |
| 7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m |  |  |  | 7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m |  |  |  |  |  |
| 8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa |  |  |  | 8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm |  |  |  | 9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm |  |  |  |  |  |
| 10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox |  |  |  | 10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox |  |  |  |  |  |
| 11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure |  |  |  | 11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure |  |  |  |  |  |
| 12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2 |  |  |  | 12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2 |  |  |  |  |  |
| 13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | 13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| 14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | 14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| 15.Adaptor alama FE/FI 16х1/2 la metaloplast |  |  |  | 15.Adaptor alama FE/FI 16х1/2 la metaloplast |  |  |  |  |  |
| 16.Teu metaloplast 16x16x16 |  |  |  | 16.Teu metaloplast 16x16x16 |  |  |  |  |  |
| 17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2" |  |  |  | 17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2" |  |  |  |  |  |
| 18.Niplu alamă 1/2 |  |  |  | 18.Niplu alamă 1/2 |  |  |  |  |  |
| 19.Dop alamă 1/2-3/4 |  |  |  | 19.Dop alamă 1/2-3/4 |  |  |  |  |  |
| 20.Cot alamă FE-FI 1/2 |  |  |  | 20.Cot alamă FE-FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 21.Teu alamă FE FE FI 1/2 |  |  |  | 21.Teu alamă FE FE FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2 |  |  |  | 22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2 |  |  |  |  |  |
| 23.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 23.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 24.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 24.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 25.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 25.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 26.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 26.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa |  |  |  | 27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 28.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 28.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 29.Robinet bilă din alamă cu mîner/flutureFI-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 29.Robinet bilă din alamă cu mîner/flutureFI-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  | 31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta |  |  |  | 32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta |  |  |  |  |  |
| 33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului |  |  |  | 33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului |  |  |  |  |  |
| 34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă |  |  |  | 34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă |  |  |  |  |  |
| 35.Ţeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90° |  |  |  | 35.Ţeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90° |  |  |  |  |  |
| 36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb |  |  |  | 36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb |  |  |  |  |  |
| 37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb |  |  |  | 37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb |  |  |  |  |  |
| 38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb |  |  |  | 38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb |  |  |  |  |  |
| 39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1” |  |  |  | 39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1” |  |  |  |  |  |
| 40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20х1/2 |  |  |  | 40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 41.Mufa PP-R d20 alba |  |  |  | 41.Mufa PP-R d20 alba |  |  |  |  |  |
| 42.Colier PP-R d20/25 alb |  |  |  | 42.Colier PP-R d20/25 alb |  |  |  |  |  |
| 43.Trecere PP-R FE/FI d20х1/2 |  |  |  | 43.Trecere PP-R FE/FI d20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete |  |  |  | 44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete |  |  |  |  |  |
| 45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2 |  |  |  | 45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2 |  |  |  |  |  |
| 46.Ţeavă PP-R C d25x4,2; 90° |  |  |  | 46.Ţeavă PP-R C d25x4,2; 90° |  |  |  |  |  |
| 47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25 |  |  |  | 47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25 |  |  |  |  |  |
| 48.Teu PP-R C 90° d25 |  |  |  | 48.Teu PP-R C 90° d25 |  |  |  |  |  |
| 49.Mufa PP-R C d25 alba |  |  |  | 49.Mufa PP-R C d25 alba |  |  |  |  |  |
| 50.Robinet bilă PP-R d25; 90° |  |  |  | 50.Robinet bilă PP-R d25; 90° |  |  |  |  |  |
| 51.Trecere PP-R FE d25х3/4; 1/2 |  |  |  | 51.Trecere PP-R FE d25х3/4; 1/2 |  |  |  |  |  |
| 52.Racord olandez 1/2 alamă |  |  |  | 52.Racord olandez 1/2 alamă |  |  |  |  |  |
| 53.Racord olandez 3/4 alamă |  |  |  | 53.Racord olandez 3/4 alamă |  |  |  |  |  |
| 54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4 |  |  |  | 54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4 |  |  |  |  |  |
| 55.Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m |  |  |  | 55.Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m |  |  |  |  |  |
| 56.Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m |  |  |  | 56.Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m |  |  |  |  |  |
| 57.Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m |  |  |  | 57.Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m |  |  |  |  |  |
| 58.Teu PP Ø50/50/50, 45⁰/90⁰ |  |  |  | 58.Teu PP Ø50/50/50, 45⁰/90⁰ |  |  |  |  |  |
| 59.Cot PP Ø50, 45⁰/90⁰ |  |  |  | 59.Cot PP Ø50, 45⁰/90⁰ |  |  |  |  |  |
| 60.Gofră WC |  |  |  | 60.Gofră WC |  |  |  |  |  |
| 61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani |  |  |  | 61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  | 62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  | 63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4 |  |  |  | 64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4 |  |  |  |  |  |
| 65.Silicon sanitar alb |  |  |  | 65.Silicon sanitar alb |  |  |  |  |  |
| 66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerele lungi |  |  |  | 66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerele lungi |  |  |  |  |  |
| 67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa |  |  |  | 67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm |  |  |  | 68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm |  |  |  |  |  |
| 69.Unsoare cu grafit 0,8kg |  |  |  | 69.Unsoare cu grafit 0,8kg |  |  |  |  |  |
| 70.Furtun silicon Ø 20mm |  |  |  | 70.Furtun silicon Ø 20mm |  |  |  |  |  |
| 71.Set garnitura etansare 210 buc |  |  |  | 71.Set garnitura etansare 210 buc |  |  |  |  |  |
| 72.Paranit 2-3 mm |  |  |  | 72.Paranit 2-3 mm |  |  |  |  |  |
| 73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm |  |  |  | 73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm |  |  |  |  |  |
| 74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm |  |  |  | 74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm |  |  |  |  |  |
| 75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm |  |  |  | 75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm |  |  |  |  |  |
| 76.Aspersor FI 3/4” (h = 10 cm, R =8,2-15.8 cm) |  |  |  | 76.Aspersor FI 3/4” (h = 10 cm, R =8,2-15.8 cm) |  |  |  |  |  |
| 77.Adaptor FE 40*1 1/2 |  |  |  | 77.Adaptor FE 40*1 1/2 |  |  |  |  |  |
| 78.Cot cu reducție 50*40 mm |  |  |  | 78.Cot cu reducție 50*40 mm |  |  |  |  |  |
| 79.Cot FE 25x3/4 |  |  |  | 79.Cot FE 25x3/4 |  |  |  |  |  |
| 80.Teu redus 40*25*40 mm |  |  |  | 80.Teu redus 40*25*40 mm |  |  |  |  |  |
| 81.Teu redus 50*40*50 mm |  |  |  | 81.Teu redus 50*40*50 mm |  |  |  |  |  |
| 82.Dop d40 |  |  |  | 82.Dop d40 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |