CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente, Caminul nr. 2, Colegiului de Medicina Balti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. WC, etajul 4 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Desfaceri |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre) | m2 | 3,9400 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 33,4100 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 22,4100 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie, ceramica | m2 | 13,8200 |
| 5 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 7 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 10,0000 |
| 8 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 15,0000 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 10 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,4000 |
| 11 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 41,9000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52,9100 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,9100 |
| 14 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 | m2 | 28,6600 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52,9100 |
| 16 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti | m2 | 6,7500 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x85 cm pina la 30 x 90 cm, calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, chit tip Ceresit CE40, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 59,6600 |
| 18 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu la faianta | m | 15,0000 |
|  |  | 1.1.3. Timplarie |  |  |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, calitate superioara, minier inox | m2 | 5,1000 |
| 20 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,8200 |
|  |  | 1.1.5. Pardosea |  |  |
| 22 | CC03C1 | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi peste 35 m, la placi | kg | 24,1900 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,8200 |
| 24 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,8200 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 13,8200 |
| 26 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor cuprinse intre 60x60 pina la 120x60 cm, pe adeziv portelanat, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 13,8200 |
|  |  | 1.1.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 27 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,0000 |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 15,0000 |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,0000 |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,0000 |
| 32 | SC04A | Lavoar (tip Creavit Half pedestal 50x60 LR060.000 / LR260.00) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 33 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, calitatea superioara, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa incastrat, tip GROHE RAPID SL | buc | 3,0000 |
| 35 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Prag |  |  |
| 36 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 10,1000 |
| 37 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 15,1500 |
| 38 | TRI1AA04C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 15,5000 |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 15,5000 |
| 40 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 12,4800 |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,7200 |
| 42 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,6500 |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 150x150mm | kg | 138,7900 |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75. ) | m3 | 16,3200 |
| 45 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 10,7600 |
| 46 | CI24A | Placarea pragului cu placi de gresie portelanata de exterior antiderapanta, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 40,2000 |
| 47 | CH06A | Balustrada din inox pentru persoane cu dezabilitati | m | 25,4000 |
|  |  | 1.2.2. Soclu, pereu |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,9000 |
| 49 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,0000 |
| 50 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75. ) | m3 | 0,9000 |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 18,0000 |
| 52 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti k=1,67 | m2 | 18,0000 |
| 53 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi decorative imitatie piatra de Cosauti aplicate cu adeziv) | m2 | 18,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric interior |  |  |
| 54 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0500 |
| 55 | Pret | Corp de iluminat incorporat pentru tavane "Armstrong", LED panel | buc | 5,0000 |
| 56 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de miscare | buc | 4,0000 |
| 57 | Pret | Sensor de miscare (Датчик движения) | buc | 4,0000 |
| 58 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 59 | Pret | Выключатель для скрытой проводки | buc | 1,0000 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты) | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6000 |
| 62 | Pret | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2 | m | 60,0000 |
| 63 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,6000 |
| 64 | Pret | Труба ПВХ гофриров. Д=20мм | m | 60,0000 |
| 65 | Pret | Cutie (ответвит.) | buc | 2,0000 |
| 66 | Pret | Cutie (для выключателей и розеток) | buc | 1,0000 |