- Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparaţia capitală la gimnaziul “Anatol Codru” din satul Molovata Nouă raionul Dubăsari

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de mгsurг | Devizul estimativ |  | SRL Bioenerg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum | Cost | volumul | Cost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia acoperisului sarpant |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment. | m2 | 796,00 | 33340,62 | Corespunde | 20950,7 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m | 118,00 | 974,37 | Corespunde | 618,32 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 796,00 | 8703,3 | Corespunde | 5635 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Reparatia acoperisului sarpant la blocul de studii cu doua niveluri |  |  |  |  |  |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,46 | 24074,68 | Corespunde | 20644,68 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,46 | 845,52 | Corespunde | 787,92 |
| 6 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V-6.4 m3) | m2 | 796,00 | 37352,06 | Corespunde | 30724,52 |
| 7 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 24,40 | 4625,75 | Corespunde | 4319,08 |
| 8 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 24,40 | 1045,95 | Corespunde | 1003,73 |
| 9 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,00 | 4976,52 | Corespunde | 4787,96 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(jutafol) | m2 | 796,00 | 21198,85 | Corespunde | 16941,57 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutată pentru invelitorile acoperisurilor (profnastil 0,5 mm) | m2 | 796,00 | 225010,63 | Corespunde | 139697,9 |
| 12 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare | kg | 352,60 | 9054,06 | Corespunde | 9475,52 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,35 | 286,33 | Corespunde | 234,83 |
| 14 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 118,00 | 3538,14 | Corespunde | 15833,33 |
| 15 | CK26B | Tigla parazapada(aplicativ) | m | 114,00 | 16786,39 | Corespunde | 6834,3 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |
| 16 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 24,00 | 790,8 | Corespunde | 773,76 |
| 17 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm | buc | 24,00 | 487,47 | Corespunde | 332,33 |
| 18 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 313,20 | 7139,39 | Corespunde | 7852,83 |
| 19 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,31 | 100,69 | Corespunde | 85,05 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia acoperisului sarpant la sala sportiva si ospatariea |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment. | m2 | 425,60 | 17826,34 | Corespunde | 11202,04 |
| 21 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m | 88,00 | 726,65 | Corespunde | 461,12 |
| 22 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 425,60 | 4653,43 | Corespunde | 3013,0 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Reparatia acoperisului sarpant la sala sportiva si ospataria |  |  |  |  |  |
| 23 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,40 | 12954 | Corespunde | 11091,89 |
| 24 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,40 | 454,99 | Corespunde | 424,22 |
| 25 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V-3..4 m3) | m2 | 425,60 | 19971,15 | Corespunde | 16357,4 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 15,10 | 2862,66 | Corespunde | 2675,66 |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 15,10 | 647,29 | Corespunde | 624,32 |
| 28 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,00 | 4976,52 | Corespunde | 4787,96 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(jutafol) | m2 | 425,60 | 11334,46 | Corespunde | 9058,24 |
| 30 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutată pentru invelitorile acoperisurilor (profnastil 0,5 mm) | m2 | 425,60 | 120307,19 | Corespunde | 74692,82 |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare | kg | 285,00 | 7318,23 | Corespunde | 7659,01 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,28 | 231,83 | Corespunde | 187,86 |
| 33 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 88,00 | 2638,61 | Corespunde | 11807,63 |
| 34 | CK26B | Tigla parazapada(aplicativ) | m | 88,00 | 12957,91 | Corespunde | 5275,6 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |
| 35 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 18,00 | 593, 29 | Corespunde | 580,23 |
| 36 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm | buc | 18,00 | 365,61 | Corespunde | 250,55 |
| 37 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 262,00 | 5972,23 | Corespunde | 6569,13 |
| 38 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,26 | 84,28 | Corespunde | 71,23 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reparatia acoperisului sarpant la galerie |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment. | m2 | 140,00 | 5863,93 | Corespunde | 3684,8 |
| 40 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m | 20,00 | 165,15 | Corespunde | 104,8 |
| 41 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 140,00 | 1530,73 | Corespunde | 991,2 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Reparatia acoperisului sarpant la galerie |  |  |  |  |  |
| 42 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,78 | 4210,37 | Corespunde | 3620,72 |
| 43 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,78 | 147,88 | Corespunde | 136,66 |
| 44 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V-1.12m3) | m2 | 140,00 | 6569,46 | Nu corespunde (425) | 9053,57 |
| 45 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,04 | 955,49 | Corespunde | 894,36 |
| 46 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 5,04 | 216,04 | Corespunde | 209,94 |
| 47 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,00 | 2488,26 | Corespunde | 2394,16 |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(jutafol) | m2 | 140,00 | 3728,44 | Corespunde | 2979,68 |
| 49 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutată pentru invelitorile acoperisurilor ( profnastil 0,05 mm) | m2 | 140,00 | 39574,73 | Corespunde | 24570,0 |
| 50 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare | kg | 285,00 | 7318,23 | Corespunde | 7659,01 |
| 51 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 20,00 | 599,68 | Corespunde | 2683,57 |
| 52 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8,00 | 1328,33 | Corespunde | 1511,57 |
| 53 | CK26B | Tigla parazapada(aplicativ) | m | 20,00 | 2944,98 | Corespunde | 1199,0 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia pardoselelor |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reparatia pardoselelor la parter |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 320,10 | 4300,61 | Corespunde | 27227,12 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Locrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 23,70 | 9028,49 | Corespunde | 10025,95 |
| 56 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (140mm) | m3 | 54,80 | 37286,61 | Corespunde | 37677,08 |
| 57 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 320,10 | 44735,58 | Corespunde | 39918,59 |
| 58 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimia10mm clsa33A) | m2 | 320,10 | 118268,16 | Corespunde | 90099,35 |
| 59 | CK26B | Bagete din aluminiu la prag (unirea pardosea din mozaic cu pardosea din laminat) | m | 10,00 | 1602,49 | Corespunde | 229,5 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reparatia pardoselelor la parter |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 320,10 | 4438,99 | Corespunde | 2727,12 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Locrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 61 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 23,70 | 9257,06 | Corespunde | 10279,3 |
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (140mm) | m3 | 54,80 | 31503,1 | Corespunde | 31832,64 |
| 63 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 320,10 | 46175,05 | Corespunde | 41200,03 |
| 64 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimia10mm clsa33A) | m2 | 320,10 | 122073,71 | Corespunde | 92997,44 |
| 65 | CK26B | Bagete din aluminiu la prag (unirea pardosea din mozaic cupardosea lainat) | m | 10,00 | 1602,49 | Corespunde | 229,5 |
|  |  | Capitolul 2.3. Reparatia pardoselelor la nivelul 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 330,40 | 4438,99 | Corespunde | 2814,68 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Locrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 67 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 24,30 | 9257,06 | Corespunde | 10279,3 |
| 68 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (140mm) | m3 | 46,30 | 31503,1 | Corespunde | 31832,64 |
| 69 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 330,40 | 46175,05 | Corespunde | 41200,03 |
| 70 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimia10mm clsa33A) | m2 | 330,40 | 122073,71 | Corespunde | 92997,44 |
| 71 | CK26B | Bagete din aluminiu la prag (unirea pardosea din mozaic cupardosea lainat) | m | 10,00 | 1602,49 | Corespunde | 229,5 |
|  |  | Capitolul 3. Reparatia blocurilr sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari de reparatie la blocul sanitar la parter |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1.1. Lucrari de desfacerei si demontari |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu( pervaz din beton) | m3 | 0,70 | 182,31 | Corespunde | 2188,32 |
| 73 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardosele | m2 | 16,40 | 1513,0 | Corespunde | 2003,48 |
| 74 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 52,20 | 4830,25 | Corespunde | 0,0 |
| 75 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,00 | 273,88 | Corespunde | 1283 |
| 76 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 5,00 | 533,36 | Corespunde | 0,0 |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,00 | 162,34 | Corespunde | 48,6 |
| 78 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 18,00 | 664,24 | Corespunde | 0,0 |
| 79 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,00 | 36,90 | Corespunde | 0,0 |
| 80 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,00 | 546,62 | Corespunde | 0,0 |
| 81 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,84 | 286,73 | Corespunde | 195,48 |
| 82 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 3,00 | 108,51 | Corespunde | 83,4 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 83 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 2,40 | 372,25 | Corespunde | 206,64 |
| 84 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,50 | 37,19 | Corespunde | 49,32 |
| 85 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 50,00 | 863,89 | Corespunde | 623,15 |
| 86 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 5326,04 | m3 | 3,73 | 3303,26 | Corespunde | 6817,53 |
| 87 | CD51A | Zidarie din caramida9030,57 , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,26 | 5326,04 | Corespunde | 21776,44 |
| 88 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,29 | 9030,57 | Corespunde | 0,0 |
| 89 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 9,30 | 7216,76 | Corespunde | 2463,02 |
| 90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,56 | 10102,46 | Corespunde | 12787,31 |
| 91 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 14,80 | 19829,96 | Corespunde | 19980,0 |
| 92 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 50,64 | 3294,92 | Corespunde | 7000,17 |
| 93 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 50,64 | 18733,0 | Corespunde | 17660,81 |
| 94 | CN54 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betoncontact) | m2 | 66,70 | 982,48 | Corespunde | 1042,08 |
| 95 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 110,00 | 9538,21 | Corespunde | 1931,6 |
| 96 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 66,50 | 20000,58 | Corespunde | 580,22 |
| 97 | RpCP23B | Grile de ventilatie, de forma dreptunghiulara de 0.30 x 0.50 pentru aerisire | buc | 8,00 | 1156,5 | Corespunde | 518,04 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,98 | 13179,98 | Corespunde | 12568,58 |
| 99 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (aplicativ coltar din aluminiu la finisarea glafurilor) | m | 70,00 | 1112,02 | Corespunde | 821,8 |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,98 | 5094,59 | Corespunde | 4243,9 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,20 | 1494,59 | Corespunde | 675,99 |
| 102 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 56,63 | 6127,53 | Corespunde | 0,0 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,63 | 1976,34 | Corespunde | 0,0 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor in doua straturi | m2 | 20,30 | 128,49 | Corespunde | 4133,68 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 203,00 | 48,01 | Corespunde | 3252,06 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.3. Lucrari de reparatie tehnico sanitare |  |  |  |  |  |
| 106 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 25,00 | 1392,77 | Corespunde | 8134,47 |
| 107 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 3,60 | 178,52 | Corespunde | 309,6 |
| 108 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 | 709,6 | Corespunde | 0,0 |
| 109 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 | 473,45 | Corespunde | 655,5 |
| 110 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 | 189,78 | Corespunde | 0,0 |
| 111 | RpSC21A1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,00 | 22664,7 | Corespunde | 14044,0 |
| 112 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior | buc | 7,00 | 19838,46 | Corespunde | 13886,6 |
| 113 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 | 6786,98 | Corespunde | 3295,26 |
| 114 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,00 | 300,98 | Corespunde |  |
| 115 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,00 | 375,14 | Corespunde | 640,0 |
| 116 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 107,69 | Corespunde | 0,0 |
| 117 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 | 74,04 | Corespunde | 260,0 |
| 118 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 37,00 | 3033,82 | Corespunde | 2682,65 |
| 119 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(teu 20x20x20mm | buc | 6,00 | 261,41 | Corespunde | 347,52 |
| 120 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm(trecere PPR 20M1/2" | buc | 6,00 | 442,98 | Corespunde | 347,52 |
| 121 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet d=15 mm) | buc | 18,00 | 1038,33 | Corespunde | 734,4 |
| 122 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 16,00 | 1202,4 | Corespunde | 0,0 |
| 123 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,00 | 1756,25 | Corespunde | 2790,0 |
| 124 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 29,00 | 687,92 | Corespunde | 460,23 |
| 125 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 5,00 | 331,55 | Corespunde | 9,0 |
| 126 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 | 510,35 | Corespunde | 234,05 |
| 127 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida | buc | 4,00 | 1720,88 | Corespunde | 3888,24 |
| 128 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 | 3441,77 | Corespunde | 2040,0 |
| 129 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 | 3578,11 | Corespunde | 551,2 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Lucrari de reparatie la blocul sanitar nivelul -1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2.1. Lucrari de desfacerei si demontari |  |  |  |  |  |
| 130 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu( pervaz din beton) | m3 | 0,70 | 182,31 | Corespunde | 2188,32 |
| 131 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardosele | m2 | 16,40 | 1513,0 | Corespunde | 2003,48 |
| 132 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 52,20 | 4830,25 | Corespunde | 0,0 |
| 133 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,00 | 273,88 | Corespunde | 812,88 |
| 134 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 5,00 | 533,36 | Corespunde | 0,0 |
| 135 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,00 | 162,34 | Corespunde | 48,6 |
| 136 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 221,41 | Corespunde | 0,0 |
| 137 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,00 | 273,31 | Corespunde | 0,0 |
| 138 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,84 | 286,73 | Corespunde | 195,48 |
| 139 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 3,00 | 108,51 | Corespunde | 83,40 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 140 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,60 | 4073,73 | Corespunde | 3635,97 |
| 141 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 46,00 | 2993,02 | Corespunde | 7166,07 |
| 142 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,50 | 37,19 | Corespunde | 23,4 |
| 143 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,12 | 2458,2 | Corespunde | 23091,02 |
| 144 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,48 | 14947,44 | Corespunde | 0,0 |
| 145 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,67 | 7576,85 | Corespunde | 9717,52 |
| 146 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 12,40 | 16614,29 | Corespunde | 16740,0 |
| 147 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 11,50 | 4254,14 | Corespunde | 10132,35 |
| 148 | CN54A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betoncontact) | m2 | 99,30 | 1462,67 | Corespunde | 1580,68 |
| 149 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 99,33 | 8613,01 | Corespunde | 1743,57 |
| 150 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 57,60 | 17323,81 | Corespunde | 502,55 |
| 151 | RpCP23B | Grile de ventilatie, de forma dreptunghiulara de 0.30 x 0.50 pentru aerisire | buc | 8,00 | 1156,5 | Corespunde | 518,04 |
| 152 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 149,00 | 13452,64 | Corespunde | 12001,59 |
| 153 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (aplicativ coltar din aluminiu la finisarea glafurilor) | m | 57,00 | 905,5 | Corespunde | 669,18 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 149,00 | 5199,98 | Corespunde | 4084,7 |
| 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 149,00 | 4266,17 | Corespunde | 1929,55 |
| 156 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 46,00 | 4977,33 | Corespunde | 0,0 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor | m2 | 46,00 | 1605,36 | Corespunde | 0,0 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor in doua straturi | m2 | 195,00 | 1234,31 | Corespunde | 4875,98 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 195,00 | 9362,53 | Corespunde | 3123,9 |
| 160 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp in biropurile contabilitate si punctul medical | m2 | 20,00 | 7383,33 | Corespunde | 5790,48 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.3. Lucrari de reparatie tehnico sanitare |  |  |  |  |  |
| 161 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 266,10 | Corespunde | 4163,34 |
| 162 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 | 668,53 | Corespunde | 1339,0 |
| 163 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 | 473,45 | Corespunde | 793,5 |
| 164 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (pentru ventilatie) | m | 8,00 | 419,48 | Corespunde | 0,0 |
| 165 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,00 | 143,0 | Corespunde | 296,28 |
| 166 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 4,00 | 159,58 | Corespunde | 0,0 |
| 167 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 | 149,78 | Corespunde | 0,0 |
| 168 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 100,33 | Corespunde | 240,0 |
| 169 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 | 160,77 | Corespunde | 0,0 |
| 170 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 107,69 | Corespunde | 260,0 |
| 171 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 | 74,04 | Corespunde | 0,0 |
| 172 | RpSC21A1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,00 | 17628,1 | Corespunde | 10923,25 |
| 173 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior | buc | 4,00 | 11336,26 | Corespunde | 7935,2 |
| 174 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 | 3393,49 | Corespunde | 1647,63 |
| 175 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 27,00 | 2213,87 | Corespunde | 2176,11 |
| 176 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(teu 20x20x20mm | buc | 6,00 | 261,41 | Corespunde | 347,52 |
| 177 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm(trecere PPR 20M1/2" | buc | 6,00 | 442,98 | Corespunde | 347,53 |
| 178 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet d=15 mm) | buc | 12,00 | 692,22 | Corespunde | 489,6 |
| 179 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 16,00 | 1202,4 | Corespunde | 0,0 |
| 180 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 | 1365,97 | Corespunde | 2170,0 |
| 181 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 29,00 | 687,92 | Corespunde | 460,23 |
| 182 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 5,00 | 331,55 | Corespunde | 0,0 |
| 183 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 | 255,18 | Corespunde | 117,0 |
| 184 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 | 2581,33 | Corespunde | 5814,0 |
| 185 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 | 2581,33 | Corespunde | 1542,24 |
| 186 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 | 2683,58 | Corespunde | 413,4 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Lucrari de reparatie la blocul santar de la ospatarie |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3.1. Lucrari de desfacerei si demontari |  |  |  |  |  |
| 187 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardosele | m2 | 3,20 | 295,22 | Corespunde | 955,4 |
| 188 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 13,30 | 1230,7 | Corespunde | 0,0 |
| 189 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 | 328,66 | Corespunde | 205,2 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 190 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 3,20 | 208,2 | Corespunde | 1060,36 |
| 191 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,20 | 4276,17 | Corespunde | 4990,8 |
| 192 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mici de 16 m2 | m2 | 6,00 | 2219,55 | Corespunde | 2863,73 |
| 193 | CN54A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betoncontact) | m2 | 19,30 | 284,29 | Corespunde | 305,85 |
| 194 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 13,30 | 1153,26 | Corespunde | 889,84 |
| 195 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 13,30 | 4000,12 | Corespunde | 906,04 |
| 196 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,50 | 1670,29 | Corespunde | 1510,35 |
| 197 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (aplicativ coltar din aluminiu la finisarea glafurilor) | m | 21,00 | 333,61 | Corespunde | 246,54 |
| 198 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,50 | 645,64 | Corespunde | 731,25 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,50 | 701,48 | Corespunde | 317,15 |
| 200 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,00 | 649,22 | Corespunde | 0,0 |
| 201 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,40 | 572,35 | Corespunde | 0,0 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor in doua straturi | m2 | 24,50 | 155,08 | Corespunde | 612,48 |
| 203 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,50 | 1176,32 | Corespunde | 392,57 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.3. Lucrari de reparatie tehnico sanitare |  |  |  |  |  |
| 204 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 266,10 | Corespunde | 234,84 |
| 205 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 | 473,45 | Corespunde | 517,5 |
| 206 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 100,33 | Corespunde | 2249,9 |
| 207 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 107,69 | Corespunde | 195,0 |
| 208 | RpSC21A1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 | 15109,80 | Corespunde | 9362,75 |
| 209 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 27,00 | 2213,87 | Corespunde | 2176,11 |
| 210 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(teu 20x20x20mm | buc | 6,00 | 261,41 | Corespunde | 347,52 |
| 211 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm(trecere PPR 20M1/2" | buc | 6,00 | 442,98 | Corespunde | 347,52 |
| 212 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet d=15 mm) | buc | 12,00 | 692,22 | Corespunde | 489,6 |
| 213 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 16,00 | 1202,4 | Corespunde | 0,0 |
| 214 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 | 6270,83 | Corespunde | 1860,0 |
| 215 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6,00 | 142,33 | Corespunde | 96,23 |
| 216 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 | 2151,11 | Corespunde | 4855,2 |
| 217 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 | 2151,00 | Corespunde | 1275,0 |
| 218 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 | 2236,32 | Corespunde | 344,5 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Lucrari de reparatie la blocurile sanitare si dezbracatoarelor a salii sportive din demisol |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.4.1. Lucrari de desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |
| 219 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,89 | 142,32 | Corespunde | 48,88 |
| 220 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 | 219,11 | Corespunde | 445,68 |
| 221 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,00 | 363,26 | Corespunde | 226,8 |
| 222 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,00 | 273,31 | Corespunde | 0,0 |
| 223 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 221,41 | Corespunde | 0,0 |
| 224 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,72 | 855,66 | Corespunde | 577,32 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 225 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,60 | 16837,44 | Corespunde | 19427,86 |
| 226 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 32,57 | 12048,46 | Corespunde | 19500,48 |
| 227 | CN54A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betoncontact) | m2 | 82,00 | 1207,84 | Corespunde | 1297,58 |
| 228 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 82,00 | 24662,37 | Corespunde | 5585,95 |
| 229 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 98,40 | 8532,36 | Corespunde | 7198,02 |
| 230 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 58,40 | 6319,04 | Corespunde | 0,0 |
| 231 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor | m2 | 58,40 | 2038,11 | Corespunde | 1223,33 |
| 232 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,00 | 2257,16 | Corespunde | 5623,01 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor in doua straturi | m2 | 83,40 | 527,91 | Corespunde | 2077,42 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,00 | 3985,08 | Corespunde | 1329,66 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.3. Lucrari tehnico -sanitare |  |  |  |  |  |
| 235 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,00 | 536,24 | Corespunde | 334,8 |
| 236 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 266,10 | Corespunde | 234,84 |
| 237 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 | 668,53 | Corespunde | 1606,80 |
| 238 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 12,00 | 629,22 | Corespunde | 0,0 |
| 239 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,00 | 143,0 | Corespunde | 89,28 |
| 240 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 4,00 | 159,58 | Corespunde | 0,0 |
| 241 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 | 252,51 | Corespunde | 3174,94 |
| 242 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 | 149,78 | Corespunde | 0,0 |
| 243 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior | buc | 1,00 | 2834,07 | Corespunde | 1983,8 |
| 244 | RpSC21A1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 | 12591,5 | Corespunde | 7802,25 |
| 245 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 | 975,7 | Corespunde | 1550,0 |
| 246 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 | 5099,83 | Corespunde | 1800,0 |
| 247 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 | 1639,9 | Corespunde | 1821,6 |
| 248 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(teu 20x20x20mm | buc | 8,00 | 348,55 | Corespunde | 319,36 |
| 249 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet d=15 mm) | buc | 10,00 | 576,85 | Corespunde | 408,0 |
| 250 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 16,00 | 1202,4 | Corespunde | 0,0 |
| 251 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 18,00 | 426,99 | Corespunde | 286,1 |
| 252 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 | 510,35 | Corespunde | 234,05 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de electricitate la blocurile sanitare |  |  |  |  |  |
| 253 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 25,00 | 432,45 | Corespunde | 2754,0 |
| 254 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 108,00 | 6931,11 | Corespunde | 3190,17 |
| 255 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 58,00 | 3910,44 | Corespunde | 1964,23 |
| 256 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 22,00 | 7438,21 | Corespunde | 8511,8 |
| 257 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta | buc | 22,00 | 1166,35 | Corespunde | 2851,2 |
| 258 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 18,00 | 1059,74 | Corespunde | 1943,23 |
| 259 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare (simplu) | buc | 16,00 | 857,09 | Corespunde | 1823,52 |
| 260 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra. | buc | 6,00 | 6916,0 | Corespunde | 5720,76 |
| 261 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l | buc | 6,00 | 1107,07 | Corespunde | 691,2 |
| 262 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton 1200 m3/ora | buc | 2,00 | 3017,97 | Corespunde | 1591,03 |
| 263 | RpAcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de apa uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 1,00 | 610,8 | Corespunde | 514,52 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utelage |  |  |  |  |  |
| 264 | pret de piata | Boler | buc | 6,00 | 15000,0 | Corespunde | 15900,0 |
| 265 |  | Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal | buc | 1,00 | 3500,0 | Corespunde | 10500,0 |
| 266 |  | Ventilator centrifugal axial 1200m3/ora | buc | 2,00 | 7200,0 | Corespunde | 7000,0 |
|  |  | Capitolul 3.4. Reparatia retelelor de canalizare exterioare |  |  |  |  |  |
| 267 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 2,07 | 2194,61 | Corespunde | 2695,0 |
| 268 | TsA12D1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren foarte tare | m3 | 8,50 | 2352,53 | Corespunde | 1370,88 |
| 269 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 125,00 | 8676,0 | Corespunde | 15002,36 |
| 270 | AcD53C | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana ( H - 5.0 m, 2 bucati) | m3 | 5,80 | 10568,27 | Corespunde | 9212,66 |
| 271 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 2,00 | 22100,0 | Corespunde | 8300,0 |
| 272 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B(exterior) | m2 | 69,10 | 14064,12 | Corespunde | 35232,78 |
| 273 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa(interior) | m2 | 62,80 | 5758,97 | Corespunde | 12162,96 |
| 274 | AcD53A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( H aproximativ de la 1.0- 1.5 metre, 5 bucati ) | m3 | 3,30 | 6687,02 | Corespunde | 6538,61 |
| 275 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 5,00 | 19750,0 | Corespunde | 16950,0 |
| 276 | AcD26A | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m | 20,00 | 2537,04 | Corespunde | 1192,5 |
| 277 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 2,07 | 483,39 | Corespunde | 609,0 |
| 278 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 125,00 | 6351,77 | Corespunde | 3915,0 |
| 279 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 98,00 | 1751,71 | Corespunde | 1093,68 |
| 280 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 8,50 | 421,49 | Corespunde | 263,16 |
| 281 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 7,00 | 7160,59 | Corespunde | 6530,88 |
|  |  | Capitolul 4. Schimbarea timplariei din lemn Usi din lemn 0.9*2.34 (22 buc) |  |  |  |  |  |
| 282 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 42,12 | 1020,03 | Corespunde | 637,2 |
| 283 | RpCO29A | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat 0.9*2.34 (22 buc) | m2 | 42,12 | 131985,14 | Corespunde | 91846,08 |
| 284 | RpCJ08A | Reparatii glafurilor (la usi ), prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T | m | 123,00 | 3175,07 | Corespunde | 2231,27 |
| 285 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la glafuri | m | 123,00 | 2478,65 | Corespunde | 3844,36 |
| 286 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,00 | 5530,28 | Corespunde | 3937,56 |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65,00 | 2309,83 | Corespunde | 1596,61 |
| 288 | RpCR01A | Gruntuiria peretilor si tavanelor in doua straturi , executate pe tencuieli vechi | m2 | 65,00 | 1122,15 | Corespunde | 595,4 |
| 289 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 65,00 | 2432,87 | Corespunde | 2005,57 |

Analizind  documentele prezentate in cadrul procedurii de achizitii grupul de lucru a constatat ca SRL Bioenerg  a prezentat devizul de cheltuieli cu erori, si anume 36 de pozitii au fost prezentate cu cifra 0  si anume pozitiile: nr.74,76,78,79,80,88,102,103,108,110,115,116,122,132,134,136,144,137,156,157,166,167,169,171,179,182,188,200,201,213,222,223,230,238,250 si altele.     Totodata a fost comise incalcari de volum fata de caietul de sarcini la pozitia 44 si au fost prezentate pozitii cu salariu 0 – 11,14,29,30,120,121,123  si altele.