____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Masuri ameliorative si curatirea albiei afluientului sting al r. Raut in hotarele administrativ-teritoriale ale c. Step-Soci, r-nul Orhei. Compartiment II. Constructia instalatiilor hidrotehnice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 02.01.02

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |
| 1 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,7700 |
| 2 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |
| 3 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |
| 4 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 |  |
|  | 070102 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.) | h-ut | 1,5800 |
| 5 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(PREPARAREA MORTARULUI) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 281,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |
| 6 | IfB07B | Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm | m2 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 1,3000 |
|  | 1421302200449-1 | Piatra bruta | kg |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0700 |
| 7 | IfB13B | Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA) | m3 |  |
|  | 7129100011000 | Fascinar | h-om | 1,5500 |
|  | 1421302200449-1 | Piatra bruta | kg | 1 515,0000 |
| 8 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 281,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |
| 9 | PB05A | Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta | m3 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 0,7660 |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 394,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |
| 10 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,7700 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |