| Renovarea arhitecturii, rețelelor electrice interioare și semnalizării de incendiu la Grădinița de copii nr.2, situat în raionul Cahul, sat. Slobozia Mare Etapa I Bloc A+E+galeria de trecere | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Retele electrice interioare. Etapa I. (72/23-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 3 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 60,00 |
| 4 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1 350,00 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 350,00 |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ГРЩ | buc | 1,00 |
| 10 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 3,00 |
| 11 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 2,00 |
| 12 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 8,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩО1, ЩО2, ЩО4 | buc | 3,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 41,00 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 19,20 |
| 19 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 1 900,00 |
| 20 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 20,00 |
| 21 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,90 |
| 22 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm | m.l. | 70,00 |
| 23 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=50 mm | m.l. | 20,00 |
| 24 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,09 |
| 25 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50x3000 mm | m.l. | 9,00 |
| 26 | pret furnizor | Conector pentru canal metalic h=50 | set | 3,00 |
| 27 | pret furnizor | Polita de perete pentru canal, B=100 mm | buc | 6,00 |
| 28 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 240,00 |
| 29 | pret furnizor | Cutie de distributie, IP20, cu montare incorporata, cu capac | buc | 240,00 |
| 30 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 12,85 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 1 035,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 170,00 |
| 33 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ 1x4.0 mm2 | m.l. | 80,00 |
| 34 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 11,40 |
| 35 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 820,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 | m.l. | 80,00 |
| 37 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ 1x10 mm2 | m.l. | 240,00 |
| 38 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,97 |
| 39 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 | m.l. | 22,00 |
| 40 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 75,00 |
| 41 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,22 |
| 42 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 | m.l. | 22,00 |
| 43 | 08-02-398-5 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 | 100 m | 0,16 |
| 44 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х35 mm2 | m.l. | 16,00 |
| 45 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu modul LED | 100 buc | 1,45 |
| 46 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,22 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de alimentare a corpurilor de iluminat in caz de avarie | buc | 45,00 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - ФР-601 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,55 |
| 50 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V | buc | 55,00 |
| 51 | 08-03-591-7 | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,02 |
| 52 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 250V | buc | 2,00 |
| 53 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,05 |
| 54 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V | buc | 5,00 |
| 55 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,01 |
| 56 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 250V | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,58 |
| 58 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 250V | buc | 58,00 |
| 59 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,06 |
| 60 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V | buc | 6,00 |
| 61 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,18 |
| 62 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 100 A | buc | 2,00 |
| 64 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator ВР32И-31, 100A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-100, caracteristica C, 3P, 50A | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-100, caracteristica C, 3P, 25A | buc | 2,00 |
| 68 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-100, caracteristica C, 3P, 20A | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-100, caracteristica C, 1P, 16A | buc | 1,00 |
| 70 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 2,00 |
| 71 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩО1, ЩО2, ЩО4 | buc | 3,00 |
| 74 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 6,00 |
| 75 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 17,00 |
| 76 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 14,00 |
| 77 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 4,00 |
| 78 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior de tip ALS.PRS UNI LED 1200 sau analog, cu montare aparenta, modul LED 32W, IP54, flux luminos 3800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 2,00 |
| 79 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, de tip OPL/S ECO LED 1200 sau analog, cu montare aparenta, modul LED 32W, IP20, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 3,00 |
| 80 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, de tip OPL/S ECO LED 600 sau analog, cu montare aparenta, modul LED 32W, IP20, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 76,00 |
| 81 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, de tip RKL LED 20 sau analog, cu montare aparenta, modul LED 21W, IP20, flux luminos 1940Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 41,00 |
| 82 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior de tip CD LED sau analog, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, flux luminos 1280Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. | buc | 11,00 |
| 83 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, de tip DAMIN LED 40 sau analog, cu montare aparenta, modul LED 30W, IP65, flux luminos 2800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 12,00 |
| 84 | pret furnizor | Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT-EXIT" de tip CCA 1001 sau analog | buc | 22,00 |
| 85 | pret furnizor | Bloc de alimentare Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 sau analog | buc | 45,00 |
| 86 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601 | buc | 1,00 |

Semnalizare de incendiu. Etapa I. (72/23-SI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 87 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 88 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 89 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 40,00 |
| 90 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 450,00 |
| 91 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 450,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 92 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 2,00 |
| 93 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum | buc | 85,00 |
| 94 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: termic de electrocontact | buc | 3,00 |
| 95 | 08-03-591-3 | Buton rosu pentru alarma de incendiu | 100 buc | 0,10 |
| 96 | 08-03-593-10 | Dispozitive de semnalizare somica | 100 buc | 0,18 |
| 97 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - transformator | buc | 1,00 |
| 98 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - acumulator | buc | 1,00 |
| 99 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - releu | buc | 1,00 |
| 100 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc | 26,00 |
| 101 | pret furnizor | Rezistenta МЛТ-0.25, 4.3 kOhm | buc | 13,00 |
| 102 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc | 13,00 |
| 103 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,50 |
| 104 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. | 850,00 |
| 105 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 9,50 |
| 106 | pret furnizor | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг(А)-FRLS-1x2x0.8 mmp | m.l. | 950,00 |
| 107 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 108 | pret furnizor | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг(А)-FRLS-2x2x1.0 mmp | m.l. | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 109 | pert furnizor | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 16 bucle conform standartului SM SR EN 54-2+AC 2010 de tip MAG8 PLUS | buc | 1,00 |
| 110 | pert furnizor | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 8 bucle conform standartului SM SR EN 54-2+AC 2010 de tip MAG8 | buc | 1,00 |
| 111 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 85,00 |
| 112 | pret furnizor | Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 3,00 |
| 113 | pret furnizor | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 | buc | 10,00 |
| 114 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 40mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 17,00 |
| 115 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,00 |
| 116 | pret furnizor | Bloc de transformare 30V, conform standartului SM SR EN 54-4 +AC 2010 | buc | 1,00 |
| 117 | pret furnizor | Acumulator 12V, 18A/h | buc | 1,00 |
| 118 | pret furnizor | Releu RM1 | buc | 1,00 |

Lucrari de reparatie interioara. Etapa I. (72/23-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2 235,35 |
| 120 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 142,00 |
| 121 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 142,00 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare tavane |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 636,82 |
| 123 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 636,82 |
| 124 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat (excludere Aracet CPMB, Apa) | m2 | 636,82 |
| 125 | CF53B Kmat=Kmec=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Coeficient la salariu - 1.00, Coeficient la materiale si mecanizme - 5.00) | m2 | 636,82 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 636,82 |
| 127 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 836,82 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund patrundere adinca | m2 | 836,82 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, cu rezistenta sporita la umiditate, cu efect antibacterian, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 636,82 |
|  |  | Capitolul 3. Finisare pereti |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund patrundere adinca | m2 | 1 598,53 |
| 131 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 598,53 |
| 132 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 | m2 | 1 598,53 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 598,53 |
| 134 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat (excludere Aracet CPMB, Apa) | m2 | 1 598,53 |
| 135 | CK18C | Montarea cornierilor perforate din aluminiu cu plasa la muchii | m | 483,00 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 1 598,53 |
| 137 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1 598,53 |
| 138 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 1 598,53 |