| Anexa nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificatia Tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante și copiatoare pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor pentru imprimante laser FX-10,12A, EP-703, 15A, |  | Germany | INTEGRAL | Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 725,728,85A, |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731black, 731Cyan, 731 Magenta, 731Yellow, |  | Germany | INTEGRAL | Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,4k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor Samsung SCX-4200, |  | Germany | INTEGRAL | Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor 013R00625 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor 106R01485 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 70 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor MLT – D108S047 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului imprimantei la zero (2k) - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor CF278, 79A |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 85 grame. nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare cartușelor C-EXV50 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea drum unit pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 650 grame.) -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 17600 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Regenerare/diagnosticare regenerare unitate cilindru xerox (Drum Unit) 013R00679 |  | Germany | INTEGRAL | Capacitate 80000 foi reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou. |  |  |  |
| Cartuș Toner Xerox 006R01731 (original) |  | Germany | INTEGRAL | Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării 13700 foi. |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip FX-10,12A, EP-703, 15A |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip 725,728,85A, |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. – alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip Canon 731 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,4k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 ( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip Samsung SCX-4200. |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip 013R00625 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip 106R01485 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip MLT – D108S047 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip CF278, 79A |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 85 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare cartușelor de tip C-EXV50 |  | Germany | INTEGRAL | dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 650 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 17600 foi format A4( completarea 5%) |  |  |  |
| Alimentare Epson L300 (cerneală originală) |  | Japan | EPSON | T6641 - 70 ml T6642 - 70 ml T6643 - 70 ml T6644 - 70 ml |  |  |  |
| Alimentare epson ecotank l6260 (cerneală originală) |  | Japan | EPSON | 101Black – 127 ml. 101Magenta – 70 ml. 101Cyan – 70 ml. 101Yellow – 70 ml. |  |  |  |
| Reparație imprimantă Canon LBP 6000 |  | Germany | INTEGRAL | Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație imprimantă Canon i-sensys mf4410 |  | Germany | INTEGRAL | Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație MFU Canon 4018 |  | Germany | INTEGRAL | Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație MFU Canon 4018 |  | Germany | INTEGRAL | Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație imprimantă Canon i-sensys mf4410 |  | Germany | INTEGRAL | Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație imprimantă Canon LBP 2900 |  | Germany | INTEGRAL | Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație imprimantă Canon LBP 2900 |  | Germany | INTEGRAL | Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație MFU Canon 3010 |  | Germany | INTEGRAL | Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| Reparație MFU Canon 3010 |  | Germany | INTEGRAL | Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii |  |  |  |
| NOTĂ: Serviciile de reîncărcare și regenerare a cartușelor se vor efectua la solitare în timp de maximum 24 ore, în prezența reprezentantului autorității contractante. Reparația imprimantelor se vor efectua la solitare în timp maximum 30 zile. |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Livrare Cartuse |  |  |  | GRATIS |  |  |
| 2 | Diagnosticare cu Act |  |  |  | GRATIS |  |  |