Caiet de sarcini

Obiectul: Servicii de marcaj rutier pe străzile publice din mun. Ungheni

Autoritatea contractantă:  Primăria Municipiului Ungheni

1. Obiect și domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiții obligatorii de realizare a serviciilor de aplicare a marcajelor rutiere în conformitate cu prevederele legislației de circulație rutieră și a standardelor referitoare la semnalizarea rutieră (SM SR EN 1436/A+1:2013; SM SR EN 1824:2013; SM SR 1848-7:2015) și Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009 cu modificările ulterioare din MO nr.216-228, din 26 mai 2017.

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulației rutiere, avertizarea sau ghidarea participanților la traficul  rutier și pot fi utilizate solidar sau în combinație cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificația acestora.
          Marcajele rutiere sunt un limbaj vizual și reprezintă principalul mijloc de comunicare între drum și utilizator. Pentru a fi respectate și întrebuințate de către toți utilizatorii drumului public, limbajul trebuie să fie clar, coerent și credibil.

O avertizare și o informare corectă, vizibil sporește confortul conducătorului auto în trafic, conducînd la eliminarea stresului acestuia, a confuziilor, a manevrelor periculoase și accidentelor rutiere.

Cantităţile și străzile pe care se va executa marcaje rutiere sunt prezentate în   prezentul caiet de sarcini (anexa nr. 1).

2. Prevederi generale

Executarea marcajelor rutiere și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor seriei de standarde privind Semnalizarea rutieră – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră (SM SR 1848-7:2015).

Executantul va realiza prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate efectuarea încercărilor și testelor, cu determinarea rezultatelor, ce rezultă din executarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat ca la cererea beneficiarului, să efectueze pe cheltuiala sa, verificări suplimentare față de cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Executantul este obligat, să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune refacerea marcajelor necorespunzătoare pe cheltuiala execuntantului cu aplicarea măsurilor prevăzute de contract și de reglementările legale în vigoare.

3. Condiții tehnice pentru vopseaua de marcaj rutier și microbile

Marcajele rutiere, vor fi executate cu vopsea de marcaj pe bază de solvent culoare albă și roșie, reflectorizantă, cu lățimea liniilor de 15 cm, avînd caracter permanent, cu o perioadă de garanție nu mai mică de 12 luni.

Vopseaua de marcaj se aplică pe partea carosabilă. Din considerente de siguranță rutieră în mod obligatoriu pe stratul umed, va urma imediat pulverizarea sub presiune a microbilelor de sticlă, care asigură un nivel de retroreflexie corespunzătoare.

Vopseaua pe bază de apă, retrorefletorizantă de culoare albă pentru marcaje se aplică în condiți limite de temperatură Tºmin. 5ºC-Tºmax. 45ºC și higrometria max. 80%.

Microbilele de sticlă sunt particule transparente, sferice, destinate să asigure vizibilitatea nocturnă a marcajelor rutiere prin retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor unui vehicul spre conducătorul vehiculului. Operațiile de aplicare a produsului de marcare și a microbilelor din sticlă se execută concomitent, utilizînd utilaje de marcare rutieră specifice acestei tehnologii de aplicare.

Pentru fiecare vopsea de marcaj, se utilizează un anumit tip de microbile de sticlă, unde tipul și dozajul de microbile de sticlă vor fi în conformitate cu cerințele producătorilor, conform Legii nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității”.

Pentru realizarea prevederilor prezetului caiet de sarcini se acceptă vopsea pe baza solvent pentru realizarea marcajelor carea asigură o dirijare optimă a participanților la trafic.

Produsul e necesar să fie certificat conform normelor SM SR EN 1436/A+1:2013 și SM SR EN 1824:2013, iar fișa tehnică a vopselei va avea umătoarele caracteristici:

Valorile coeficienților de retroreflexie pe timp de zi și noapte în condiții de drum uscat și umed precum și a aderenței pentru marcaje rutiere trebuie să îndeplinească următoarele clase prevăzute în SM SR EN 1436/A+1:2013, (tab.1 - 7)

Vopselele de marcare se aplică pe suprafețe curate și perfect uscate, numai mecanizat.

Pe sectoare de drum unde suprafața nu este corespunzătoare, acesta se curăță prin suflare cu aer comprimat  sau periere cu mijloace mecanizate.

În cazurile cînd este nevoie de corectarea marcajului să fie prevăzută vopsea gri de marcaj, compatibilă cu cea cu care este realizat marcajul ce urmează a fi şters. Vopseaua de marcaj gri trebuie să acopere complet şi permanent vechiul marcaj.

De asemenea îndepărtarea marcajului pe suprafețe mici, poate fi prin frezare, fără degradarea suprafeței drumului.

4. Modul de prestare a serviciilor de marcaj rutier

Dimensiunile și modurile de pozare a marcajelor în funcţie de diverse situaţii se execută conform prescripţiilor  SM SR 1848-7: 2015. Marcajele de delimitare a părții carosabile, se consideră marcaje longitudinale.

Din considerente de siguranţă rutieră, Primăriei Municipiului Ungheni îşi rezervă dreptul de a completa sau modifica dimensiunile și/sau modul de pozare a marcajului, prevăzute în SM SR 1848-7: 2015, fără a schimba semnificaţia semnalizării orizontale.

Separarea sensurilor de circulaţie (marcaj axial) și separarea benzilor de acelaşi sens pentru străzi cu 2, 3 şi 4 benzi de circulaţie, se executa astfel:

-  Lăţimea benzii de marcaj 15 cm;

-  Marcajul se execută conform prevederilor SM SR 1848-7: 2015;

Suprafața drumului, zone cu acostamente consolidate sau cu rambleuri cu vegetație, de tipul îmbrăcăminților asfaltice noi, vechi, în stare bună, tratamente bituminoase aprobate, betoane de ciment noi.

Pentru semnalizarea marcajului ”Trecere pentru pietoni” se aplica vopsea de culoare alb-roșe, Figura 29-30, conform SM SR 1848-7: 2015 și Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009 cu modificările ulterioare din MO nr.216-228,  din 26 mai 2017).

Pentru semnalizarea marginii părții carosabile  se montează separator din elemente prefabricate demontabile conform de o lungime de 1000 mm.

Pentru semnalizarea limitei de viteză înaintea trecerilor pietonale și în curți se aplică pe carosabil bandă din material termoplastic reflectorizant de culoare albă-roșie de dimensiuni 1000*3000 mm, Simbolul indicatorului ”Limitare de viteză, respective 30 Km și 10 Km”, figura 89 conform SM SR 1848-7: 2015 și Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009 cu modificările ulterioare din MO nr.216-228,  din 26 mai 2017).

Pentru semnalizarea instituției școlare și preșcolare, înaintea trecerilor pietonale (selectiv) se aplică pe carosabil cu vopsea de culoare albă  Inscripția ”Școală” sau ”Copii” figura 1.20.2, 1.20.3 conform Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009 cu modificările ulterioare din MO nr.216-228,  din 26 mai 2017).

Pentru semnalizarea rezervării locului de parcare în parcări se aplică pe carosabil cu vopsea de culoare albă  Simbolul ”Persoană cu dezabilități” figura 1.25 conform Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009 cu modificările ulterioare din MO nr.216-228,  din 26 mai 2017).

5. Aplicarea marcajului rutier

Aplicarea marcajului rutier se efectuează cu respectarea prescripțiilor prezentului caiet de sarcini, în ceea ce privește:

- Reglementarea circulației prin indicatoare rutiere, instituirea restricțiilor de circulație în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei și de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”;

- Executarea corectă a premarcajului cu pregătirea suprafeţei pe care se aplica marcajul (curățare corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduuri, deşeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier) se execută de către executantul marcajului;

-  Stabilirea dozajului ud de vopsea;

-  Stabilirea dozajului de microbile;

-  Norme de Protecție a Muncii;

-  Aplicarea marcajului conform SM SR 1848-7: 2015.

Executarea premarcajului se face prin  trasarea  unor puncte de reper și simboluri  pe suprafața părții carosabile care au rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor.

Corectitudinea realizării premarcajului de către  executant, se verifică de responsabilul tehnic desemnat cu supravegherea realizării lucrărilor, înainte de aplicarea marcajului  definitiv.

În cazul respingerii premarcajului de către acesta, executantul va reface  lucrarea din cont propriu.

Prealabil începerii prestării serviciilor de marcaj,  Primăria Municipiului Ungheni va informa executantul:

Caracterizarea suprafețelor, pentru fiecare drum, pe care urmează să se aplice marcajul rutier;

Informație cuprinzînd  drumurile și cantitățile fizice de lucrări, pe fiecare itinerar, care urmează a se executa și lunar o eșalonare a priorităților de executat, precum și a tipodimensiunilor marcajului pentru fiecare stradă în parte.

6. Condiţiile de execuţie a marcajului rutier

La aplicarea marcajului rutier, se va ține seama de tipul îmbrăcămintei rutiere și rugozitatea suprafeție rutiere.

- Executantul a obţinut aprobarea acordul poliției (Inspectoratul Național de Patrulare) pentru instituirea restricţiilor de circulaţie pe drumul public, în vederea executării lucrărilor.

- Executantul este dotat obligatoriu cu semnalizare rutieră pentru realizarea lucrărilor.

- Mașină specială cu care se aplică marcajele rutiere va fi dotată cu instalație automată de reglare a dozajului de vopsea și microbile.

7. Semnalizarea rutieră temporară pe timpul aplicării marcajului rutier

- Presemnalizarea și semnalizarea activității de marcaj rutier se face prin indicatoare rutiere și mijloace de avertizare luminoasă.

- În scopul sporirii securității rutiere și a necesităților impuse de activitate, se vor aplica următoarele măsuri:
      - Autovehiculul antemergător va fi echipat cu girofar de culoare galbenă și indicatoare rutiere corespunzătoare;
       - Mașina de marcaj va fi echipată obligatoriu cu girofar de culoare galbenă, dispozitive de iluminare și semnalizare corespunzătoare;

- Pozarea cu conuri pentru protecţia vopselei umede;

- Autovehicul de încheiere a eşalonului, care are rolul de a proteja vopseaua  aplicata pînă la restabilirea circulaţiei în condiții de siguranță și de a recupera conurile, va fi echipat cu girofar;

8. Recepționarea serviciilor

Serviciile de marcaj se recepționează de către responsabilul tehnic a Primăriei Municipiului Ungheni care:

- Supraveghează și îndrumă în permanenţă aplicarea de marcaje rutiere;

- Efectuează permanent, controlul cantităţilor şi calităţii  materialelor utilizate;

- Verifică calitatea serviciilor prestate conform caietului de sarcini cu anexarea rezultatelor măsurilor de laborator efectuate de executant;

- Dacă se constată diferențe de calitate la marcajul rutier, în ceea ce priveste geometria și aspectul general, dozajul de vopsea și microbile, va propune termene de remediere;

- În cazul în care, în timpul garanției, apar degradări ale marcajului efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa toate degradările. Acestea se vor realiza în baza unei solicitări scrise a beneficiarului;

- Recepția finală se efectuează în apropierea expirării termenului de garanție, nu mai mult de 15 zile înaite de expirarea perioadei de garanție;

- Reprezentanții beneficiarului și executantului analizează calitatea marcajului corespunzător garanției acordate. În caz de neconformitate se vor analiza factorii care au influențat scăderea duratei de viață a marcajului. Recepția se face prin determinări vizuale, iar dacă acestea conduc la opinii divergente în ceea ce privește rezultatele obținute pentru rezistența la uzură, retroreflexie, luminanță și aderență, atunci se fac măsurători cu aparate specifice;

- Înainte de începerea prestării serviciilor de marcaj, prelevează, prin sondaj, împreună cu reprezentantul acestuia vopsea şi/sau microbile, după necesitate le transmite, pentru testarea acestora la laborator cînd probele nu sunt concludente, se pot preleva probe din materialele folosite la execuţia marcajelor, pentru a fi transmise cu avizul spre analiză la un laborator acreditat, agreat de beneficiar;

- Dispune încetarea aplicării marcajului rutier sau refacerea acestora pe cheltuiala executantului cînd marcajul nu a fost executat corect.  În acest sens, va informa  Primăria Municipiului Ungheni”;

- Responsabilul tehnic a Primăriei Municipiului Ungheni, participă în comisiile ce efectuează recepţia, la finalizarea serviciilor, respectiv la expirarea perioadei de garanţie, a lucrărilor executate.

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu volumul de servicii.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire serviciilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Str. Decebal, Creangă, Romană, Ștefan Cel Mare, C. Porumbescu, P. Rareș, Alexandru Cel Bun |  |  |
|  | DF17A(F) | Marcaje longitudinale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 1830,000 |
| 2 |  | Pe străzile municipiului Ungheni |  |  |
|  | DF17A(F) | Marcaje transversale(Treceri pietonale) și divers, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alb-roșie, pe suprafete carosabile | m2 | 2480,000 |
| 3 |  | Str. Decebal, Romana |  |  |
|  | DF57A | Marcaj rutier vertical, separator de sens pe partea carosabilădin elemente prefabricate demontabile, lungime 1000 mm | buc | 300,000 |
| 4 |  | Pe străzi și parcări |  |  |
|  | DF58A | Marcaj divers, cu bandă din material termoplastic reflectorizant ”Limitare de viteză”, dimensiuni 1000*3000 mm | buc | 50,000 |

Pret estimativ     825 000,000 lei, fără TVA

Criteriul de evaluare – cel mai mic preț.