Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. SV-G-L-02/03-24

Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii administrative

SRL ”Ștefan Vodă-gaz” str. Zona Industrială;

CAIET DE SARCINI

Obiectul care urmează a fi reparat:

Reparația clădirii administrative SRL ”Ștefan Vodă-gaz”, str. Zona Industrială.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LUCRARI DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | - Consolidarea fundatiei |  |  |
| 1 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 145,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 362,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 87,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 580,000 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,217 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,116 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,145 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 2,175 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,750 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 28,750 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,250 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,500 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,850 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta But | m3 | 17,250 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,300 |
| 4 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015 | m2 | 132,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 134,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,840 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 14,738 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,134 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,134 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 16,078 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,201 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 10,718 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,280 |
| 5 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 2 647,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 92,645 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 2 713,175 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 26,470 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 7,412 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 9,264 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,647 |
| 6 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 | 36,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 144,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,600 |
|  | 2663102110000 | Beton procurat din statii | m3 | 37,453 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 21,600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,400 |
| 7 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Засыпка грунта) | m3 | 72,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,960 |
| 8 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 72,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,920 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 90,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 99,900 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 90,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,500 |
|  |  | - Reparatia pereului |  |  |
| 11 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint 10-30 cm grosime, sapaturii teren usor | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,040 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 11,500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,200 |
| 13 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare (Отмостка) | m2 | 101,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,040 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 10,201 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,616 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 1,515 |
|  |  | - Lucrari exterioare |  |  |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 312,700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 234,525 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,094 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,031 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,094 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,038 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,938 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 407,150 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 279,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 33,492 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,865 |
| 16 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pereti cu greutate pina la 3 kg/mp (100*100*4) | kg | 425,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,702 |
|  | 28731220042001 | Plase sudate 100*100*4 | kg | 429,856 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,128 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 4,256 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 63,840 |
| 17 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 279,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 586,110 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 125,595 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 395,825 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,559 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,349 |
| 18 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de beton (cu matura sau masina), executate manual (Шуба) Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к трудозатратам=0,400 Коэффициент к машинам=0,400 | m2 | 279,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 178,624 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,328 |
|  | 26511221004021 | Ciment alb | kg | 865,210 |
|  | 2666122806588 | Moloz din beton si mortar | m3 | 5,442 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 488,425 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,005 |
|  |  | - Lucrari interioare |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din metaloplast (ferestre) | m2 | 16,660 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,499 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,499 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 185,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,795 |
| 21 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,600 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,450 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,450 |
| 22 | RpCO56C | Demontari: captuseli la pereti | m2 | 101,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,234 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,216 |
| 23 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila | m2 | 69,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,240 |
| 24 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton Materiale marunte=1,050 | buc | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,020 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 5,040 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,540 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,960 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,600 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,840 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,680 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 390,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,360 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 30,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 67,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 30,900 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 121,500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 600,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 27,000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,360 |
| 28 | RpCH29A | Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050 | m2 | 1 000,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 120,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,000 |
|  | 1752127334760 | Plasa de siguranta | m2 | 1 050,000 |
| 29 | RpVC19A | Montarea deflectorului, pentru curatarea aerului Materiale marunte ( nisip, apa, ciment, petrol, energ. el. tc)=1,006 | buc | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 71,820 |
|  | 2923145729601 | Deflector | buc | 6,036 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 24,144 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 24,144 |
| 30 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Montarea ferestrei demontate) | m2 | 16,660 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,333 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 16,660 |
|  | 28741158291260 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,830 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,664 |
| 31 | RpCQ04F | Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie metalica Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,010 | m2 | 1,800 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1,782 |
|  | 2611112500003 | Geamuri Steclopachet | m2 | 2,000 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 12,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,960 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,040 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 12,000 |
| 33 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 12,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 10,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2863146310900 | Minere pentru usa | buc | 12,000 |
| 34 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pereti cu greutate pina la 3 kg/mp (150*150*2) | kg | 86,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,346 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate 150*150*2 | kg | 87,264 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,432 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,864 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 12,960 |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 255,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 536,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 115,065 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 027,275 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,506 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,068 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 255,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,140 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 281,270 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 38,355 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 255,700 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 311,954 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 825,698 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,091 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 443,440 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 649,548 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 144,344 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 522,685 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 443,440 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 43,303 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 216,516 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 72,172 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti si tavan) | m2 | 1 443,440 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 793,892 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 577,376 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 86,606 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 72,172 |
| 41 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (Copertina la intrare gata confectionata) | m2 | 2,640 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,264 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,066 |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (Copertina gata confectionata) | buc | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,132 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,185 |
|  |  | - LUCRARI ELECTRICE |  |  |
| 42 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti | m | 250,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 200,000 |
| 43 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*10mmp) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m | 25,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,750 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*10mm2 | m | 28,325 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 1,375 |
| 44 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*2,5mmp) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m | 180,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,600 |
|  | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5mm2 | m | 203,940 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 9,900 |
| 45 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*1,5mmp) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m | 200,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,000 |
|  | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*1,5mm2 | m | 226,600 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 11,000 |
| 46 | RpEG04B | Montarea tablourilor de distributie electrica, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Tablou de distributie compus din 10 cutii) | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,570 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat 10 automate | buc | 1,000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,020 |
| 47 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Tablou de distributie compus din 4 cutii) | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,400 |
|  | 11111222000071 | Tablou electric, gata echipat 4 automate | buc | 1,000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,015 |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Montarea prizelor electrice bloc 4+1) | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,720 |
|  | 2746167335100 | Priza bloc 4+1 | buc | 12,240 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 60,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |
| 49 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Montarea prizelor electrice) | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,100 |
|  | 27461673351001 | Priza | buc | 10,200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 |
| 50 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, (Montarea automatelor AB 16A) | buc | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,640 |
|  | 3320634625001 | Automat AB 16A | buc | 8,000 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 48,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 32,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,600 |
| 51 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,300 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator 1 pol | buc | 1,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 |
| 52 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,760 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator 2 pol | buc | 4,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,020 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,800 |
| 53 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 17,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,530 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 17,340 |