CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea cablurilor de joasă tensiune, conductoarelor și firelor electrice, cablurilor de telefonie și IT și terminalelor conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul     ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31300000-9 | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  | 633.400,00 |
| 1.1 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 | m | 1050 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.2 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 | m | 1550 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.3 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.4 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 5*2,5 | m | 1200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.5 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.6 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*6 | m | 2900 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.7 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.8 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 200 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.9 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 | m | 1000 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.10 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 (bronat) | m | 600 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.11 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*95 (bronat) | m | 600 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2. | 31300000-9 | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  | 33.350,00 |
| 2.1 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2.2 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 | m | 500 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2.3 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2.4 |  | Cablu de control ecranat până la 1 kV pozarea flexibilă 4*0,75 | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material ecran – cupru-cositor împletit Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3. | 31300000-9 | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  | 3.466.000,00 |
| 3.1 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 | m | 1200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.2 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 7*1,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.3 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 15*1,5 | m | 1400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 15 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.4 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*2,5 | m | 1400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.5 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 27*1,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 27 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.6 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*1,5 | m | 4200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.7 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*2,5 | m | 4200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 4. | 31300000-9 | Lotul 4 Cablu flexibil pentru aparatele de sudat |  |  |  | 15.100,00 |
| 4.1 |  | Cablu pentru sudură | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 4.2 |  | Cablu pentru sudură | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 100 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5. | 31300000-9 | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  | 28.829,00 |
| 5.1 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 250 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.2 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.3 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.4 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.5 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - galben Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.6 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.7 |  | Conductor pozarea rigidă | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.8 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.9 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.10 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 270 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 6. | 31300000-9 | Lotul 6 Cablu telefonie și IT |  |  |  | 18.300,00 |
| 6.1 |  | Cablu F/UTP | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 6.2 |  | Cablu SF/UTP | m | 1200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Material ecran – folie de aluminiu și tresă de cupru stanat Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 7. | 31300000-9 | Lotul 7 Terminale cabluri |  |  |  | 8.925,00 |
| 7.1 |  | Papuci pentru cablu | buc | 10 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 10 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.2 |  | Papuci pentru cablu | buc | 46 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.3 |  | Papuci pentru cablu | buc | 46 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.4 |  | Papuci pentru cablu | buc | 63 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.5 |  | Papuci pentru cablu | buc | 38 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.6 |  | Papuci pentru cablu | buc | 34 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 70 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.7 |  | Papuci pentru cablu | buc | 34 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 95 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.8 |  | Papuci pentru cablu | buc | 34 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.9 |  | Papuci pentru cablu | buc | 24 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.10 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 500 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.11 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 500 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 9 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.12 |  | Papuci inelare izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 6,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.13 |  | Papuci inelare izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.14 |  | Papuci tip furcă izolate | buc | 200 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 3,2 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.15 |  | Papuci tip furcă izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul – 5,3 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.16 |  | Cleme de prindere cu cui | set | 13 | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 10 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |
| 7.17 |  | Cleme de prindere cu cui | set | 12 | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 12 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |
| 8. | 31300000-9 | Lotul 8 Tuburi termocontractabile |  |  |  | 10.617,00 |
| 8.1 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.2 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.3 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.4 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.5 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.6 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.7 |  | Tub termocontractabil | buc | 20 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.8 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.9 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.10 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.11 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.12 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.13 |  | Tub termocontractabil | buc | 70 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.14 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.15 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.16 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după t contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.17 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.18 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.19 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.20 |  | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.21 |  | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.22 |  | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după t contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.23 |  | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 16 mm Diametrul interior după t contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.24 |  | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.25 |  | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.26 |  | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.27 |  | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 9. | 31300000-9 | Lotul 9 Manșoane terminale |  |  |  | 16.900,00 |
| 9.1 |  | Manșon terminal | buc | 6 | Tip – termocontractabil Secțiunea conductorului – 70-120 mm2 Tensiunea nominală – 1 kV Numărul de conductori – 4 Gama de contracție – 3:1 Material mănușă – polietilenă reticulată Papuci de cablu cu șurub incluși în set Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-3:2020 |  |
| 9.2 |  | Manșon terminal | buc | 8 | Tip – termocontractabil Secțiunea conductorului – 70-120 mm2 Tensiunea nominală – 10 kV Numărul de conductori – 3 Gama de contracție – 3:1 Material mănușă – polietilenă reticulată Papuci de cablu cu șurub incluși în set Conductor de împământare sudat Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-3:2020 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 4.231.421,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

SM EN IEC 61238-1-2:2020 Conectoare presate şi cu strângere mecanică pentru cablurile de energie. Partea 1-2: Metode de încercare şi cerințe pentru conectoare de perforare a izolaţiei pentru cablurile de energie cu tensiuni nominale până la 1 kV (Un = 1,2 kV) testate pe conductoare izolate

SM EN 13501-6:2019 ”Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc a cablurilor de      energie, de comandă și de comunicații”;

SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune.;

SM EN IEC 61238-1-3:2020 Conectoare presate și cu strângere mecanică pentru cablurile de energie. Partea 1-3: Metode de încercare și cerințe pentru conectoare presate şi cu strângere mecanică pentru cabluri de energie cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV (Un = 1,2 kV) până la 36 kV (Un = 42 kV) testate pe conductoare neizolate;

SM EN IEC 60684-3-214:2020 Tuburi electroizolante flexibile. Partea 3: Specificații pentru tipuri individuale de tuburi. Fila 214: Tuburi termocontractabile de poli olefină, fără propagare întârziată a flăcării, cu perete mediu şi gros.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea bunurilor neconforme cu altele noi.

(data semnării)