- Lista serviciilor și specificațiile tehnice:

| Nr./o | COD CPV | Denumirea bunurilor /serviciilor / | Un. măs. | Cant. | Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Caracteristici | Materiale |
|  |  | Stații de așteptare a transportului public 4240*1340* 2600 mm. | buc | 10 | Confectionarea si montare statie de asteptare betonare și ancorare, vopsirea -grund epoxidic în 2 straturi vopsea polimerica în 2 straturi | teava profilata 80*80, 60*30, 50*30, 50*30, 60*40, 40*20, 20*20*2; - Otel beton d.14; - Corniera 30*30; - Tabla metalica 10 mm, 2, 1.5 mm; Beton B15 |
|  |  |  |  |  | Acoperiș | Tablă cutată -1mm |
|  |  |  |  |  | Tavan | Tablă cutată - 0,5mm |
|  |  |  |  |  | Pereții laterari | placaţi policarbonat monolit-4mm |
|  |  |  |  |  | Peretile din spate | tablă metalică -2,0 mm, (2 sectoare) policarbonat monolit-4mm (3 sectoare) |
|  |  |  |  |  | Iluminarea statiei Iluminare denumirea statiei (o cifră) | Cablu PVS 3*2,5, 2*0,5; Cutie de distribuție; Automat; Lampa LED – 3 buc, |
|  |  |  |  |  | Denumirea statiei | Sticla organica opal 3 mm Tablă metalica 2 mm taiata la laser, gruntata si vopsită |
|  |  |  |  |  | Ceas și termometru electronic | Ceas, termometru |
|  |  |  |  |  | Panou anunțuri | Material compozit cu tipar UV; |
|  |  |  |  |  | Panou program,harta ecet | Material compozit cu tipar UV; |
|  |  |  |  |  | Scaun , | Lemn uscat vopsit; metal |
|  |  |  |  |  | Montare stație de așteptare | furnitura; elemente de fixare; elemente decorative. |
|  |  |  |  |  | Eliment decorativ | Tablă metalica 3 mm taiata la laser, gruntata si vopsită |
|  |  |  |  |  | Transportarea | livrare si montare |

Model: