Formularul de deviz nr.: 1

| Y6-Y8 Str. C. Tănase 7 Str. Pușkin 42 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 1

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fontă pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avînd greutatea de pînă la 90 kg (Демонтаж крышки люка) Material mărunt (ciment, nisip etc.)=1,005 | buc | 7,000 |
|  | 10-06-027-08 | Pozare cablu în colector: Console în colector - cu un singur loc | buc | 14,000 |
|  | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice în canalizare: în conductă prin canal ocupat Coeficientul la întinderea cablului în canalizare =1,300 | 100 m | 3,110 |
|  | 10-06-034-28 | Lucrări diverse: Etanșarea canalului canalizării de cabluri: ocupat | buc | 14,000 |
|  | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fontă pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil (Установка крышки люка) Material mărunt (ciment, nisip etc.)=1,005 | buc | 7,000 |
|  | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 14,000 |
|  | 08-02-148-1 | Pozare cablu FO - prin canale existente | 100 m | 0,90 |
|  |  | Capitolul 2. Echipamente și materiale |  |  |
|  |  | Cablu optic G.652 - 48 FO | 100 m | 3,510 |
|  |  | Console pentru canalizarea telefonică ККч-2 | buc | 14,000 |
|  |  | Curelușă pentru cablu | buc | 30,000 |

| Y180-Y236 Str. Neculce 55 Str. Calea Ieșilor 11/3 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 2

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1. | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fontă pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avînd greutatea de pînă la 90 kg (Демонтаж крышки люка) Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,005 | buc | 28,000 |
| 2. | 10-06-027-08 | Pozare cablu în colector: Console în colector - cu un singur loc | buc | 56,000 |
| 3. | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice în canalizare: în conductă prin canal ocupat Coeficientul la întinderea cablului în canalizare=1,300 | 100 m | 13,15 |
| 4. | 10-06-034-28 | Lucrări diverse: Etanșarea canalului canalizării de cabluri: ocupat | buc | 28,000 |
| 5. | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fontă pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil (Установка крышки люка) Material mărunt (ciment, nisip etc.)=1,005 | buc | 28,000 |
| 6. | 10-06-051-08 | Manșoane directe pe cablul fibro-optic a RTU în camin de vizitare: Manșoane directe cu evidența măsurărilor cu reflectometru în procesul de montare pe cablu RTU în camin de vizitare, număr fibre: 24 | buc | 1,000 |
| 7. | 10-06-055-08 | Montarea dispozitivului de îmbinare a cablurilor centrale și liniare ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidența măsurărilor în procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, număr fibre: 24 | set | 1,000 |
| 8. | 10-06-054-08 | Măsurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU pe o singură direcție, număr fibre: 24 | 1 teren | 1,000 |
| 9. | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 28,000 |
| 10. | 08-02-148-1 | Pozare cablu FO - prin canale existente | 100 m | 0,95 |
|  |  | Capitolul 2. Echipamente și materiale |  |  |
| 15. |  | Cablu optic G.652 - 24 FO | 100 m | 11,75 |
| 16. |  | Cablu optic G.652 - 8 FO | 100 m | 1,85 |
| 17. |  | Manșon optic 24 FO | buc | 1,000 |
| 18. |  | Console pentru canalizarea telefonică ККч-2 | buc | 56,000 |
| 19. |  | Curelușă pentru cablu | buc | 100,00 |

| M46/76 -Y280 Str. Asachi Str. Miorița 5 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 3

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fontă pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avînd greutatea de pînă la 90 kg (Демонтаж крышки люка) Material mărunt (ciment, nisip etc.)=1,005 | buc | 16,000 |
|  | 10-06-027-08 | Pozare cablu în colector: Console în colector - cu un singur loc | buc | 32,000 |
|  | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice în canalizare: în conductă prin canal ocupat Coeficientul la întinderea cablului în canalizare=1,300 | 100 m | 7,25 |
|  | 10-06-034-28 | Lucrări diverse: Etanșarea canalului canalizării de cabluri: ocupat | buc | 32,000 |
|  | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fontă pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil (Установка крышки люка) Material mărunt (ciment, nisip etc.)=1,005 | buc | 16,000 |
|  | 10-06-055-08 | Montarea dispozitivului de îmbinare a cablurilor centrale și liniare ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidența măsurărilor în procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, număr fibre: 24 (manșon existent) | buc | 1,000 |
|  | 10-06-054-08 | Măsurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU pe o singură direcție, număr fibre: 24 | buc | 1,000 |
|  | 10-06-034-23 | Racord din canalizare | buc. | 1,000 |
|  | 08-02-409-2 | Țeavă din vinilplast pe contrucții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pîna la 50 mm(Tub flexibil metalic spiralat) | 100 m | 0,60 |
|  | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice în tub (flexibil metalic spiralat) pe perete masa 1m cablu,kg, pînă la: 1 | 100 m | 0,60 |
|  | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 16,000 |
|  | RCsU05I | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий в стене внутри здания) | buc | 1,000 |
|  | 08-02-148-1 | Pozare cablu FO prin canale existente | 100m | 1,05 |
|  |  | Capitolul 2. Echipamente și materiale |  |  |
|  |  | Cablu optic G.652 - 8 FO | 100 m | 7,25 |
|  |  | Console pentru canalizarea telefonică ККч-2 | buc | 32 |
|  |  | Curelușă pentru cablu | buc | 50 |
|  |  | Gofră metalică Ø 20 mm | m | 60 |
|  |  | Diblu cu șurub cui 6x40mm | buc | 120 |
|  |  | Scoabe de metal universal Scame 820.720 P 20 mm zinc, metal. | buc | 120 |

Cerintele tehnice si constructive a cablurilor FO.

Tipul cablului 48 FO

Standardul fibrei optice - G.652.A

Diametru extern a cablului - pana la 10 mm.

Aplicarea - pentru pozarea in canalizare;

Prezenta armurii metalice este о necesitate.

Constructie central-modulara;

Carcasa exterioara nu suporta ardcrea;

Numar fibre optice - 48.

Tipul cablului 24 FO

Standardul fibrei optice - G.652.A

Diametru extern a cablului - pana la 10 mm.

Aplicarea - pentru pozarea in canalizare;

Prezenta armurii metalice este о necesitate.

Constructie central-modulara;

Carcasa exterioara nu suporta arderea;

Numar fibre optice - 24.

Tipul cablului 8 FO

Standardul fibrei optice - G.652.A

Diametru extern a cablului - pana la 8 mm.

Aplicarea - pentru pozarea in canalizare;

Constructie central-modulara;

Carcasa exterioara nu suporta arderea;

Numar fibre optice – 8.