Formular Nr.1

WinCmeta

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   примария с.Ферапонтиевка

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: примария с.Ферапонтиевка

3. Obiectul achiziţiilor:  Repararea acoperișului plat pe blocuri de diferite niveluri al gimnaziului – grădinita de copii Marco Vovcioc s.Ferapontievca

Перечень объемов работ № 2-1

Ремонт мягкой кровли на разноуровневых блоках гимназии.

(наименование работ )

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG01A | Очистка замусоренных участков кровли | 100m2 | 1,30 |  |  |  |
| 2 | RpCI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - регулировочная муфта (сливная воронка), используемая как деталь защиты и патрубок из оцинкованного или алюминиевого листа, толщ. 0,5 мм, для соединения водосточных труб из стального листа вертикальных сточных труб из чугуна или ПХВ диам. 100 мм) Демонтаж старых и установка новых водоприёмных воронок HL 62/1 d100мм *В ресурсы добавлена сливная воронка 9 шт. | buc | 9,00 |  |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб - 38м, отводов - 10,0 шт.) | m | 38,00 |  |  |  |
| 4 | CE21A1мод | Водосточные трубы круглые Д=10 см из ПВХ, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями, включая колена/отводы из ПВХ - 10шт. | m | 38,00 |  |  |  |
| 5 | CA11A | Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placa de fund, pereti, planseie. (Фиброармированный пенобетон D550 F15 для придания уклонов к водоприёмным воронкам, ср.толщ.4 см.) | m3 | 48,04 |  |  |  |
| 6 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2 | 1 350,50 |  |  |  |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки "Bipoli", приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) примыкания к парапетам учтены (на главном корпусе h=0,5м, на остальных корпусах h=0,3м) | m2 | 1 350,50 |  |  |  |
| 8 | CE23D | Парапетная планка из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 70 см) | m | 172,70 |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт мягкой кровли на разноуровневых блоках гимназии.

(наименование работ)

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество ресурсов на единицу измерения | Стоимость, лей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | Всего ————— В т.ч. зарплата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG01A | Очистка замусоренных участков кровли | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - регулировочная муфта (сливная воронка), используемая как деталь защиты и патрубок из оцинкованного или алюминиевого листа, толщ. 0,5 мм, для соединения водосточных труб из стального листа вертикальных сточных труб из чугуна или ПХВ диам. 100 мм) Демонтаж старых и установка новых водоприёмных воронок HL 62/1 d100мм *В ресурсы добавлена сливная воронка 9 шт. | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 0,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6613 | Воронки водосточные HL 62/1 d 100мм | buc | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | m3 | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб - 38м, отводов - 10,0 шт.) | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE21A1мод | Водосточные трубы круглые Д=10 см из ПВХ, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями, включая колена/отводы из ПВХ - 10шт. | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710406311725м | Burlan rotund din metal confectionat in industrie d=10 см Трубы водосточные d100 | m | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane d=10 см | buc | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6828к | Колена/отводы ПВХ | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CA11A | Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placa de fund, pereti, planseie. (Фиброармированный пенобетон D550 F15 для придания уклонов к водоприёмным воронкам, ср.толщ.4 см.) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100000 | Spumobeton fibroarmat Фиброармированный пенобетон D550 F15 | m3 | 1,0320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки "Bipoli", приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) примыкания к парапетам учтены (на главном корпусе h=0,5м, на остальных корпусах h=0,3м) | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase "Bipoli" EPP | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase "Bipoli" EKP | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE23D | Парапетная планка из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 70 см) | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 700 x 2000 mm Парапетная планка | kg | 3,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |  |