CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G94 G91 - Valea Mare - Bolduresti - Valea Treisteni - G89 km 10,95 – 16,95, amplasat territorial în raionul Nisporeni (Modificat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G94 G91 - Valea Mare - Bolduresti - Valea Treisteni - G89, km 10.95-16.95 (6000 m.l.) |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 432,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei; h med=10 cm; K=2 pentru materiale) K grosime=2,00 | 100m2 | 432,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta (agregat grosier LA30 fr. 8-16 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |
|  | 29525000050040 | Tractor (autogreder) | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 3 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=43200 m.p., h=0,2 m, V=8640 m.c.) | 100 m3 | 86,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t | 8,8500 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8640 m.c. x 0,177 m.c.) | m3 | 1 529,28 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 432,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 86,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.) | t | 29,40 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 8 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 42 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22.4) | t | 0,1180 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.) | t | 12,60 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 42 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.2. Acostamente si rigole |  |  |
| 11 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 38,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in auto | 100 m3 | 28,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 444,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m3 | 20,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului , cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 20,04 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
| 17 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2 | 180,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | 12 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 14111222016601 | Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32 | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
|  |  | 1.3. Siguranta |  |  |
| 19 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1 W4 | m | 1 552,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic H1 W4 | t | 0,0248 |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |
| 20 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 250,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |
| 21 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 50,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 22 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 50,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 23 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 990,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |
|  | 2513206621650 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |
|  |  | 1.4. Accese 7 bucati |  |  |
| 24 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 4,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 25 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm | m3 | 63,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.) | t | 0,294 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 27 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 420,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22.4) | t | 0,1180 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.) | t | 0,126 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 420,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.5. Podete intrare in accese(d=0,6, 7 buc. x 7,5 m.l.) |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 1,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 198,36 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 40,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 33 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS60*25*3) | m3 | 12,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561TS60 | Tuburi din beton armat (TS60*25*3; 1 buc/0,6 m.c.) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
| 34 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST8) | m3 | 8,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (portal ST8, 1 buc/0,63 m.c.) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 35 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (intrare/iesire) | m3 | 4,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 36 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,65 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
|  |  | 1.6. Reparatia podetelor tubulare d=1.00m (6 buc) |  |  |
| 37 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete ( V=3.14*R=0.5*0.5*65 m.l.=51.03) | m3 | 51,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |
| 38 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren | 100 m3 | 20,8302 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 39 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren | 100 m3 | 0,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 40 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32 mm, h= 10 cm | m3 | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 42 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 | 5,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 43 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10) | m3 | 12,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi ST10, Y=1,01) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 44 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripe ST4) | m3 | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562ST4 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (aripe ST4; Y=0,98) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 45 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |
|  | 23203226000361 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B) | t | 0,0068 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |
| 46 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 298,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |
|  | 23203226000361 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B) | t | 0,0045 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
| 47 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 18,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari | kg | 0,2000 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 |
| 48 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,192 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| 49 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,192 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 | 19,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 51 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (12 ) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 14111222016601a | Agregat grosier fr. 16-32 | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
| 52 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=3) K grosime=3,00 | 100m2 | -0,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |
| 53 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (8) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 14111222016601a | Agregat grosier fr. 16-32 | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
| 54 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=7) K grosime=7,00 | 100m2 | -0,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |
| 55 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 444,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 56 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 19,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |
| 57 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pinten) | m3 | 8,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |

Notă: Se solicită efectuarea ridicărilor topogeodezice și elaborarea schiței de proiect cu profile transversal și longitudinale a părții carosabile. Schița de proiect trebuie să fie elaborată de către un proiectant atestat.

Profilele transversale și longitudinale a părții carosabile, necesită vizarea beneficiarului.