CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSM SCM "Sfinta Treime"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSM SCM "Sfinta Treime"

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curente cabinet Radiologic si camere auxiliare din cadrul IMSM SCM "Sfinta Treime" la parter

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari tavanului armstrong | m2 | 34,00 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 100,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,00 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,19 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 7,20 |
| 6 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Alte lucrari |  |  |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 4,00 |
| 8 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,00 |
|  |  | 3. Ferestre |  |  |
| 9 | CK08A | Ferestre din profiluri de metal cu grosimea 2mm, ATENTIE cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica 10 mm 100 kV | m2 | 1,20 |
|  |  | 4. Usi |  |  |
| 10 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ATENTIE: Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr.stratului de plumb minim 2.6 mm , cu securitate impotriva razelor Y, dotat cu intrerupator de cursa, etichetat cu o placi cu caracteristicile usii (1.2x2.05 ) | m2 | 2,46 |
|  |  | 5. Pereti despartitori |  |  |
| 11 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 16,00 |
| 12 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 12,00 |
|  |  | 6. Canale metalice |  |  |
| 13 | RpCB04B1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 0,40 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 475,00 |
| 15 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,40 |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,40 |
|  |  | 7. Pardosele |  |  |
| 17 | CC01F2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 35,20 |
| 18 | RpCB06A | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,57 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,00 |
| 20 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 34,00 |
| 21 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 38,00 |
|  |  | 8. Tavan |  |  |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,00 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,00 |
|  |  | 9. Pereti |  |  |
| 28 | CD72A | Pereti despartitori din PGC KNAUF SAFEBOARD 2500*625*12.5mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 16,00 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,60 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,60 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,60 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 104,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 104,00 |
| 34 | Pret de piata | Ecran de protectie (masca) p/u calorifere din MDF | m2 | 1,28 |
|  |  | 10. Ventilarea |  |  |
| 35 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 9,20 |
| 36 | RpVA06A1 | Asamblarea si montarea pe santier a semifabricatelor pentru construirea tuburlaturii de montaj din placi placate pe ambele fete cu folie din aluminiu (ALP) , avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm, asamblare si montare piese speciale la canale de ventilatie | m2 | 9,20 |
|  |  | 11. Camere auxiliare |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 6,27 |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 14,90 |
| 39 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 60,51 |
| 40 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime | m2 | 13,01 |
| 41 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 27,52 |
| 42 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,66 |
| 43 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,74 |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,31 |
| 45 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 18,60 |
| 46 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 18,60 |
| 47 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E (1 buc 1,9 x 2,8) | m2 | 5,32 |
| 48 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice 1 buc: 1,97x2,4m , 1 buc: 1,99x2,42 m, 1 buc: 1,45x2,45 m | m2 | 13,08 |
| 49 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Poducator Germania, Austria, clasa incendiara "A", Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare (1 buc: 1,9x0,5) | m2 | 0,95 |
| 50 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata) | m | 3,30 |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, - Bloc de usa oarba (interior din profil de aluminiu.,intr-un canat fara prag) 3 usi: 1,2x2,03; 3 usi: 1,0x2,03 | m2 | 13,39 |
| 52 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 32,76 |
| 53 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 72,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,70 |
| 55 | RpCJ12B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe | m2 | 80,70 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,70 |
| 57 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm. Materiale marunte (cirpe,disc)=1,0100 | m2 | 123,39 |
| 58 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 26,74 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,74 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,74 |
| 61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,74 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,74 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA SILICATA rezistenta la spalarea substantelor chimice | m2 | 26,74 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele interioare | m2 | 26,74 |
| 65 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 26,74 |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm. | m2 | 26,74 |