____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia canalizarea m/f exterioara din str. A. Mateevici 60, mun Chisinau | Investitor USM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Canalizarea C1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Conducte |  |  |  |  |
| 1 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 252121670052 | Teava canalizare PVC SN4 DN160 | m | 1,0400 |  |  |
| 2 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 252121670054 | Teava canalizare PVC SN4 DN200 | m | 1,0450 |  |  |
| 3 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7680 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,7680 |  |  |
|  | 2521216716315 | Teava din PVC d315 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1830 |  |  |
| 4 | AcE50E | Racordarea la reteaua/jgheabul existenta de canalizare, tubul avind diametrul de 200 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,9800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | м3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,8500 |  |  |
| 5 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 |  |  |
|  |  | 1.2. Camine de canalizare |  |  |  |  |
| 6 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | м3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton clasa B15/M200 | м3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar - ciment M 100 | м3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200528 | Nisip pentru lucrari de amenajare | м3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 7 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare: КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310141 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | CD58I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 88, in conditii de santier, peretii gropilor de descarcare si canale | м3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,1000 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2640112310025 | Caramizi cu goluri 250 x 120 x 88 mm | buc | 400,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic М400 | kg | 54,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip pentru constructii | м3 | 0,2700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | м3 | 0,5300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0770 |  |  |
| 13 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2811236306327 | Trepte din otel rotund diam 20 mm | kg | 1,4800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic М400 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | м3 | 0,0015 |  |  |
| 14 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de apa si canalizare, carosabil - Capac din fonta cu rama tip D400 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 26711264330T | Capac din fonta ductila cu rama, clasa D400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic М400 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | м3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | м3 | 0,0130 |  |  |
| 15 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, beton simplu clasa M-200 - Pereu la capacul din fonta | м3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100222 | Beton clasa M-200 | м3 | 1,0250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 16 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |  |
| 17 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de apa si canalizare, avind dimetrul de 110 - 160 mm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-150 | м3 | 0,0090 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator cu o cupa, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | м3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 20 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip - Astuparea tehnologica a tevilor cu nisip | м3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | м3 | 1,0250 |  |  |
| 21 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor | м3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |  |
| 22 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate, avind 10 cm grosime pamint coeziv | м3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 24 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului surplus) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator cu o cupa, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | 1.4. Decaparea si restabilirea partii carosabile |  |  |  |  |
| 27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de asfalt la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 26811160020/2 | Disc diamantat Hitachi Pro Laser Universal 350x25.4x11.5mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri armat cu segm. diamant | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 28 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | м3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
| 29 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | м3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
| 30 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule, teren catg. IV: Incarcarea asfaltului decapat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator cu o cupa, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2500 |  |  |
| 31 | TsI51C1 | Transportarea asfaltului si pietrisului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0986 |  |  |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15 cm | м3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | м3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | м3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 33 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm, strat de pietris | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | м3 | 0,2010 |  |  |
|  | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | м3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 |  |  |
|  | 29522400040042 | Compactor auto | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 34 | DI82D | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4900 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 |  |  |
|  | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | 1.5. Documente |  |  |  |  |
| 35 |  | Pregatirea documentatie de dare in explotare inclusiv ridicarea topografica de control a sectorului supus repararii | set |  |  |  |
|  | 1 | Pregatirea documentatie | set | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.