CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului polițienesc

- GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire întocmită pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia produselor, necesare pentru echiparea angajaților IGP.

Produsele care fac obiectul caietului de sarcini sunt cele redate în tabelul de mai jos:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale |  | Cantitatea (u.m.) |  | Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură. Actul normativ la confection. echipament. |  | Termenul de livrare a mărfii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chipiu de paradă |  | 50 buc. |  | Ţesătură semilînă. Densitatea – minim 248 gr/m² . Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) Cozorocul confecționat din piele rigidă cu ornament. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Șnur împletit de culoare argintie dublat pe mijloc cu un segment suplimentar de şnur. Cocardă metalică. GOST 16980-82, pct.5,11 din tabel nr. 2. Chipiul are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice (lăţimile anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm), două repere posterioare simetrice (lăţimea de 40 mm). În cusătura de asamblare a calotei şi bordurii este introdus un paspoal gri-deschis. Bordura este verticală (lăţimea de 50 mm). Pe părţile laterale superioare ale bordurii sînt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare ale bordurii sînt fixaţi simetric doi nasturi mici de metal de care este fixat şnurul împletit. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală şi bordura interioară din piele cu perforaţii. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru-închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bonetă |  | 30 buc. |  | Ţesătură semilînă. Densitatea – minim 248 gr/m² . Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) GOST 16980-82 Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale şi bordurile răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Latura inferioară şi latura laterală posterioară sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Pe bordura răsfrîntă din partea dreaptă a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Costum de paradă bărbaţi |  | 50 set. |  | Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 Densitatea - minim 248 gr/m² . GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Nasturi mici şi mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleţi conform gradului special. Ecusoanele MAI și IGP. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier, este compus din faţă, spate, mînecă şi rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari , plasaţi în trei niveluri. Reverul este clasic cu colţ (lungimea-350 mm, lăţimea – 90 mm). Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă (lăţimea - 55 mm). Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează 2 şliţ (lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm). Mâneca este dreaptă, cu şliţ la manşetă (lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm) şi are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Pantaloni GOST 28474-90 Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată, constituiţi din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar. Faţa laterale. Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refileţi (lungimea de 135 mm) și se închide cu nasture şi butonieră. În cusăturile laterale este inclusă vipuşca de culoare gri-deschis (lăţimea de 6 mm). Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig. - Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Pînă la 30 noiembrie 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Costum de paradă femei |  | 15 set. |  | Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 Densitatea – minim 248 gr/m² . GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Nasturi mici şi mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleţi conform gradului special. Ecusoanele MAI și IGP. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică compus din faţă, spate, mînecă şi rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari , plasaţi în trei niveluri. Reverul este clasic cu colţ (lungimea-350 mm, lăţimea – 90 mm). Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă (lăţimea - 55 mm). Mâneca este dreaptă fără şliţ la manşetă şi are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Fustă GOST 50268-92 Fusta de siluetă dreaptă (lungimea 2-3 cm mai sus sau mai jos de genunchi) și este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia (lăţimea de 35 mm) se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptuşeală cu 4-5 cm mai sus de terminație. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Pînă la 30 noiembrie 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Cămașă albă cu mîneca lungă |  | 65 buc. |  | Cămaşa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 50 buc. - femei – 15 buc. Compoziţia fibroasă: - poliester 65%; - viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămaşa din faţă, spate, mînecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi şi butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Pînă la 30 noiembrie 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cămașă gri cu mîneca lungă |  | 300 buc. |  | Cămaşa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Compoziţia fibroasă: - poliester 65%; - viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămaşa din faţă, spate, mînecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi şi butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Cămașă gri cu mîneca scurtă |  | 300 buc. |  | Cămaşa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Compoziţia fibroasă: - poliester 65%; - viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămaşa din faţă, spate, mînecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi şi butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cravată |  | 500 buc. |  | Densitatea - 248 gr/m² ±5 gr/m² Compoziţie fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) şi bentiţă. Piesa de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papion |  | 200 buc. |  | Densitatea - 248 gr/m² - ±5 gr/m² Compoziţie fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Papionul este legat în forma aripilor de fluture. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chipiu de patrulare |  | 3000 buc. |  | Ţesătură: „Interlock” Compoziţia fibroasă: poliester 100% Ţesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecţie maximă împotriva condiţiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLIȚIA” – 3D Chipiul este constituit din 5 clini întăriţi şi un cozoroc. Terminaţiile clinilor sînt dublate de o şuviţă din material de bază. Ajustarea circumferinţei şepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează Inscripția „POLIȚIA”. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminaţia şepcii este dublată cu o şuviţă de ţesătură de 2,5 cm lăţime, îndoită pe marginea liberă şi tighelată îngust. Cozorocul se confecţionează din 2 straturi de material de bază şi un strat de întăritură de plastic. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Costum de patrulare primăvară-toamnă |  | 3600 set. |  | Ţesătura „RIP-STOP” Compoziţia fibroasă: - bumbac 35%; - poliester 62%, - elastan 3%. Densitate: 230 ± 15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: - urzeala 1000N; - bătătura 800N Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 4, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”. ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2). Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lăţimea de 40 mm), croită integral cu faţa de produs. Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileţi cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părţilor din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecţionate(lungimea de 320 mm şi adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecţie (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ştei conic (lăţimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustaţi spre terminaţie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar. Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Pantaloni de patrulare de vară |  | 1000 per. |  | Ţesătură „Rip-Stop” Compoziţia fibroasă: - bumbac 60% ; - poliester 37%; - spandex 3%. Greutate: 200 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: - urzeala 900; - bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 5, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Pantalonii sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist şi clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părţi ale clapei. Lăţimea laistului este de 17 mm, lăţimea clapei – de 50 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colţurile acestora. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tricou POLO |  | 7000 buc. |  | Ţesătură tricotată Compoziţie fibroasă: - bumbac 35 % ±3 - poliester 65 % ±3, inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic. Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci şi guler. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscroială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Terminaţiile tricoului şi ale mînecilor sînt prelucrate cu betelie şi, respectiv, cu manşete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lăţimea de 8 cm. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tricou |  | 2000 buc. |  | Compoziţie fibroasă: - bumbac - 60% ±3, - poliester - 40% ±3, Densitatea 230-250 gr/m² ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2). Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci şi răscroiala gîtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Modelul tip şi nuanţa de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fes negru |  | 4000 buc. |  | Ţesătură: „Tricotaj” Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% ±3, - fibre sintetice - 50% ±3, Lungime 26-27 cm Strat dublu Mărime universală. Fesul are un singur reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Costum de iarnă |  | 1000 set. |  | Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistenţa vopsirii (spălării) – 4 , apei distillate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Captușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mînecă) - 200 gr/m2 - Gluga - 100 gr/m2 - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m2; piepții (față și spate) - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripţia „POLIŢIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția „POLIŢIA” luminiscentă pe banda Velcro. - Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm). ГОСТ 24913-81, (номер полнотной группы - 2). Costumul este constituit din: - scurtă cu piepţi, spate, mîneci şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă (lăţimea de 45 mm) croită pe faţa produsului. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileţi și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părţilor din faţă se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă, flexibilă pe partea inferioară a mînecii, datorită panglicii elastice. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical. Produsul este prelucrat cu căptuşeală. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Terminaţia scurtei este prelucrată cu betelie lată, încheiată. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice. b) pantaloni sunt constituiţi din faţă, spate, betelie şi pieptar cu bretele. Faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare oblice. Betelia, montată în cusătura taliei, are prelungiri în faţă (pieptar) şi în spate (spătar), prevăzute cu bretele ajustabile. Produsul este prelucrat cu căptuşeală. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 150 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Scurtă de iarnă |  | 2250 buc. |  | Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistenţa vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mînecă) - 200 gr/m2 - Gluga - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripţia „POLIŢIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția „POLIŢIA” luminiscentă poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. - Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm). Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminaţia produsului şi capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor faţă. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileţi și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părţilor din faţă se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga. Terminaţia mînecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mînecii cu manjetă tricotată. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical. Terminaţia scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decît partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptuşeală. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. În decurs de 150 de zile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Epoleți brodați |  | 4000 per. | Densitatea – 220-240 gr/m² ± 5 gr/m² Compoziţie fibroasă: poliester - 100%. Stofa este dublată cu adeziv nețesut cu densitatea de 60 ± 5gr. În interiorul epoletului stofă este lipită pe o fîșie de carton tehnic rezistent la apă cu grosimea de 0.5-0.6 mm. Partea din spate a epoletului este prelucrată cu adeziv nețesut de culoare neagră cu densitatea de 60 gr/ m2. Epoletul este cusut prin părți la o distanță de 01mm pe o fîșie de panglică cu grosimea de 07-08 mm cu o tăietură adîncită în formă de unghi pentru poziționarea nasturelui. Aplicarea broderiei conform gradului. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pantofi de patrulare |  | 4350 per. |  | Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele şi ţesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă şi bună termoizolatoare Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu şiret. GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bocanci de vară |  | 1000 per. |  | Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabil). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată parţial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspiraţie, tratată antimicotic şi antibacterian, iar pentru vipuşca interioară – etichetă din piele naturală. puşca interioară şi etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele. Căptuşeala GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bocanci de iarnă |  | 3500 per. |  | Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabil). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată parţial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspiraţie, tratată antimicotic şi antibacterian, iar pentru vipuşca interioară – etichetă din piele naturală. puşca interioară şi etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele. Căptuşeala GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 180 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vesta tactică |  | 250 buc. |  | Vestă tactică de culoare neagră formată din repere dublu strat cu inserție. Produsul este format din două repere simetrice față și un reper spate, cu sistem de închidere central simetric pe față pe toată lungimea cu fermoar din masă plastică. În partea superioară și inferioară a sistemului de închidere sunt prevăzute două bride din bandă textile care se fixează de produs cu butoane din metal. Părțile din față se unesc cu partea spate pe liniile laterale prin înșiretare prin șase capse metalice pe partea față și șase capse metalice pe partea spate, cu un șiret elastic fixat la marginea inferioară cu un element de reglare din masă plastică. Părțile din față se unesc cu partea spate pe liniile umerale prin segmente de bandă velcro aplicate prin coasere pe partea verso a feței și partea exterioară superioară a spatelui, cu posibilitate de reglare a dimensiunilor vestei. Partea față este constituită din două repere simetrice. Reperul stâng al feței prezintă în partea superioară în regiunea umerală un buzunar aplicat cu tip burduf pentru stația radio cu dimensiunile: lățime 65 mm, lungime 85 mm, adâncime 30 mm, care se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe o bandă dublă elastică aplicată prin coasere la distanța de 45 mm mai sus de reperul buzunarului. Mai jos de buzunarul pentru stația radio este aplicat prin bandă velco ecusonul de piept cu inscripția POLIȚIA reflectorizantă. Mai jos de ecusonul de piept este prevăzut un buzunar aplicat de tip burduf pentru încărcătoare cu închidere cu clapă rigidă, dimensiunile reperului aplicat: lungimea 140 mm, lățimea 95 mm, adâncimea 25 mm. La distanța de 10 mm mai sus de buzunar este aplicată o clapă rigidizată cu inserție. Buzunarul pentru încărcătoare se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. Mai jos de buzunarul pentru încărcătoare este aplicat un reper dublu rigidizat bordisit pe marginile exterioare - husă pentru pistol, care se închide în partea superioară printr-un segment de bandă textilă cu două butoane metalice. În partea laterală stânga este prevăzut un buzunar aplicat de tip burduf pentru lanternă, dimensiunile reperului aplicat: lungimea 155 mm, lățimea 45 mm, adâncimea 25 mm, care se închide cu un buton metal fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul aplicat și o bandă textilă aplicată în regiunea răscroielii mânecii. Reperul drept al feței prezintă în regiunea umerală două elemente aplicate în cusăturile de bordisire ale marginilor reperului pe toată lățimea reperului față pentru camera de bord – un element din bandă textilă și la distanța de 40mm mai jos un element din bandă elastică cu lățimea de 30 mm. Mai jos la nivelul ecusonului de piept de pe partea stângă a feței este aplicat prin bandă velco epoletul cu însemnele respective. La distanța de 30 mm în jos este aplicat un buzunar de tip burduf pentru telefon cu dimensiunile: lungimea 150 mm, lățimea 80 mm, adâncimea 25 mm, compartimentat în interior în două secțiuni. Buzunarul se închide cu o clapă rigidă aplicată la 10 mm de buzunar, buzunarul pentru telefon se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. La nivelul buzunarului pentru telefon spre linia de simetrie a feței este prevăzut un buzunar pentru pix format prin aplicarea prin coasere pe laturile laterale și inferioare a unui segment de bandă textilă cu dimensiunile: lungimea 120 mm, lățimea 30 mm. La distanța de 30 mm în jos este aplicat un buzunar de tip burduf pentru încărcător cu dimensiunile: lungimea 90 mm, lățimea în partea superioară 100 mm, lățimea în partea inferioară 50 mm adâncimea 25 mm. Buzunarul se închide cu o clapă rigidă aplicată la 10 mm de buzunar, buzunarul pentru încărcător se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. În partea laterală dreaptă este prevăzut un buzunar de tip burduf pentru balon cu gaze cu dimensiunile: lungimea 150 mm, lățimea 70 mm, adâncimea 40 mm. Buzunarul se închide cu o clapă rigidă aplicată la 60 mm mai sus de buzunar, buzunarul pentru balon cu gaze se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. În cusătura inferioară a buzunarului este înserat printro bridă din bandă textilă un semiinel metalic, iar la distanța de 30 mm de la linia inferioară a buzunarului spre lateral sunt aplicate două segmente din bandă textilă care prin închidere cu un buton metalic formează un semiinel. Pe spatele produsului la distanța de 65 mm de la linia răscroielii gâtului pe linia media a spatelui, pe toată lățimea spatelui este aplicat un segment de bandă velcro cu lățimea de 95 mm, pe care se fixează un reper dreptunghiular cu colțurile rotunjite cu dimensiunile: 320 mm pe 85 mm, cu inscripția POLIȚIA, cu imprimare reflectorizantă. La terminația produsului sunt aplicate prin coasere curelușe din bandă textilă cu dimensiunile: lungimea 170 mm și lățimea 30 mm, care se fixează prin pliere în jumătate cu un buton metalic. Curelușele sunt prevăzute: pe spate 2 curelușe la distanță de 55 mm de la linia de simetrie a spatelui spre lateral, pe față simetric a câte 2 curelușe: prima la distanța de 70 mm de la linia de simetrie a feței, a două la distanța de 110 mm de la prima spre lateral. Contururile reperelor față și spate, marginile superioare ale buzunarelor aplicate, contururile clapelor și conturul buzunarului pentru pistol sunt prelucrate prin bordisire cu bandă textilă. Vesta tactică este confecționată din nylon/polyester durabil minim 900D. Parametrii pentru vesta tactică multifuncțională (Anexa la Caietul de sarcini privind achiziționarea echipamentului polițienesc). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 120 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Costum de iarnă (scurtă, salopetă) culoare neagră | 310 set. |  |  | Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistenţa vopsirii (spălării) – 4 , apei distillate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Captușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mînecă) - 200 gr/m2 - Gluga - 100 gr/m2 - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m2; piepții (față și spate) - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripţia „POLIŢIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția „POLIŢIA” luminiscentă pe banda Velcro. ГОСТ 24913-81, (номер полнотной группы - 2). Costum negru de iarnă compus din scurtă de iarnă și salopetă de culoare neagră Scurta este alcătuită din piepți, spate, mîneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar. Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe reperul stîng este fixat un buzunar interior, care se încheie cu fermoar de 200 mm. Pe părțile de jos ale reperelor sînt fixate două buzunare sub unghi, cu încheierea pe fermoar, cu lungimea de 180-200 mm. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului,este prelucrat simetric cîte un buzunar vertical, cu sistem de închidere pe fermoar, cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 140 mm. Scurta este fixată pe un cordon cu elastic pe părțile laterale. Pe cordon sînt fixate 4 găici cu lățimea de 40 mm. În față e fixată o platcă din țesătura de bază întărită pe 4 butoniere din plastic. Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată inscripția „POLIȚIA”, iar pe partea stîngă – inscripţia „RH grupei de sînge”, ambele fiind de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benziivelcro. Partea superioară a gulerului este din blană artificială de culoare neagră de art.B-83, iar partea interioară estedin țesătură de bază căptușită cu un strat de sintevolde 150 g/m2. Gluga este detașabilă, anexată prin fermoar cu lungimea de 400 mm şi formată dintr-un reper central şi 2 părţi laterale. Aceasta se aplică la nivelul răscroielii gulerului în buzunarul de pe guler. Gluga este confecționată din țesătură de bază, căptușită cu un strat de sintevolde 100g/m2. În partea din față se încheie cu 2 butoniere de masă plastică. Partea din față se ajustează cu șiret. Salopeta este constituită din partea superioară, pieptarul şi partea inferioară. Pieptarul este format din faţă, spate şi bretele, fiind matlasat cu vatelină. Reperele din față și spate ale salopetei sînt căptușite în formă de romb. Bretelele sînt tivite în interior cu 2/3 de elastic. Betelia asamblează pieptarul şi partea inferioară într-un tot întreg şi ajustează salopeta în regiunea taliei cu ajutorul panglicii elastice de la spate. Marginea salopetei este tivită cu tăietură închisă, prevăzută cu o panglică elastică. Betelia este prevăzută cu 6 găici cu lățimea de 30 mm. În regiunea genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară. Spatele salopetei este constituit din două părţi simetrice, dublate cu un strat de vatelină. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a patru pense plasate simetric pe faţă şi pe spate. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 150 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Costum de antrenament mozaicat | 100 set. |  |  | Stofă diagonală culoare mozaic MULTICAM BLACK Densitatea – 215+/-10 gr/m² Compoziție fibroasă: - bumbac - 35% +/-3; - poliester - 65% +/-3. Modificarea dimensiunilor după spălare: - max pe urzeală 2%, - pe bătătură 2%;. Sarcina de rupere: - urzeală 1000N, - bătătură 800N. Rezistența vopsirii - 4; vopsirea țesetuii alba de bbc - 4. Indicii de întindere a țeseturii nu mai puțin de 8%. Costum de antrenament mozaical compus din tunică și pantaloni Tunica este constituită din piepţi, spate, mîneci şi glugă. Piepţii sînt formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasaţi în şase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bentiţă, prin care este trecut un şiret, de asemenea pe interior sunt două buzunare. Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un şiret. Mîneca este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mînecilor sînt aplicate două buzunare oblice cu sistem de închidere pe fermoar. Marginea mînecii se îngustează pe elastic. În regiunea cotului este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din ţesătura de bază. Pantalonii de antrenament sînt cofecţionaţi din ţesătura de bază, mozaicată, sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu şapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminaţia pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pantaloni negri de vară | 395 buc. |  |  | Țesetură Rip-Stop cu aţă armată Compoziția fibroasă: - bumbac - 35% +/-3; - poliester - 65% +/-3; Densitatea – 200 +/-10 gr/m² Pantalonii de culoare neagră de serviciu sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziţionat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm şi lăţimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colţurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu şapte găici cu lăţimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu ţesătură de bază. Terminaţia pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. Obligator oferta v-a fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tricou negru cu guler (tip polo) | 395 buc. |  |  | Stofă Lacosta Compoziţie fibroasă: - bumbac 35 % - poliester 65 % , inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi guler. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintr-un singur reper tricotat uniform. În răscroiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublă tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe partea dreaptă a reperului faţă este brodat direct pe tricou inscripția de culoare galbenă „FULGER”, iar pe partea stîngă – inscripţia „RH grupei de sînge”, de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Pe spatele din punctul montării gulerului, la distanţa de 18 cm, este brodat direct pe tricou inscripţia „FULGER”. Înălţimea inscripţiei este de 4,5 cm. Mînicile sînt executate dintr-un singur reper.Pe mîneca stîngă, la o distanţă de 7 cm de la cusătura mînecii în umăr, pe partea laterală, este brodat direct pe tricou ecusonul Inspectoratului General al Poliţiei, iar pe mîneca dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lăţimea de 8 cm. Obligator oferta v-a fi însoţită de mostră. |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Epoleți | 395 per. |  |  | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Ecusoane | 395 set. |  |  | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Cocardă beretă | 395 buc. |  |  | Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | În decurs de 90 de zile. |  |  |  |  |  |  |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

Agenţii economici participanţi la licitaţia publică, sînt obligaţi:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de Certificat de conformitate, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”,  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;

- să  demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman;

- după atribuirea contractului de achiziții publice, la efectuarea primei livrări de bunuri, operatorul economic va prezenta Raport de expertiză, Certificat de conformitate și contractul pentru lotul de materie primă importată și utilizată în producerea bunurilor atribuite.

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).

Produsele vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.

Anexa

la Caietul de sarcini privind

achiziționarea echipamentului polițienesc

Parametrii pentru vesta tactică multifuncțională