Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21260748; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2024 (2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Condiţioner Invertor 9000 BTU/h; Condiţioner de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,2Kw; Capacitatea la încălzire: 3,7Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiţioner, cablu/canal 60x60mm - 2m/l. Inclusiv lucrări de montare. Termen de garanție: minim 24 luni.. 2.Condiţioner Invertor 18000 BTU/h; Condiţioner de tip Invertor, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,1 Kw; Capacitatea la încălzire: 5,4 Kw; SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 56 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționer, cablu/canal 60x60mm - 2m/l. Inclusiv lucrări de montare. Termen de garanție: minim 24 luni.. 3.Condiţioner Invertor 24000 BTU/h (split perete); Condiţioner de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 6 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,5 Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 56 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiţioner, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Termen de garanție: minim 24 luni.. 4.Condiţioner Invertor 24000 BTU/h (casetă tavan); Condiţioner de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Casetă de tavan. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 6 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,5 Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă de tip Casetă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 56 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiţioner, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Termen de garanție: minim 24 luni.. Total. Semnat:__________ Numele, Prenumele:__________ În calitate de:__________ Ofertantul:__________ Adresa:__________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21260748; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2024 (2). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 39717200-3; 1.Condiţioner Invertor 9000 BTU/h; 7; Buc; livrare/montare la commandă, în 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 39717200-3; 2.Condiţioner Invertor 18000 BTU/h; 4; Buc. 39717200-3; 3.Condiţioner Invertor 24000 BTU/h (split perete); 9; Buc. 39717200-3; 4.Condiţioner Invertor 24000 BTU/h (casetă tavan); 6; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________