Obiectivul: Pavilioane Bubuieci

Obiectul: Pavilioane Bubuieci

# Deviz local Nr. 1.1

| Devizul: Bubuieci |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового ипользования воды). | 100 m3 | 0,3800 |
| 1.2 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта). | 100 m3 | 0,3800 |
| 1.3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км). | t | 68,5000 |
| 1.4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт). | 100 m2 | 2,3300 |
| 1.5 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги). | m2 | 126,0000 |
| 1.6 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton B15 | m | 255,0000 |
| 1.7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 30-50. | m3 | 24,5000 |
| 1.8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 5-25. | m3 | 24,5000 |
| 1.9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100*200*70 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). | m2 | 107,0000 |
| 1.10 | DE17B | Pavaje executate din pavele diп cauciuc (5ОOх5ОOmm*30mm ) asezate ре un strat din amestec uscat de nisip grosime strat de 1О сm, | m2 | 126,0000 |
| 1.11 | TsH91A apl | Instalarea pavilioanelor | buc | 3,0000 |
| 1.12 | Pret de piata | Pavilion | buc | 3,0000 |