| Reparația secției Chirurgia Septica, mun.Chișinău, str. Toma Ciorba 1, Bloc nr.2, et.5 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgia Septică a IMSP IMU

Lucrari constructii. Bloc 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolate |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) |  |  | m2 |  | 6,35 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc - ferestre din PVC |  |  | m2 |  | 16,68 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
| 3 | CK25A k=0.5 |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Demontare usi PVC |  |  | m2 |  | 130,85 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 47,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,31 |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi pentru dulap.) PVC |  |  | m2 |  | 14,76 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc - vitraliu din PVC |  |  | m2 |  | 22,33 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,69 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,69 |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc - vitraliu din lemn |  |  | m2 |  | 42,09 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,84 |  |  |
| 7 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 55,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,77 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,67 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,67 |  |  |
| 8 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -sapa din placi DVP |  |  | m2 |  | 55,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,11 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,67 |  |  |
| 9 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  | m2 |  | 313,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 144,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,21 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,68 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 12,54 |  |  |
| 10 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.20mm |  |  | m2 |  | 540,60 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 81,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 27,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 21,62 |  |  |
| 11 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 1 165,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 139,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 174,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 58,26 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 11,65 |  |  |
| 12 | RpCR29A |  | Curatarea vopseai pentru reparatia tavanelor |  |  | m2 |  | 450,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 103,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 180,00 |  |  |
| 13 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 228,50 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 182,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 182,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 3,43 |  |  |
| 14 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice -despartitor gipsolit |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
| 15 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) -pentru UDr2 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 16 | RpCU06C |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 pentru amplasarea retelelor de apa si canalizare |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
| 17 | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  |  | h-ut. |  | 1,60 |  |  |
| 18 | RCsU09B |  | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg |  |  | t |  | 121,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 31,62 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 65,66 |  |  |
| 19 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную |  |  | t |  | 122,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 135,43 |  |  |
| 20 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 122,10 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut. |  | 9,28 |  |  |
| 21 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,13 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Perete despartion |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,83 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos |  |  | m2 |  | 91,00 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 13,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 570,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut. |  | 2,14 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 3,61 |  |  |
| 23 | CK17E |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat PAL laminat -Pereti HPL Compartimenteri toallete |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2670112204050-HPL |  | Compartimenteri toalete HPL |  |  | m2 |  | 12,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete despartion |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fereastre |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F-3 |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2030112938150-1 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,36 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 25 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F1,2 |  |  | m2 |  | 8,38 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2030112938150-2 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 8,38 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
| 26 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.300мм |  |  | m |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2521106718392-30 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre шир 300мм |  |  | m |  | 3,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 27 | CK33D |  | Limitatoare de deschidere a geamurile unde au acces pacientii (SA, PL-8) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 32,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 76,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Limitatoare de deschidere a gemurilor |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
| 28 | Preti de firma |  | Москитная сетка |  |  | m2 |  | 26,25 |  |  |
|  | Ecoferestre.md |  | Москитная сетка |  |  | m2 |  | 26,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fereastre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, profil 5x10mm Sticlele matate cu jet de nisip. V1,V2 |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate prpfil 5x10mm Sticlele matate cu jet de nisip |  |  | m2 |  | 20,06 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 2,29 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 30 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, profil 5x10mm. Sticlele matate cu jet de nisip UV1.2 |  |  | m2 |  | 13,60 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 2523146720200-uv |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate profil 5x10mm Sticlele matate cu jet de nisip UV1 |  |  | m2 |  | 14,28 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 1,63 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK12A |  | Bloc de usa/mono/, cu geam, deschidere exterioara/interioara stanga/dreapta si invers, cu toc din aluminiu. Usa laminate HPL se comformeaza directivelor EN 438 de clasificare in domeniile de aplicare. HPL-ul (High Pressure Laminate este un compus format pe baza de hartie si rasini fenolice). Usi medicale, laminate HPL rezistente la foc,socuri si zgirieturi, cu placi din inox pe ambele parti latime 30 cm jos si la mijloc,cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizor de usa pentru asigurarea controlate si in siguranta. Marginile laterale si muchia superioara rotunjite. Fara prag. Producator dupa tehnologie UE. Culoare gri/ agintiu.Garantie 24 luni. - UDi-1, UDe-1 |  |  | m2 |  | 32,40 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 114,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 20301129300001-1 |  | Usi interioare - material: HPL cu toc metalic reglabil. (orientativ) |  |  | m2 |  | 32,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,07 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 4,54 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 16,20 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |  |
| 32 | CK12A |  | Bloc de usa/mono/,oarba, cu deschidere exterioara/interioara stanga/dreapta si invers, cu toc din aluminiu. Usa laminate HPL se comformeaza directivelor EN 438 de clasificare in domeniile de aplicare. HPL-ul (High Pressure Laminate este un compus format pe baza de hartie si rasini fenolice). Usi medicale, laminate HPL rezistente la foc,socuri si zgirieturi, cu placi din inox pe ambele parti latime 30 cm jos si la mijloc, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizor de usa pentru asigurarea unei controlate si in siguranta. Marginile laterale si muchia superioara rotunjite. Fara prag. Producator dupa tehnologie UE. Culoare gri/ agintiu.Garantie 24 luni. - UDe-2, |  |  | m2 |  | 48,60 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 172,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,44 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,23 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,12 |  |  |
|  | 20301129300001-2 |  | Usi interioare - material: HPL cu toc metalic reglabil. (orientativ) |  |  | m2 |  | 48,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,61 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 34,02 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,30 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 0,97 |  |  |
| 33 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - - tip B i-1, UDe-3 |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 20301129300001-3 |  | Usi interioare - material: HPL cu toc metalic reglabil. (orientativ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,53 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,94 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 34 | CK12D |  | Bloc de usa dubla cu geamuri- deschidere exterioara/interioara.Usi laminate HPL se comformeaza directivelor EN 438 de clasificare in domeniile de aplicare.HPL-ul (High Pressure Laminate este un compus format pe baza de hartie si rasini fenolice. Usi medicale, laminate HPL rezistente la foc, socuri si sgirieturi, cu placi din inox pe ambele parti latime 30 cm jos si la mijloc ,cu toc metalic, 3 balamale reglabile, cu miner si cilindru cu cheie. Amortizator de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Marginile laterale si muchia superioara rotunjite. Fara prag. Producator dupa tehnologie UE. Culoare gri/agintiu. Garantie 24 luni. UDe-4,UDe/i-4 |  |  | m2 |  | 5,38 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 28121063060001-4 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel HPL UDe-4 (orientativ) |  |  | m2 |  | 5,38 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,45 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,32 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,69 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
| 35 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDe-5 |  |  | m2 |  | 3,14 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2812106306050-5 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare Di1,UDr-2.3, UDt-5UDe-2.3 |  |  | m2 |  | 3,14 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,88 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
| 36 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDe-6 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2812106306050-2 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare HPL UDe-2 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,64 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
| 37 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi pentru dulap Di1, UDr-2.3, |  |  | m2 |  | 22,37 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2812106306050-6 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare UDpm-4,UDr-6 |  |  | m2 |  | 22,37 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,37 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |  |
| 38 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDr-4 |  |  | m2 |  | 6,88 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2812106306050-7 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare UDpm-4,UDr-6 |  |  | m2 |  | 6,88 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 39 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari de finisaj interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Sala VIP (pacient 1pers.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.1. Podele P1 S=10.5+9.8=20.3m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A K=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 41 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,03 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 2,44 |  |  |
| 42 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
| 43 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent"Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,37 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 481,95 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,83 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
| 44 | CG56A1 k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -20,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,47 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -155,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,10 |  |  |
| 45 | CN53A K=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 46 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 49,74 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,32 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 61,51 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 30,75 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 36,91 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,41 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 3,04 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 1,36 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 3,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,41 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=10.5+9.8=20.3m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 2,03 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,25 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 48 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 20,32 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 144,94 |  |  |
| 49 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -20,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -12,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,65 |  |  |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ehivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 21,41 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 51 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,06 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 10,01 |  |  |
| 52 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund- echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,78 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 53 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,17 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 8,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 8,49 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,83 |  |  |
| 55 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 133,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,32 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
| 56 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 179,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 207,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 551,32 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 608,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |  |
| 57 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,32 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 62,26 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 8,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 58 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 69,05 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 404,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 48,11 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 59,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 60 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 11,32 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 27,90 |  |  |
| 61 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 8,49 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,83 |  |  |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 56,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,53 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 22,64 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 28,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,83 |  |  |
| 63 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala VIP (pacient 1pers.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Sala (pacient 2pers.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.1. Podele P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 129,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 19,36 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,46 |  |  |
| 65 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 129,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 77,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,91 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 4,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 3,87 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 15,49 |  |  |
| 66 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 129,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 51,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,33 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 2,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,55 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,77 |  |  |
| 67 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 129,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,21 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 975,23 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,62 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 5,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,29 |  |  |
| 68 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -129,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,97 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -987,62 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,65 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -2,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,65 |  |  |
| 69 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 129,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 19,36 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,46 |  |  |
| 70 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 115,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 283,96 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 121,70 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 70,24 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 351,18 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 175,59 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 210,71 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,34 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 17,39 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 7,77 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 19,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 2,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 11,59 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 10,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 35,70 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 72 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 115,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 177,33 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 330,32 |  |  |
| 73 | CF53B К=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 |  |  | m2 |  | -115,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -107,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -1,39 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -5,56 |  |  |
| 74 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 115,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 98,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 122,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
| 75 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 115,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,18 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 57,14 |  |  |
| 76 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 115,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 67,23 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 17,39 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,80 |  |  |
| 77 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 115,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 63,75 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 46,36 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 57,95 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,54 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 47,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,89 |  |  |
| 79 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 750,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,58 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 1,59 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 5,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,91 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,64 |  |  |
| 80 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 368,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 89,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 979,13 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 080,86 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,91 |  |  |
| 81 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,58 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 349,69 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 47,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 82 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 387,84 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 269,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 5,09 |  |  |
| 83 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 270,22 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 335,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
| 84 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 63,58 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 156,72 |  |  |
| 85 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 193,92 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 47,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,89 |  |  |
| 86 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 317,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 174,84 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 127,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,07 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 158,95 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 15,89 |  |  |
| 87 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 40,50 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 18,90 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala (pacient 2pers.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Catedra |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.1. Podele P1 S=14.3+14.4=28.7m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 4,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
| 89 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,87 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,86 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 3,44 |  |  |
| 90 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
| 91 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 439,11 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
| 92 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -28,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,66 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -219,56 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,14 |  |  |
| 93 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 4,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
| 94 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 70,31 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 30,14 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 17,39 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 86,96 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 43,48 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 52,18 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 4,30 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 1,92 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 4,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,57 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=14.3+14.4=28.7m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 2,87 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,84 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 96 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 43,91 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 204,92 |  |  |
| 97 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -28,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -17,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,23 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,92 |  |  |
| 98 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 24,39 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 30,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 99 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,74 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 14,15 |  |  |
| 100 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,65 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 4,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
| 101 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 28,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,79 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 11,48 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,35 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN53A k-1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 47,45 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 11,67 |  |  |
| 103 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 183,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,56 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 104 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 90,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,78 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 239,62 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 264,52 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,47 |  |  |
| 105 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,56 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 85,58 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 11,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 106 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 94,92 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 555,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,29 |  |  |
| 107 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 66,13 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 82,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
| 108 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 15,56 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 38,36 |  |  |
| 109 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 11,67 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,89 |  |  |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 77,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 42,79 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 31,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,67 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 38,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,89 |  |  |
| 111 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Catedra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Ordinatorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.1. Podele P1 S=14.3+12.9=27.3m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,37 |  |  |
| 113 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 3,28 |  |  |
| 114 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 115 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 417,69 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,46 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,27 |  |  |
| 116 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -27,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,63 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -208,84 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,14 |  |  |
| 117 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,37 |  |  |
| 118 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 66,89 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,67 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 16,54 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 82,72 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 41,36 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 49,63 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 4,09 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 1,83 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 4,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=14.3+12.9=27.3m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 2,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 27,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 120 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 41,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 194,92 |  |  |
| 121 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -27,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -16,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,87 |  |  |
| 122 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,21 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 28,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 123 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 13,46 |  |  |
| 124 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,84 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,37 |  |  |
| 125 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,02 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 10,92 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 50,02 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
| 127 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 193,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,40 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 128 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 95,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 252,56 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 278,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,49 |  |  |
| 129 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,40 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 90,20 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 130 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 100,04 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 585,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,31 |  |  |
| 131 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 69,70 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 86,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
| 132 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 16,40 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 40,43 |  |  |
| 133 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
| 134 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,10 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 32,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,92 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 41,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ordinatorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Medicul sef |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.1. Podele P1 S=12.8m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,64 |  |  |
| 136 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,54 |  |  |
| 137 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 138 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 195,84 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
| 139 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -12,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,29 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -97,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,06 |  |  |
| 140 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,64 |  |  |
| 141 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 31,36 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 7,76 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 38,78 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 19,39 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 23,27 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,26 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 1,92 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,86 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=12.8m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 26,24 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 51,20 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 13,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,85 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,87 |  |  |
| 144 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 92,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,82 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 145 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 45,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,95 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 120,43 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 132,94 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
| 146 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,82 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 43,01 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 147 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 47,70 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 279,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,63 |  |  |
| 148 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 33,24 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 41,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 149 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,82 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 19,28 |  |  |
| 150 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,87 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,96 |  |  |
| 151 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 39,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,51 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 15,64 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,55 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Medicul sef |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Infermiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.1. Podele P1 S=11.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
| 153 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,38 |  |  |
| 154 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
| 155 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,69 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 175,95 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
| 156 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -11,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,26 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -87,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,06 |  |  |
| 157 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
| 158 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 28,18 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,08 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 6,97 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 34,84 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 17,42 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 20,91 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,23 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 1,72 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,77 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 1,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=11.5m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,15 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 160 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,59 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 82,11 |  |  |
| 161 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -11,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -7,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,09 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,37 |  |  |
| 162 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 163 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 5,67 |  |  |
| 164 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,67 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
| 165 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,33 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,80 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
| 167 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 80,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,82 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
| 168 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,55 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 105,03 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 115,94 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
| 169 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,82 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 37,51 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 170 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 41,60 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 243,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,57 |  |  |
| 171 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 28,99 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 35,97 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 172 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,82 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 16,81 |  |  |
| 173 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,71 |  |  |
| 174 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,76 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 13,64 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
| 175 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,27 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 1,99 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Infermiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7. Asistenta superioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7.1. Podele P1 S=11.9m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 177 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,43 |  |  |
| 178 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
| 179 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,78 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 182,07 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
| 180 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -11,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,27 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -91,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,06 |  |  |
| 181 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 182 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 29,16 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 7,21 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 36,06 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 18,03 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 21,63 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 1,78 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=11.9m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,19 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,67 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 184 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,21 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 84,97 |  |  |
| 185 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -11,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -7,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,38 |  |  |
| 186 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 10,12 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 187 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 5,87 |  |  |
| 188 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,91 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 189 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,55 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 4,76 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,95 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,35 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
| 191 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 82,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
| 192 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 107,80 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 119,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,21 |  |  |
| 193 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 194 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 42,70 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 249,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,58 |  |  |
| 195 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 36,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 196 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 17,25 |  |  |
| 197 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
| 198 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
| 199 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Asistenta superioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8. Surori medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8.1. Podele P1 S=14.4m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 201 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,73 |  |  |
| 202 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 203 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 220,32 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 204 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,33 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -110,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,07 |  |  |
| 205 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 206 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 8,73 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 43,63 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 21,82 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 26,18 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 2,16 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=14.4m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,44 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,44 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 208 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,03 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 102,82 |  |  |
| 209 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -14,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -8,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,46 |  |  |
| 210 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 211 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 7,10 |  |  |
| 212 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,35 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 213 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
| 215 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 93,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 216 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 45,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,09 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 121,97 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 134,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
| 217 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 43,56 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 218 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,31 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 282,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,63 |  |  |
| 219 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 33,66 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 41,77 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 220 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 19,52 |  |  |
| 221 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,16 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,98 |  |  |
| 222 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,78 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 15,84 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
| 223 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Surori medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9. Sala de proteduri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9.1. Podele P1 S=14.4m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 225 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,73 |  |  |
| 226 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 227 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 220,32 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 228 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -14,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,33 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -110,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,07 |  |  |
| 229 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 230 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusiv plinta. Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 8,73 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 43,63 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 21,82 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 26,18 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 2,16 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=14.4m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,44 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,44 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 232 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,03 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 102,82 |  |  |
| 233 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -14,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -8,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,46 |  |  |
| 234 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 235 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 7,10 |  |  |
| 236 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,35 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 237 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
| 239 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 93,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 240 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 45,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,09 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 121,97 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 134,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
| 241 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 43,56 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 242 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,31 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 282,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,65 |  |  |
| 243 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 37,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 31,96 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 39,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 244 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 37,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,52 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 18,54 |  |  |
| 245 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 37,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,64 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,88 |  |  |
| 246 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 37,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,68 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 15,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,26 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |
| 247 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de proteduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10. Sala de operatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10.1. Podele P1 S=19m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,95 |  |  |
| 249 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 2,28 |  |  |
| 250 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
| 251 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 290,70 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |  |
| 252 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,44 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -145,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,10 |  |  |
| 253 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,95 |  |  |
| 254 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 46,55 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 19,95 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 11,51 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 57,57 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 28,79 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 34,54 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 2,85 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 3,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=19m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,95 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 19,95 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
| 257 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 258 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 123,20 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 136,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
| 259 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 94,40 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 260 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,80 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 285,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,64 |  |  |
| 261 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 34,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 262 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 19,72 |  |  |
| 263 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,40 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 264 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea echivalent Kraft Asepsis/Cod:65465/Clasa1 de rezistentala abraziune umeda conform Stardandului DIN EN 13300 |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430116103800-kraft |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea Kraft Asepsis |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de operatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11. Garderoba preoperator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11.1. Podele P1 S=10m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
| 266 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,20 |  |  |
| 267 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
| 268 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 153,00 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 269 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -10,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,23 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -76,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,05 |  |  |
| 270 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
| 271 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 24,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 6,06 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 15,15 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 18,18 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 1,50 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,67 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 1,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=10m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 20,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
| 274 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 275 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 51,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,32 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 135,52 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 149,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
| 276 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 103,84 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 48,40 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 277 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 53,68 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 314,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,70 |  |  |
| 278 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 46,42 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 279 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 21,69 |  |  |
| 280 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,84 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
| 281 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea echivalent Kraft Asepsis/Cod:65465/Clasa1 de rezistentala abraziune umeda conform Stardandului DIN EN 13300 |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430116103800-kraft |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea Kraft Asepsis |  |  | kg |  | 17,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garderoba preoperator |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12. Sala pentru pansamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12.1. Podele P1 S=14.3m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 283 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,72 |  |  |
| 284 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 285 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 218,79 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 286 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,33 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -109,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,07 |  |  |
| 287 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 288 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 35,04 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,02 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 8,67 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 43,33 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 21,66 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 2,15 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=14.3m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,43 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 290 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,88 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 102,10 |  |  |
| 291 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -14,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -8,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,46 |  |  |
| 292 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,16 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 293 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 7,05 |  |  |
| 294 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,30 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 295 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent(Magnat) |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,87 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 5,72 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 39,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,87 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,91 |  |  |
| 297 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 39,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 92,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 298 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 39,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 45,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,03 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 121,35 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 133,96 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
| 299 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 39,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 43,34 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 300 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 37,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,63 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 267,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,62 |  |  |
| 301 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 37,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 31,79 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 39,45 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 302 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 37,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,48 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 18,44 |  |  |
| 303 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 37,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,61 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,87 |  |  |
| 304 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 37,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,57 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 14,96 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
| 305 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala pentru pansamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.13. Incapere pentru sora gospodina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.13.1. Podele P1 S=11.2m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | CN53Ak=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,56 |  |  |
| 307 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,34 |  |  |
| 308 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
| 309 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 171,36 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
| 310 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -11,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,26 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -85,68 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,06 |  |  |
| 311 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,56 |  |  |
| 312 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 27,44 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 6,79 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 33,94 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 16,97 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 20,36 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,23 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 1,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=11.2m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.13.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.13.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,45 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 314 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,14 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 79,97 |  |  |
| 315 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -11,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -6,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,09 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,36 |  |  |
| 316 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 11,81 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 317 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 5,52 |  |  |
| 318 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,56 |  |  |
| 319 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 4,48 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.13.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,14 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
| 321 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 70,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
| 322 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 34,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 92,40 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 102,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
| 323 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 324 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 34,16 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 199,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,47 |  |  |
| 325 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 29,54 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 326 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 13,80 |  |  |
| 327 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
| 328 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 11,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
| 329 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere pentru sora gospodina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.14. Bloc sanitar, WC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.14.1. Podele P2 S=1.5+1.9+1.7+14.1+14.1+5.2=38.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,77 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,93 |  |  |
| 331 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,02 |  |  |
| 332 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
| 333 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm-5mm |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,01 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 589,05 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,46 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,62 |  |  |
| 334 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -38,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,89 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -294,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,77 |  |  |
| 335 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,07 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 11,52 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut. |  | 0,42 |  |  |
| 336 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 86,62 |  |  |
|  | 2661112800700-rug |  | Placi sau piscoturi de gresie-rugoasa |  |  | m2 |  | 39,66 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 155,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 770,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,46 |  |  |
| 337 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol-peretii Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 2682132601626-г |  | Carton bitumat -Гидроизол |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P2 S=1.5+1.9+1.7+14.1+14.1+5.2=38.5m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.14.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 3,85 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,86 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 339 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,91 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 274,89 |  |  |
| 340 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -38,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -23,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -1,23 |  |  |
| 341 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 40,61 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 342 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 18,98 |  |  |
| 343 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,77 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,93 |  |  |
| 344 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,18 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 15,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.14.3. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 179,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,37 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 26,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,95 |  |  |
| 346 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 179,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 179,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,80 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 2,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,36 |  |  |
| 347 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 179,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 207,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 551,32 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 608,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |  |
| 348 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 179,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 402,75 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 187,95 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 580,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 59,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 716,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 2,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar, WC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15.1. Podele P1 S=2.9+2,3+3,6+143,5=152,3m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,57 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 22,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,62 |  |  |
| 350 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 91,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,23 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 5,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 4,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 18,28 |  |  |
| 351 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 60,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,18 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 3,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,83 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,91 |  |  |
| 352 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 35,64 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 2 330,19 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 13,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 6,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,52 |  |  |
| 353 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -152,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -3,50 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -1 165,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,76 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -3,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,76 |  |  |
| 354 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,57 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 22,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,62 |  |  |
| 355 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 373,14 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 159,92 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 92,29 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 461,47 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 230,73 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 276,88 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 3,08 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 22,85 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 10,20 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 25,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 3,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=2.9+2,3+3,6+143,5=152,3m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 206,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 423,94 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 827,20 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 217,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 144,70 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 35,58 |  |  |
| 358 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 559,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,44 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,47 |  |  |
| 359 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 275,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,42 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 730,58 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 806,48 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,42 |  |  |
| 360 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,44 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 260,92 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 35,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
| 361 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 289,38 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 693,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 3,80 |  |  |
| 362 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 201,62 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 250,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
| 363 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,44 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 116,94 |  |  |
| 364 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,12 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 35,58 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,86 |  |  |
| 365 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 130,46 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 94,88 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,23 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 118,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,86 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.16. Incaperi auxilare, spatii pentru revizie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.16.1. Podele P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 367 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 2,52 |  |  |
| 368 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi auxilare, spatii pentru revizie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.17. Cutii pentru tevile de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.17.1. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.17.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | CK50B |  | Montarea foilor din carton echivalent "RIGIPS" |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 105,80 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  |  | buc |  | 17,02 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 39,56 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 12,42 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 070,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 920,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 55,20 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de armare "Serpeanca" |  |  | m |  | 64,40 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 204,24 |  |  |
| 370 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 44,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 40,50 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 317,73 |  |  |
| 371 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -44,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -27,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,36 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -1,42 |  |  |
| 372 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 37,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 46,94 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 373 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,90 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 21,94 |  |  |
| 374 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 44,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,85 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 6,67 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,23 |  |  |
| 375 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 44,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,48 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 17,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
| 376 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
| 377 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,38 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 1,58 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cutii pentru tevile de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.18. Holul comun intre sectii si ascensor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.18.1. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.18.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 66,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 135,71 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 264,80 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 69,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.18.1.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
| 380 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 89,70 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
| 381 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 61,60 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 68,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
| 382 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 383 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 24,40 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 142,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
| 384 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 21,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 385 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 22,33 |  |  |
| 386 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 387 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 388 | IzA01A |  | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 6141120000000 |  | Sablator |  |  | h-om |  | 17,00 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 198,90 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  |  | h-ut. |  | 8,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
| 389 | CF18B |  | Lipirea panourilor decorative 3D din gips Material marunt=1,02 |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 34,68 |  |  |
|  | 2662102700203-pan |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm-panourilor decorative |  |  | m2 |  | 91,04 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 433,50 |  |  |
| 390 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 12,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,25 |  |  |
| 391 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,75 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 34,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 42,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
| 392 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 2,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
| 393 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 2,30 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 7,01 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,42 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 9,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,78 |  |  |
| 394 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 29,22 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 395 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 64,58 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
| 396 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,06 |  |  |
| 397 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,65 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
| 398 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm echivalent ROCKWOOL y=0.036W/m*C Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 20,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 38,41 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,49 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 82,01 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 102,52 |  |  |
|  | 2682162611370-50 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm ROCKWOOL 145kg/m3 |  |  | m2 |  | 21,94 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 6,97 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 164,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,28 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut. |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.18.1.3. Otcos |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos interior) |  |  | m |  | 178,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 100,04 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
| 400 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 17,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,71 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,29 |  |  |
| 401 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 17,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,72 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 127,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,28 |  |  |
| 402 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 17,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,01 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 18,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 403 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund p/u vopsea Latex Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 17,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2416586105303-l |  | Amorsa-grund grund p/u vopsea Latex |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
| 404 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 17,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 7,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
| 405 | RpCO50C |  | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu-corniera perforata de aluminiu Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01 |  |  | m |  | 178,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om. |  | 48,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 8,90 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 188,77 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 078,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
| 406 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 10,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,51 |  |  |
| 407 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 10,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,56 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
| 408 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm tabla galvanizat Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,94 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -0.8mm |  |  | kg |  | 57,72 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 3,43 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  |  | Total Otcos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Holul comun intre sectii si ascensor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.19. Bloc sanitar 3/1, 4/1,5/1.6/1,24/1,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.19.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | CK22B |  | Bloc de usa glasanta, pe colt cu profile din aluminiu, rezistente la socuri si zgirieturi, care vor asigura ermetizarea inchiderii pentru a bara patrunderea apei si sunetelor. Mecanizmele vor fi confectionate din aliaje rezistente la umezeala. Golul usilor glisante vor fi confectionate din doua materiale diferite: 1. sticla securizata, matată: 2. panoul SANDWICHI. |  |  | m2 |  | 28,58 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 26,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu Schuco ASS 39 PD.N1 |  |  | m2 |  | 28,58 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,43 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.19.2. Podele P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |
| 411 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,58 |  |  |
| 412 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 413 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm-5mm |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,09 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 201,96 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,55 |  |  |
| 414 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,30 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -100,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,26 |  |  |
| 415 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut. |  | 0,40 |  |  |
| 416 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 29,70 |  |  |
|  | 2661112800700-rug |  | Placi sau piscoturi de gresie-rugoasa |  |  | m2 |  | 13,60 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 53,46 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,96 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 264,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.19.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm hidrofug Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,21 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton hidrofug |  |  | m2 |  | 13,86 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 12,13 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 29,04 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 31,02 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,58 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 21,78 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 213,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,63 |  |  |
| 418 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 20,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 94,25 |  |  |
| 419 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -13,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -8,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,42 |  |  |
| 420 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 13,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 421 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 6,51 |  |  |
| 422 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |
| 423 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,26 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.19.4. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 7,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,60 |  |  |
| 425 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 426 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 55,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 147,84 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 163,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
| 427 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos (hidrofug) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,42 |  |  |
|  | 2662102701000-antifo |  | Placi ghips-carton hidrofug 12,5мм |  |  | m2 |  | 54,60 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 47,79 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 114,40 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 122,20 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 39,39 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 14,09 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,55 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 85,80 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 841,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 2,47 |  |  |
| 428 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 63,44 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 371,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,83 |  |  |
| 429 | CF51Ak=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -52,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -13,52 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -148,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | -1,04 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut. |  | -6,45 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut. |  | -6,55 |  |  |
| 430 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 59,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 132,75 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 61,95 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 180,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 236,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
| 431 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 45,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 50,05 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 432 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,56 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 342,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,77 |  |  |
| 433 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 45,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,48 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 48,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 434 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 45,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 22,43 |  |  |
| 435 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 45,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 6,83 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,27 |  |  |
| 436 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 45,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,03 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 18,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar 3/1, 4/1,5/1.6/1,24/1,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.20. Coridor (nr.33) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.20.1. Podele P1 S=8.1m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,41 |  |  |
| 438 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,97 |  |  |
| 439 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
| 440 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 123,93 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 441 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -8,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,19 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -61,96 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,04 |  |  |
| 442 | CN53A k=5 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,41 |  |  |
| 443 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 19,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,51 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 4,91 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 24,54 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 12,27 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 14,73 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 1,21 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 1,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=8.1m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.20.2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.20.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,60 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 32,40 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 8,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.20.2.2. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 237,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,26 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 35,58 |  |  |
| 446 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 77,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |  |
| 447 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 101,64 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 112,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
| 448 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 36,30 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 449 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 40,26 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 235,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,53 |  |  |
| 450 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 28,05 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 34,81 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 451 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 16,27 |  |  |
| 452 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |
| 453 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,15 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 13,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 16,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor (nr.33) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.21. Garderoba (nr.34) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.21.1. Podele P1 S=14.2m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 152,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,57 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 22,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,62 |  |  |
| 455 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,70 |  |  |
| 456 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 457 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,32 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 217,26 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 458 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -14,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,33 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -108,63 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,07 |  |  |
| 459 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,71 |  |  |
| 460 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta . Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 34,79 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 14,91 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 8,61 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 43,03 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 21,51 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 25,82 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 2,13 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,95 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=14.2m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.21.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | RpCJ05A |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil -10% |  |  | m2 |  | 1,42 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,37 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
| 462 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,73 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 101,39 |  |  |
| 463 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -14,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -8,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,45 |  |  |
| 464 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 14,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 465 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
| 466 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 2,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,71 |  |  |
| 467 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 14,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,81 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 5,68 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.21.3. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 5,82 |  |  |
| 469 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 470 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 45,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 119,50 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 131,92 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
| 471 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 42,68 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 472 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 47,34 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 277,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,62 |  |  |
| 473 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,46 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 40,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 474 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 19,13 |  |  |
| 475 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-echivalent Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 5,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,94 |  |  |
| 476 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,34 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 15,52 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,33 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garderoba (nr.34) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.22. Ordinatoriu (nr.35) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.22.1. Podele P1 S=40.3m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 478 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,72 |  |  |
| 479 | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |  |
| 480 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm -5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 218,79 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 481 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | -14,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,33 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -109,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,07 |  |  |
| 482 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea echivalent Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
| 483 | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm inclusive plinta. Sistema echivalent "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt sertificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 35,04 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,02 |  |  |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  |  | kg |  | 8,67 |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  |  | kg |  | 43,33 |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  |  | kg |  | 21,66 |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut. |  | 2,15 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 2,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele P1 S=40.3m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.22.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm |  |  | m2 |  | 40,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 61,66 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 287,74 |  |  |
| 485 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | -40,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -24,99 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,32 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -1,29 |  |  |
| 486 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 40,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,03 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,51 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 487 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 40,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,06 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 19,87 |  |  |
| 488 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 40,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,21 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 6,04 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
| 489 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 40,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,16 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 16,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,42 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.22.3. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,91 |  |  |
|  | 2416586105303-CT17 |  | Amorsa-grund Ceresit CT-17 |  |  | kg |  | 9,54 |  |  |
| 491 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,72 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
| 492 | CF02A5 k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 73,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,81 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 195,89 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 216,24 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |  |
| 493 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,72 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 69,96 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 9,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 494 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 77,59 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 454,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,02 |  |  |
| 495 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 28,62 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 67,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 496 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,72 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 31,35 |  |  |
| 497 | CN53A k=1 |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,91 |  |  |
|  | 2416586105303-magnat |  | Amorsa-grund Magnat |  |  | kg |  | 9,54 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,18 |  |  |
| 498 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat) |  |  | m2 |  | 63,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,98 |  |  |
|  | 2430116103800-latex |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea latex |  |  | kg |  | 25,44 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,82 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 31,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ordinatoriu (nr.35) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisaj interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Alta lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | CH05B |  | Mina curenta pentru scari Bara sprijina W145 |  |  | m |  | 171,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 196,65 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 026,00 |  |  |
|  | 2811236305701 |  | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece Bara sprijin W145 |  |  | m |  | 174,42 |  |  |
|  | WG006 |  | Bitul de capat dreapta pentru WG145 |  |  | buc |  | 214,95 |  |  |
|  | fixare WG005 |  | Suport de fixare WG005 |  |  | buc |  | 342,00 |  |  |
| 500 | CH05B |  | Mina curenta pentru scari - Sistema pentru protectie a peretilor WG150 |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 109,25 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 570,00 |  |  |
|  | 2811236305701-sis |  | Sistema pentru protectie a peretilor WG150 |  |  | m |  | 96,90 |  |  |
|  | WG0061 |  | Bitul de capat dreapta pentru WG150 |  |  | buc |  | 279,30 |  |  |
| 501 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -Coltari CG50 |  |  | m |  | 34,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,97 |  |  |
|  | 2743123549025-CG50 |  | Baghete din aluminiu -Coltari CG50 |  |  | m |  | 36,23 |  |  |
|  | 2874115829126-50 |  | Suruburi -Bitul de capat |  |  | buc |  | 51,75 |  |  |
| 502 | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Bara de protectie BP-1 |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
| 503 | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Bara de protectie Bsi-1 |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,20 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
| 504 | Preti de firma |  | Costul Ingraditura BP-1 inox |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | TIP1 |  | Balustrada din inox B |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
| 505 | Preti de firma |  | Costul Ingraditura Bsi-1 inox |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | TIP1 |  | Balustrada din inox B |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
| 506 | CJ10A |  | Placute informative din sticla organica fixate pe usi (25x25) inscriptii din oracal |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2523146720000 |  | Ornament uzinat -Placute informative |  |  | buc |  | 24,72 |  |  |
| 507 | IzF15A |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez -Set 12 placi acustice decorative, Poliester, ignifug, 30x30x1cm, ALB |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 2670112204050 |  | Placi acustice decorative, Poliester ignifug 30x30x1cm, ALB (11.11 m2/buc) |  |  | m2 |  | 22,22 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 13,20 |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog