| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul I |  |  |  |  |  |  |
| Supravegherea video |  |  |  | 10 unități: Codec H.265+ (minimal ) de min 5 megapixeli color 24/7. Cameră IP de Cameră IP de exterior. Generația următoare. Rezoluție: min 20fps@5MP (2560×1920, raport 4:3), min 25fps@ 4MP (2560×1440, 16:9). Inteligență: detectarea mișcării, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Matrix min 1 / 2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de min 2,8 mm (câmp vizual de min 95°). Iluminare albă caldă până la min 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție min IP67. Interval de temperatură de la -30°С până la +60°С. Cu suport de fixare pe perete/tavan. 3 ani garanție Comutator 2 unități: Comutator PoE+ pentru desktop Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate . Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție. Montare: Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului. |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul I. 32323500-8; Supravegherea video; unități; 1; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice. Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor vor fi efectuate din partea Prestătorului.; MD81TRPCCW518430G00023AA. Total lotul 1. TOTAL GENERAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |