Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or.Flroesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Flroesti

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de gazificare interioare. Conducte si accensorii |  |  |  |
| 1 | IC25H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5) | m |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8500 |  |
|  | 25212167010001 | Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6510 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1430 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 2 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5) | m |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 |  |
|  | 25212167010002 | Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1160 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2690 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0580 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 3 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2) | m |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |  |
|  | 25212167010003 | Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |
| 4 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8) | m |  | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |
|  | 25212167010004 | Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1290 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0250 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |
| 5 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8) | m |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |
|  | 25212167010005 | Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0220 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |
| 6 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A) | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7000 |  |
|  | 28752742052001 | Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
| 7 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |
|  | 28752742052002 | Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
| 8 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 |  |
|  | 28752742052003 | Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 9 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 10 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor (Racord flexibil de gaz Dn32) | buc |  | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2875274110100 | Racord flkexibil de gaz Dn32 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |
| 11 | RpGD12I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |
| 12 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m) | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2722103310000 | Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m | m | 0,3000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |
| 13 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Canale de ventilare din tava PVC) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |
|  | 2626147370009 | Canale de ventilare PVC | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Canalul de refulare in partea de jos a peretilor, usei, Grila 300x200) | buc |  | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
| 15 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 |  | 2,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8700 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,4500 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0530 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 16 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  | 17,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 17 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m |  | 17,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 18 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 90 kw (Turbo) | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,0000 |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2500 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320186201101 | Ulei mineral ars | kg | 0,5000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 8,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1150 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,5000 |  |
|  | 2862300007690 | Trusa niplare | h-ut | 9,5000 |  |
| 19 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |
| 20 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer (Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO)) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |  |
|  | 29131545002001 | Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2300 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8200 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2600 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0700 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1100 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) inclusiv cos de fum | buc |  | 4,000 |
|  | 31 | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) | buc | 1,0000 |  |
| 22 | Pret de piata | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50 | buc |  | 1,000 |
|  | 32 | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50 | buc | 1,0000 |  |
| 23 | Pret de piata | Senzor a concetratiei de metan si CO | buc |  | 1,000 |
|  | 33 | Senzor a concetratiei de metan si CO | buc | 1,0000 |  |