Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,

iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Achiziţionarea tractorului cu echipament

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Tractor cu echipament ataşat |  |  |  | Tractor . Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 5 al prezentei specificaţii Putere motor: min. 80 cp Motorul să fie cu aspirararea forțată a aerului (cu turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 14-18 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 18 luni. Cositoare rotativă. Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Lăţimea de lucru: min.1,6 m Poziţionare: laterală Puterea necesră: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni Lamă comunală. Stare: Nou Condiţii specifice: Lamă frontală Lățimea lamei: min. 2,5 m Greutatea : min. 250 kg(adaptație) Înalțimea regrabilă.Hidraulică Garanția: min. 12 luni. Remorcă basculantă. Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, prelată Sistem de frânare: combinat (pneumatic+hidraulic) Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 6000 kg Volum: min 6,0 m3 Grosimea podelei:mimim 4mm Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 2000 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |

Semnat:_______________                Numele, Prenumele:                                       În calitate de:

Ofertantul:                                                     Adresa: