CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Reparatia  capitala interioara  la   clasa - laborator  de  chimie  a  I.P. Liceul  Teoretic  din  s.  Larga,  raionul  Briceni

(denumirea obiectului )

Autoritatea contractantă:  Institiția Publică Liceul Teoretic din com Larga  r.Briceni

(denumirea,adresa )

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,28 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate cu 8 cm mai jos din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( tavan casetat Rockfon Artic E24 cu structura partial vizibila, 600x600x15mm, 205 placi ) | m2 | 77,28 |
|  |  | Capitolul 1.2. Рereti |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 135,61 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( gr. 4 cm ) | m2 | 135,61 |
| 5 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 135,61 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 135,61 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 135,61 |
| 8 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie ( constructia vezi pl. 7 ) | m2 | 2,27 |
| 9 | CO18A | Usite de acces 250x250mm pentru deservire | buc | 1,00 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 16,88 |
| 11 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 50,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 152,71 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 152,71 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 152,71 |
| 15 | CN55A | Finisare manuala (vopsea hidroizolanta lavabila) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( vezi pl. 13 ) | m2 | 152,71 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului ) 120*60 cm - cu coordonare deschisa | m2 | 4,32 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - existente | buc | 5,00 |
| 18 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( k = 1,3 pentru fitinguri ) existenta | m | 18,20 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18,20 |
| 20 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Раrdoseli ( laborator ) |  |  |
| 21 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 18,43 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli | m2 | 18,43 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 18,43 |
| 24 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,43 |
| 25 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( placi portalanat, antiderapanta ) | m2 | 18,43 |
| 26 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( h = 100 mm ) | m | 48,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1300x2400h - nisa 1 buc. ) | m2 | 3,12 |
| 28 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 900x2100 h - 1 buc; 1200x2750h - 1 buc. ATENTIE : Usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal + sticla triplex 4+4mm - transparenta, culoarea panza RAL 1014, sau spon frasin natural acoperit cu lac mat; rama usii metal grosime 2mm, vopsit RAL 7044; set minere de usa inox, Hafele Startec model LDH 2170 ) | m2 | 5,19 |
| 29 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 450 mm | m | 8,50 |
| 30 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Ventilarea |  |  |
| 31 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 32 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( canal de ventilatie, aspiratie aer, tubular se va monta sub tavanul casetat suspendat ) | m | 15,00 |
| 33 | VC24A | Sustinerea tuburilor | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Apeduct si canalizarea |  |  |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( lavoar sub blat Serel Aldo 580*375*205 dreptunghiular ) | buc | 1,00 |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( de inox pentru chiuveta ) | buc | 2,00 |
| 36 | CK17G1 | Captusirea chiuvetei cu material compact HPL de 12 mm | m2 | 1,94 |
| 37 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,00 |
| 38 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,00 |
| 39 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Electricitatea |  |  |
| 40 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,15 |
| 41 | Pret furnizor | Corp de iluminat de tip panou Led "Rama" 48Wt 4000k ( neutru ) 600*600mm | buc | 12,00 |
| 42 | Pret furnizor | Corp de iluminat de tip panou Led "Rama" 48Wt 4000k ( neutru ) 600*600mm - zona tabla | buc | 3,00 |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,28 |
| 44 | Pret furnizor | Priza de contact cu protectie h 300 ( cu impamintare ) | buc | 25,00 |
| 45 | Pret furnizor | Priza internet | buc | 3,00 |
| 46 | Pret furnizor | Rama pentru prize cu 2 module | buc | 1,00 |
| 47 | Pret furnizor | Rama pentru prize cu 4 module | buc | 10,00 |
| 48 | Pret furnizor | Rama pentru prize cu 6 module | buc | 3,00 |
| 49 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 50 | Pret furnizor | Intrerupator simplu, pentru montarea incorporata cu singura directie, (1 - CL 10A 250V ) | buc | 1,00 |
| 51 | Pret furnizor | Intrerupator simplu, pentru montarea incorporata cu singura directie, (1 - CL 10A 250V ) pentru ventilator | buc | 2,00 |
| 52 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 53 | Pret furnizor | Intrerupator dublu, pentru montarea incorporata in directia dubla, ( 2 - CL 10A 250V ) | buc | 1,00 |
| 54 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 2,20 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - cablu de putere cu fire din cupru cu izolatie PVC de tip VVGng (A) - 0,66 | 100 m | 2,20 |
| 56 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m | 100,00 |
| 57 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m | 100,00 |
| 58 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 5*6 mm2 | m | 20,00 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ) | buc | 4,00 |
| 60 | Pret furnizor | Intrerupator automat BA47 - 29/3P/C/20A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilarea |  |  |
| 61 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Ventilator cu recuperare | buc | 3,00 |
| 63 | Pret de piata | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc | 2,00 |

Președintele grupului de lucru- Gheorghița Violeta

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.