____

| Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire L.T. A.Cehov din or.Floresti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de Sarcini

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | IC36F |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. |  | m | 68,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 37,4000 |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polipropilena 63mm |  | m | 70,0400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  | m | 12,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,4000 |
|  | 25212167100040 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 40mm |  | m | 12,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | m | 140,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 63,0000 |
|  | 25212167100032 |  | Teava din polipropilena 32mm |  | m | 144,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | m | 50,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 20,0000 |
|  | 2521216710025 |  | Teava din polipropilena 25mm |  | m | 51,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | m | 90,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 31,5000 |
|  | 2521216710020 |  | Teava din polipropilena 20 mm |  | m | 92,7000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,Mufa avind diametrul exterior de 40,0 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,4000 |
|  | 28752741101021 |  | Piesa de racordare (Mufa 40mm) |  | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,3000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0900 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,2400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IC38D |  | Piesa de racordare (Racord M 40x 1 1/4,) cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,9200 |
|  | 287527411010240 |  | Piesa de racordare (Racord M 40x 1 1/4) |  | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0720 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,1920 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IC38D |  | Piesa de racordare (Racord F 40x 1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4800 |
|  | 287527411010241 |  | Piesa de racordare (Racord F 40x 1 1/4) |  | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0600 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0180 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,0480 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IC50C |  | Racord olandez, fonta, avind diametrul de 1 1/4" |  | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2875274119000 |  | Racord olandez, fonta, avind diametrul de 1 1/4" |  | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,3120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,6240 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | IC38I |  | Piesa de racordare (Racord M 32x1), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2875274110132102 |  | Piesa de racordare (Racord M 32x1) |  | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0640 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,2400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IC38I |  | Piesa de racordare ((Cot PPR 32mm)), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 100,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 30,0000 |
|  | 287527411010322 |  | Piesa de racordare (Cot PPR 32mm) |  | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 3,0000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,8000 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IC38B |  | Piesa de racordare (Cot PPR 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 70,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6000 |
|  | 2875274110102252 |  | Piesa de racordare (Cot PPR 25mm) |  | buc | 70,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,4000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,4900 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 1,2600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IC38A |  | Piesa de racordare (racord M 20x1/2 PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 120,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 18,0000 |
|  | 28752741101020 |  | Piesa de racordare (racord M 20x1/2 PPR) |  | buc | 120,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,4000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,7200 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 1,8000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IC38A |  | Piesa de racordare Cot PPR 20, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 240,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 36,0000 |
|  | 287527411013302 |  | Piesa de racordare (Cot PPR 20) |  | buc | 240,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 4,8000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,4400 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 3,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, (stut negru filetat), montata prin sudura cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 120,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 19,2000 |
|  | 2523156713800 |  | Stut negru filetat 1/2 |  | buc | 120,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,4400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 2,8800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/40mm-63mm |  | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,2000 |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare 40mm |  | buc | 40,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 2,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 40,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 40,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 40,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida 30mm |  | buc | 140,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 39,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 32mm |  | buc | 140,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 7,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 140,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 140,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 140,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 14,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 25mm |  | buc | 70,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,0000 |
|  | 28752742040003 |  | Bratara fixare 25mm |  | buc | 70,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,5000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 70,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 70,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 70,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 20mm |  | buc | 150,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 30,0000 |
|  | 28752742040004 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 150,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 7,5000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 150,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 150,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 150,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 15,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 60,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,8000 |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 60,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,7200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm |  | buc | 60,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 39,0000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 1500mm |  | buc | 60,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,4800 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,0000 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 240,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 15,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/15mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 28752742051002 |  | Robinet cu mufa 15mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 20mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 28752742051003 |  | Robinet cu mufa 20 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"/32mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,0000 |
|  | 28752742051004 |  | Robinet cu mufa 32mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 20 -25mm |  | m | 140,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6000 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 5,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 32 - 40mm |  | m | 152,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,7200 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 7,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 63 mm |  | m | 68,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,8400 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 4,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  | m2 | 90,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 29,7000 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 22,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |