CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria or. Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria or. Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de amenajare a Parcului central din orașul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolarea constructiilor si acoperirilor |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn |  | m3 |  | 492,00 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  | 75,00 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scari, centura |  | m3 |  | 8,50 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - acoperire cu beton |  | m3 |  | 87,00 |
| 5 | RpCS19C aplicativ | Demontari: pavaje din cauciuc |  | m2 |  | 142,00 |
| 6 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  | 100 m3 |  | 2,06 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 395,05 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 |  | 2,06 |
| 2. Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (in jurul copacilor existenti) |  | m3 |  | 73,00 |
| 10 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  | 100 m3 |  | 42,73 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (locul depozitului temporat) |  | t |  | 5 982,20 |
| 12 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 |  | 42,73 |
| 3. Executarea lacatului de lut gr. 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura |  | m3 |  | 2 136,20 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 21,362 |
| 15 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  | 100 m3 |  | 21,362 |
| 16 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 |  | 213,62 |
| 4. Bordure |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm |  | m |  | 2 502,30 |
| 18 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm |  | m |  | 2 686,80 |
| 5. Pavaje gr. 40 mm |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  | m3 |  | 765,00 |
| 20 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 5 100,00 |
| 6. Pavaje gr. 60 mm |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  | m3 |  | 57,45 |
| 22 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 363,85 |
| 23 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm cu suprafata de granit culoare alba (pentru marcaj locuri de parcare), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 19,15 |
| 7. Acoperire cu "Zgura rosie" |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK18B aplicativ | Montarea bordurilor din plastic H=250 mm, gr. 5 mm (Coeficient la manopera K=0,5) Coeficient la manoperei=0,5000 |  | m |  | 2 664,70 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  | m3 |  | 820,50 |
| 26 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 staturi |  | m2 |  | 5 470,00 |
| 27 | TsC54A | Strat de fundatie la cai de circulatie executate cu zgura rosie cu urmatoarele grosimi de straturi pe granulatii: 7-15 mm - 5 cm, 3-7 mm -3 cm; 0-3 mm (strat final) - 2 cm |  | m3 |  | 547,00 |
| 8. Scara acces parc |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu cu imprastierea locala a pamintului |  | m3 |  | 3,38 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300, fractia 20-40 mm |  | m3 |  | 1,92 |
| 30 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  | 12,24 |
| 31 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A400C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 96,00 |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C16/20 XC4, XF4, XD3 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 |  | 8,10 |
| 9. Gazon |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (nealuns de sol fertil) |  | 100 m3 |  | 36,00 |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (distanta se va preciza, in caz de deviere de aplicat norme din capitolul TsI51 cu distanta reala precizata) |  | t |  | 5 040,00 |
| 35 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit) |  | 100 m3 |  | 42,73 |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (din depozitului temporat) |  | t |  | 5 982,20 |
| 37 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime |  | m2 |  | 28 700,00 |
| 38 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 287,00 |
| 39 | TsH13B2 | Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare |  | t |  | 0,399 |
| 40 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 287,00 |
| 41 | TsH15A | Plivirea buruienilor in peluze |  | 100m2 |  | 287,00 |

Președintele Grupului de Lucru,

Dan NEGEL