| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reactive, consumabile și gaze pentru laborator anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactive și consumabile pentru analizator biochimic Biosistem A15 (cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A15) – (Sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glucoza (Glucose) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 7,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,3 mkmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 5,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 5,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina directă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mkmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,03; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,01; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ;Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ;Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 1,5; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 1.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. |  |  |  |  |  |  |  |
| ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 1.5; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ;Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml; Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,1 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,15 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Uree (Urea) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3.5 Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15 mkmol/l; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,05; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0.05; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 g/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,15 ; Ceficientul de variaţieextraserial ≤ 0.15; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 5,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 8.0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 ; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalină (AlkalinePhosphatase) ) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 U/L ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 3,0 ; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mcmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 0,1; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 0,15; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08 U/L; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 2.5; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceride (Triglecerides) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 (sistem închis) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GPO.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l ; Coeficientul de variaţieintraserial ≤ 3,5; Coeficientul de variaţieextraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinicpînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiCalibrator |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec. Bilirubin Total - m.d.Iendrașec. Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiControl ser normal |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3, Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec, Bilirubin Total - m.d.Iendrașec, Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiControl ser patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d.Iendrașec, Bilirubin Total - m.d.Iendrașec, Calciu – m.d.Arsenazo III, Iron - m.d.Ferrozine…… |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuva p/u ser |  |  |  | Cuva p/u ser, compatibil Technicon /A-15, D= 13,75x24,90mm , V2.0 ml, amb.1 000 buc. în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotor de reactie |  |  |  | Cuva p/u ser, compatibil Technicon /A-15, D= 13,75x24,90mm , V2.0 ml, amb.1 000 buc. în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare |  |  |  | CE certificat obligatoriu. Autorizare de la producator, 10 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de sistem |  |  |  | Soluţie de spălare p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 1L ,sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de spălare |  |  |  | Soluţie concentrată de sistem p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 1l |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa fotometrica |  |  |  | Soluţie concentrată de spălare p/u Analizator Biochimic A-15. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Needle Spring(ARC) |  |  |  | Lampa fotometrica pentru A-15 6V-10W |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compatibil cu A15 |
| Reagent |  |  |  | Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de curățare |  |  |  | Soluţie de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L. |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de control hematologic 3 nivele |  |  |  | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3fl x 2,5 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru termoprinter |  |  |  | Latime 5,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Reactive și consumabile pentru analizator DiamondSmartLyte Plus K/Na/Ca (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca |  |  |  | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyteplu |  |  |  | Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod K(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod K(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Na (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Ca(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Ca (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod de referința(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod de referința (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru imprimantă |  |  |  | Hîrtie pentru imprimanta pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control cu nivel 1-2-3 |  |  |  | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Teste determinarea drogurilor în sânge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| MDMA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| mtd Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Teste determinarea drogurilor în urină 1 factor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in urină |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| α-PVP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in urină |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 | Expres teste determinare droguri în urină multifactor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine, Cocaină. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Valabilitatea 24 luni 7.Amb. cîte 25 teste în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine (MET), Cocaină, Feniciclidina, Barbiturice, Ketamine, Metamfetamine (MAMP), Tramadol, Fentanyl. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Valabilitatea 24 luni 7.Amb. cîte 25 teste în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete cu heparină |  |  |  | Eprubete cu heparină 10 ml, 16x100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Expres teste p/u urină |  |  |  | Expres-teste p/u urină - 10 parametri (Glucoza, proteine, PH, sînge ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifică, leucocite). Amb. cîte 100 teste în set. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vîrfuri 0-200mkl |  |  |  | Vîrfuri 0-200mkl (galbene) |  |  |  |  |  |  |  |
| Multicalibrator 5 nivele p/u cannabioide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații- Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cannabinoide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detectie pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variatie intraserial 0,3 %, Coefic.de variatie extraserial 1,4 %, Interferenţe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzodiazipine in urina |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic pur(Histanol 100) |  |  |  | Alcool etilic cu puritate de 99,6% , amb.în sticlă cîte 1000ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Capace din aluminiu |  |  |  | Capace din aluminiu pentru închiderea flacoanelor de penicilină, D.capacului = 21mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuri din cauciuc |  |  |  | Dop de cauciuc elastometric clorobutilic pentru flacoane de penicilină, D.I. 12mm , D.E. 20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Izopropanol(Propanol-2) |  |  |  | Ambalat in sticla de 1000ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1 m3 |  |  |  | Hidrogen minim 99,9990% , butelie 50L (8,9Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot N2 - 1 m3 |  |  |  | Azot minim 99,9990 % , butelie 50L (9,6Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aer sintetic 1 m 3 |  |  |  | Aer sintetic pur 99,9990% , butelie 50L (10,0Nmc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,2g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,5g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,8g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) |  |  |  | Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,3g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Muștucuri |  |  |  | Muștucuri igienice-getabile cu supapă, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810” producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii nu mai puțin de 18 luni. Grafic de livrare la comandă – 10-30 zile. |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1; Reactive și consumabile pentru analizator biochimic Biosistem A15 (cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A15) – Sistem închis. 33696500-0; Glucoza (Glucose) cu amb.special p/u AnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 500,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. 33696500-0; Bilirubinatotală (Total Bilirubin) cu amb.special p/u AnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Bilirubinadirectă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; ALAT (GPT) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; ASAT (GOT) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; ProteinaTotală (Total Protein) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; Uree (Urea) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; Fosfatazaalcalină (Alkaline Phosphatase) ) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 1 000,0. 33696500-0; Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15; ml; 500,0. 33696500-0; Trigliceride (Triglecerides) cu ambalaj special pentruAnalizatorBiochimic A-15 (sistemînchis); ml; 500,0. 33696500-0; MultiCalibrator; ml; 25,0. 33696500-0; MultiControl ser normal; ml; 50,0. 33696500-0; MultiControl ser patologic; ml; 50,0. 33140000-3; Cuva p/u ser; set; 5000,0. 33140000-3; Rotor de reactie; set; 10,0. 33140000-3; Soluţie de spălare; ml; 1 000,0. 33140000-3; Soluţie concentrată de sistem; ml; 1 000,0. 33696500-0; Soluţie concentrată de spălare; ml; 100,0. 33140000-3; Lampa fotometrica; buc; 1.0. 33140000-3; Needle Spring(ARC); buc; 1,0. Total lotul 1. Lotul 2; Reactive șiconsumabilepentruanalizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60. 33696500-0; Reagent; buc; 4,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. 33696500-0; Soluţie de curaţare; buc; 7,0. 33696500-0; Diluant; buc; 4,0. 33696500-0; Set de control hematologic 3 nivele; set; 10,0. 33000000-0; Hirtie pentru termoprinter; buc; 10,0. Total lotul 2. Lotul 3; Reactive și consumabile pentru analizator Diamond SmartLyte Plus K/Na/Ca. 33000000-0; Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) pentruanalizatorulSmartLyte plus K/Na/Ca; buc; 5,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. 33000000-0; Solutie de spalarefiecare zi pentruanalizatorulSmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Solutie de conditionare a electrozilorpentruanalizatorulSmartLyteplu; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod K(original de la producator) p-u analizatorulSmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorulSmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod Ca(original de la producator) p-u analizatorulSmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorulSmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Hirtiepentruimprimant; buc; 1,0. 33000000-0; Material de control cu nivel 1-2-3; buc; 2,0. Total lotul 3. Lotul 4; Rapid test pentru determinarea stupifiantelor în sânge. THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 400,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 80,0. BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 200,0. MDMA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 40,0. MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 40,0. MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 100,0. mtd Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 40,0. TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 40,0. MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge; buc; 100,0. Lotul 5; Rapid test determinarea drogurilor în urină. 33140000-3; MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in urină; buc; 200,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. 33140000-3; α-PVP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in urină; buc; 80,0. Total lotul 5. Lotul 6; Express teste determinare droguri în urină multifactor. 33140000-3; Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor; buc; 7.500,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. 33140000-3; Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor; buc; 2.500,0. Total lotul 6. Lotul 7; Eprubete cu heparină. 33140000-3; Eprubete cu heparină; buc; 5 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 7. Lotul 8; Vârfuri. 33140000-3; Vârfuri 0-200 mkl; buc; 5000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 8. Lotul 9; Expres teste p/u urină. 33140000-3; Expres teste p/u urină; set; 40,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 9. Lotul 10; Multicalibrator 5 nivele p/u cannabioide în urină. 33140000-3; Multicalibrator 5 nivele p/u cannabioide în urină; set; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 10. Lotul 11; Cannabinoide în urină. 33140000-3; Cannabinoide în urină; set; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 11. Lotul 12; Benzodiazipine in urina. 33140000-3; Benzodiazipine in urina; set; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 12. Lotul 13; Alcool etilic pur(Histanol 100). 33140000-3; Alcool etilic pur(Histanol 100); buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 13. Lotul 14; Capace din aluminiu. 33140000-3; Capace din aluminiu; buc; 3000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 14. Lotul 15; Dopuri din cauciuc. 33140000-3; Dopuri din cauciuc; buc; 3000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 15. Lotul 16; Izopropanol(Propanol-2). 33140000-3; Izopropanol(Propanol-2); buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 16. Lotul 17; Hidrogen H2 - 1 m3. 33140000-3; Hidrogen H2 - 1 m3; Nmc; 8,9; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 17. Lotul 18; Azot N2 - 1 m3. 33140000-3; Azot N2 - 1 m3; Nmc; 9,6; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lot 18. Lotul 19; Aer sintetic 1 m 3. 33140000-3; Aer sintetic 1 m 3; Nmc; 20,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 19. Lotul 20; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l). 33140000-3; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l); buc; 20; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 20. Lotul 21; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l). 33140000-3; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l); buc; 10; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 21. Lotul 22; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l). 33140000-3; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l); buc; 10; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 22. Lotul 23; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l). 33140000-3; Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l); buc; 10; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 23. Lotul 24; Muștucuri. 33140000-4; Muștucuri; buc; 5000; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2023. Total lotul 24. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |  |