## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de înlocuire a armaturii hidranților antiincendiari în cadrul IMSP Policlinica de Stat

Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat

1 . Descriere generală

Lucrări de înlocuire a armaturii hidranților antiincendiari în cadrul IMSP Policlinica de Stat,de pe adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr.70,sunt:

1) Demontarea utilajului existent;

2) Montarea utilajului nou;

3) Efectuarea probei de funcționare și etanșare.

Notă: În caz de necesitate, operatorul economic va efectua lucrările de reparație, în zilele de sâmbătă și duminică sau după ora 17:00 la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat,3 și 5.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu:

3.1.	Evacuarea din contul antreprenorului de pe teritoriul IMSP Policlinica de Stat a deșeurilor urmare a reparațiilor executate.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

Antreprenorul trebuie sa respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie sa fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrari.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor şi fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații.

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc.

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru excluderea factorilor de risc și accidentare.

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției.Antreprenorul în conformitate cu prevederile art.30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11.Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă executantul lucrărilor de construcție pînă la finalizarea lor.

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidentare, antreprenorul va prezenta la solicitare: - certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă; - fișe personale de instruire a  lucrătorilor in domeniul SSM.

Odată cu prezentarea ofertei, operatorul economic va prezenta declarație privind disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor, dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor, disponibilitatea sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare şi utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor  NCM A.08 .02  -2014. Iar după caz va dispune de:

Din categoria de echipament individual:  haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, echipament de protecție, centuri de siguranță, cască, și alte mijloace sigure de ancorare etc.

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi exclusedin devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct. 1-4 dinAnunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16subpct. 5-13 din Anunțul de participare.

- 15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare: va avea loc în decurs de cel mult 20 zile lucrătoare care încep a curge din data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepţie.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate și a bunurilor, mecanismelor instalate,  este de minimum 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru                                              Viorica EFROS

(semnat electronic)

Ex: R.Cioclea

Tel:022-25-15-08

Anexa nr. 1

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr.Lot. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de înlocuire a armaturii hidranților antiincendiari în cadrul IMSP Policlinica de Stat | 45330000-9 | Conform Caietului de sarcini, formularele 7 desfășurat, 3 și 5. |  |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:_________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lotul:Lucrărilor de înlocuire a armaturii hidranților antiincendiari în cadrul IMSP Policlinica de Stat

Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat.

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 55,00 |
| 2 | RpAcA30A | Taierea robinetilor uzati incendiari cu flacara oxiacetilenica | buc | 50,00 |
| 3 | RpAcB34A | Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=50, supraterani | buc | 50,00 |
| 4 | RpIC29C | Curatirea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 50,00 |
| 5 | RpSD25F | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Кран шаровый Ф2" м-м) | buc | 50,00 |
| 6 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Щалковая головка Ф50) | buc | 50,00 |
| 7 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 55,00 |
| 8 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 550,00 |

Anexa nr.2

SPECIFICAŢII DE PREŢ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma lei MD, fără TVA | Suma lei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lucrări de înlocuire a armaturiihidranțilorantiincendiariîncadrul IMSP Policlinica de Stat | - 45330000-9 | - Lucrări | - 1 |  |  | - 20 zile lucrătoare care încep a curge din data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:__________ Numele, Prenumele:_____________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________