Aprobat:

Vicedirector interimar al IMSP SCTO

___________ Igor Coșpormac

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Mobilier conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2025

| Nr. | Denumirea serviciilor | Cantitatea u.m. | Specificația tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Mobilier pentru secția Traumatologie și Ortopedie |  |  |  |
| 1 | Dulap cu rafturi (infermiere) | 1 buc | Anexa 1/poziția 1 Dimensiuni: Dulap pentru mape - 600 x h 1470 x 600 - 3 buc. Dulap pentru mape cu o (fațadă falsă de 200mm) 800 x h 1470 x 600 -1 buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 2 | Dulap cu rafturi și pentru haine (infermiere) | 1 buc | Anexa 1/poziția 2 Dimensiuni: Dulap 400 x h 2200 x 550 -1 buc Dulap pentru mape 700 x h 2200 x 550 -1 buc Dulap pentru haine 700 x h 2200 x 550 -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 m din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 3 | Dulap pentru haine (infermiere) | 1 buc | Anexa1/poziția 3 Dimensiuni:Dulap pentru haine 750 x h 2200 x 550 - 2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox, ușile cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 4 | Dulap perete (infermiere) | 1 buc | Anexa 1/poziția 4 Dimensiuni: Dulap 800 x h 800 x 350 - 1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 5 | Masă (infermiere) | 1 buc | Anexa 1/poziția 4 Dimensiuni: Masa 800 x h 760 x 500 -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior metal 60x20 mm, culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 6 | Dulap nișă (salon 4) | 1 buc | Anexa1/poziția 5 Dimensiuni: Dulap în nișă pentru haine 920 x h 1780 x 420 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 7 | Mascare rafturi (preoperatoriu sala 1) | 1 buc | Anexa1/poziția 6 Dimensiuni: Mascare a raftului existent din metal cu laterale și uși din PAL-2050 x h 2400 x 530 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 8 | Dulap nișă (as. med) | 1 buc | Anexa1/poziția 7 Dimensiuni: Dulap într-o nișă pentru haine cu ancadrament de- 100mm / și lăcate- 1090 x h 2260 x 520 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 9 | Dulap nișă (as. med) | 1 buc | Anexa1/poziția 8 Dimensiuni: Dulap într-o nișă pentru haine cu ancadrament de- 100mm / și lăcate-1100 x h 2200 520 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 10 | Dulap perete (as. med) | 1 buc | Anexa 1/poziția 9 Dimensiuni: 800 x h 1000 x 350 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 11 | Masă (as. med) | 1 buc | Anexa 1/poziția 9 Dimensiuni: 800 x h 760 x 700mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior metal 60x20 mm, culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 12 | Masă recepție cu dulap și tumbă pe rotile | 1 buc | Anexa 1/poziția 10 Dimensiuni: Dulap 800 x h750 x 360 mm Dulap 400 x h 750 x 360 Masa Recepție 1480 x h-1150 x 780 Tumbă cu rotile 400x h-600 x 500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Mecanism sertar ascuns, tip Tandem. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 13 | Dulap cu rafturi (proceduri) | 1 buc | Anexa 1/poziția 11 Dimensiuni: Dulap cu 3 uși 1200 x h-2390 x 450 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 14 | Rafturi nișă (coridor) | 1 buc | Anexa 1/poziția 12 Dimensiuni: Rafturi cu grosimea de 36 mm în nișă 950 x 360 mm - 3 buc cu colțare de montare pe perete Material: PAL melaminat, prelucrat pe toate părțile cu ABS 2 mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 15 | Rafturi nișă (coridor) | 1 buc | Anexa 1/poziția 13 Dimensiuni: Rafturi cu grosimea de 36 mm în nișă 850 x 360 mm - 3 buc cu colțare de montare pe perete Material: PAL melaminat, prelucrat pe toate părțile cu ABS 2 mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 16 | Rafturi nișă (coridor) | 1 buc | Anexa 1/poziția 14 Dimensiuni: Rafturi cu grosimea de 36 mm în nișă 830 x 1600 mm - 3 buc cu colțare de montare pe perete Material: PAL melaminat, prelucrat pe toate părțile cu ABS 2 mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 17 | Dulap (sanitar pans.) | 1 buc | Anexa 1/poziția 15 Dimensiuni: Dulap 380 x h-2500 x 370 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 18 | Mascare rafturi (preop. 2) | 1 buc | Anexa1/poziția 16 Dimensiuni: Mascare a raftului existent din metal cu laterale și uși din PAL-2050 x h 2030 x 560 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 19 | Dulap ( preop. 2) | 1 buc | Anexa 1/poziția 17 Dimensiuni: Dulap 1000 x h-2015 x 540 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 20 | Rafturi ( preop. 2) | 1 buc | Anexa 1/poziția 18 Dimensiuni: Rafturi cu grosimea de 36 mm în nișă 600 x 835 mm - 3 buc cu colțare de montare pe perete Material: PAL melaminat, prelucrat pe toate părțile cu ABS 2 mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 21 | Dulap cu rafturi și pentru haine (asist.superior) | 1 buc | Anexa 1/poziția 19 Dimensiuni: Rafturi în nișă 970 x 350 mm - 3 buc, Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 m din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
|  |  |  | Anexa 1/poziția 19 Dimensiuni: Dulap 1160 x h 2200 x 400 mm-1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 m din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
|  |  |  | Anexa 1/poziția 19 Dimensiuni: Dulap 700 x h 2200 x 400 mm - 3 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 m din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 22 | Masă birou cu tumbă (asist. superior) | 1 buc | Anexa 1/poziția 20 Dimensiuni: masa 1400x700x700 mm Tumbă cu 4 sertare 800xh 550x400 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 23 | Dulap nișă (salon 7) | 1 buc | Anexa1/poziția 21 Dimensiuni: Dulap într-o nișă pentru haine cu ancadrament de- 100mm / și lăcate-1100 x h 2200 520 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 24 | Bucătărie (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa1/poziția 22 Dimensiuni:Bucătărie și masă exstensibilă care iese de sub blat 750x h 2500 x2500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Blat Egger prelucrat cu ABS de 2 mm. Lavuar din inox cu robinet. Mecanism sertar ascuns tip Tandem Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din Profil Gola din aluminium, piciore reglabile h-100 m din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 25 | Dulap pentru haine (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa1/poziția 23 Dimensiuni: Dulap pentru haine cu 3 uși 1600 x h 2200 x 570 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 26 | Dulap lavuar (șef secție) | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Dulap pentru lavoar cu blat egger 600 x h900 x 600mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Lavuar cu robinet din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 27 | Dulap cu sertare | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Dulap cu sertare 600 x h900 x 600 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, mecanism sertar ascuns tip Tandem Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 28 | Dulap perete | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Dulap perete - 600 x h 400 x 340mm -2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 29 | Dulap | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Dulap pentru frigider încorporabil 600 x 2300 x 570mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 30 | Dulap pentru haine | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Dulap pentru haine 800 x h 2300 x 570 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 31 | Dulap pentru mape | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni:Dulap pentru mape cu Fațada aluminiu cu sticlă 1500 x h 1550 x 380 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 32 | Dulap cu șase sertare | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Dulap cu 6 sertare 2970 x h 500 x 470 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 33 | Panou cu rafturi | 1 buc | Anexa1/poziția 24 Dimensiuni: Panou cu rafturi 1470 x h 900 x 350 mm – 3 rafturi Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 34 | Masă birou cu tumbă și raft | 1 buc | Anexa 1/poziția 25 Dimensiuni: masa 1400x750x750 mm Tumbă cu 4 sertare 1200xh 500x450 mm Rafturi 1050 x h 880 x 320 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 35 | Dulap 2 despărțituri pentru haine (saloane) | 5 buc | Anexa 1/poziția 26 Dimensiuni:400x900x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 36 | Dulap cu rafturi (coridor) | 1 buc | Anexa 1/poziția 27 Dimensiuni:5300x700x2200 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox. Ușile să fie cu lacăt și Dulapul va fi copus din 6 compartimente. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 2 Mobilier pentru secția Ortopedia proteică a articulatiilor mari |  |  |  |
| 37 | Dulap pentru mape și haine (șef secție) | 1 buc | Anexa 2/poziția 1 Dimensiuni:Dulap pentru mape 900 xh2400 x 430mm -1 buc Dulap cu fatada aluminiu cu sticla 900 x h 2400 x 430 mm -1 buc Dulap pentru haine 600 x h 2400 x 430 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 38 | Dulap perete (șef secție) | 1 buc | Anexa 2/poziția 2 Dimensiuni: Dulap perete - 800 x h800 x 350 mm - 1buc Dulap perete 600 x h800 x 200 mm – 1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 39 | Masa bucătărie | 1 buc | Dimensiuni: Masa 1000 x h 750 x 500 mm Blat Egger cu picior metal Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 40 | Dulap pentru mape și haine (coridor bufet) | 1 buc | Anexa 2/poziția 4 Dimensiuni: Dulap730 x h 2470 x 390 -2buc Dulap sus antresolă 730 x h720x 390 -2 buc Dulap 370 x h 2470 x 390mm -1 buc Dulap sus antresolă 370 x h720 x 390 mm-1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 41 | Dulap pentru mape și haine (asist. sup.) | 1 buc | Anexa 2/poziția 5 Dimensiuni: Dulap 2000 x h 2200 x 1200 x 550 mm-1set Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 42 | Dulap pentru mape și haine (asist. med.) | 1 buc | Anexa 2/poziția 6 Dimensiuni: Dulap pentru haine cu antresolă 468 x h 2000 x 550 -4 buc sus - 468 x h750 x 550 - 4 buc sus - 400 x h750 x 350 -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 43 | Dulap perete (asist. med.) | 1 buc | Anexa 2/poziția 6 Dimensiuni: Dulap perete 800 x h 750 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 44 | Masă (asist. med.) | 1 buc | Anexa 2/poziția 6 Dimensiuni: Masa 1000 x h 750 x 500 mm Blat Egger cu picior metal Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 45 | Masă colț (recepție post) | 1 buc | Anexa 2/poziția 7 Dimensiuni: Recepția - 2650 x h 950 x1400mm /colt/-1set. Tumba pe roți 500 x h 550 x 500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 46 | Dulap perete (ordinatoriu) | 2 buc | Anexa 2/poziția 8 Dimensiuni: Dulap perete 800 x h 800 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 47 | Raft perete (ordinatoriu | 1 buc | Anexa 2/poziția 8 Dimensiuni: Dulap perete 800 x h 800 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 48 | Tumbă cu patru sertare (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa 2/poziția 8 Dimensiuni: Dulap perete 800 x h 800 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, din inox, piciore reglabile h-100 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 49 | Masă birou cu tumbă (ordinatoriu cab. ATI) | 3 buc | Anexa 2/poziția 8 Dimensiuni: masa 1400x750x600 mm Tumbă cu sertare pe rotile 500xh 550x500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 50 | Masă birou cu tumbă și raft (sef secție) | 1 buc | Anexa 2/poziția 8 Dimensiuni: masa 1400x750x750 mm Tumbă cu sertare pe rotile 500xh 550x500 mm Rafturi 1050 x h 880 x 350 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 51 | Dulap sanitar (proceduri) | 1 buc. | Dimensiuni: 2100x800x280 mm Dulap cu două uși, o parte din dspațiu - 500mm să fie polițe, 300 mm pentru obiecte sanitare (mopuri). Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox,piciore reglabile h-100 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 52 | Dulap sanitar (coridor ATI) | 1 buc | Dimensiuni: 1700x1500x600 mm Dulap sus antresolă 500x h500x 6000 -2 buc Dulapul cu două uși și să conțină două polițe Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 53 | Dulap sanitar (rean. ATI) | 1 buc | Dimensiuni: 2250x1600x440 mm Dulap cu trei uși, în interior trei polițe. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 3 Mobilier pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă |  |  |  |
| 54 | Dulap perete (șef secț.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 1 Dimensiuni: Dulap perete 940 x h 850 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 55 | Rafturi (șef secț.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 1 Dimensiuni: Raft perete 1000 x h 800 x 300 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 56 | Dulap cu blat și lavuar (șef secț.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 1 Dimensiuni: Dulap cu blat și lavuar cu robinet 940 x h 900 x 600 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Lavuarul din inox cu robinet. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 57 | Dulap pentru haine (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa 3/poziția 2 Dimensiuni: Dulap 1600 x h 2400 x 550 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 58 | Dulap perete (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa 3/poziția 3 Dimensiuni: Dulap perete 650 x h 850 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 59 | Dulap cu blat și lavuar (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa 3/poziția 3 Dimensiuni: Dulap cu blat și lavuar cu robinet 650 x h 850 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Lavuarul din inox cu robinet. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 60 | Dulap nișă (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa 3/poziția 4 Dimensiuni: Dulap nișă 960 x 1440 x 550 mm cu ancadrament x 70 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 61 | Masă birou cu tumbă (ordinatoriu ) | 1 buc | Anexa 3/poziția 5 Dimensiuni: masa 1300x760x600 mm Tumbă cu sertare pe rotile 400xh 500x500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 62 | Dulap pentru haine (ordinatoriu) | 1 buc | Anexa 3/poziția 6 Dimensiuni: Dulap 850 x h 2400 x 570 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 63 | Masă birou cu tumbă (ordinatoriu ) | 1 buc | Anexa 3/poziția 7 Dimensiuni: masa 1800x760x600 mm Tumbă cu sertare pe rotile 500xh 500x500 mm -3 buc Anexa Masa birou 1000 x720 x 1200 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 64 | Tumbă (ordinatoriu ) | 1 buc | Anexa 3/poziția 7 Dimensiuni: Tumba stationara 500 x 760 x500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 65 | Dulap nișă (sor. econom) | 1 buc | Anexa3/poziția 8 Dimensiuni: Dulap nișă 1130 x 1830 x 550 mm cu ancadrament x 70 mm/jos 200mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 66 | Rafturi (sor. econom) | 1 buc | Anexa 3/poziția 9 Dimensiuni: Rafturi /3 Dulapuri fără uși / 1200 x 2130 x 500 mm -2 buc 1550 x 2130 x 500 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, piciore reglabile h-100 mm din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 67 | Masă cu poliță (sor. econom) | 1 buc | Anexa 3/poziția 10 Dimensiuni: masă cu poliță ( !! sunt radiatoare!! ) 1200 x 890 x 630 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 68 | Masă birou cu tumbă (as. med ) | 1 buc | Anexa 3/poziția 11 Dimensiuni: Masă cu poliță ( !! sunt radiatoare!! ) 1500 x 890 x 630 mm Tumbă cu sertare pe rotile 500xh 500x500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 69 | Dulap cu polițe (as. med) | 1 buc | Anexa 3/poziția 12 Dimensiuni: Dulap 850 x h 2130 x 400 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 70 | Dulap nișă (as. med) | 1 buc | Anexa3/poziția 13 Dimensiuni: Dulap nișă 850 x 1320 x 850 mm cu ancadrament x 70 mm/jos 200mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 71 | Dulap nișă (depoz.) | 1 buc | Anexa3/poziția 14 Dimensiuni:Dulap nișă 1100x 1280 x 800 mm cu ancadrament x 70 mm/jos 200mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 72 | Dulap și rafturi (depoz.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 15 Dimensiuni: Dulap cu locul pentru frigider1500 x 920 600 mm Dulap cu rafturi deschise 700 x h 2100 x 530 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, piciore reglabile h-100 mm din inox, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: PAL LAMINA - 4028 OW VANDEWILLE PINE, cu măsurări la fața locului. |
| 73 | Dulap (as. med. sup.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 16 Dimensiuni: Dulap cu uși din sticlă 1200 x 2080 x 420 mm – 2 buc Dulap suspendat 1100 x 500 x 360 mm - 1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, piciore reglabile h-100 mm din inox, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: PAL LAMINAT --8150-MT IRISH ELMQ, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 4 Mobilier pentru secția Reabilitare ortopedică |  |  |  |
| 74 | Dulap perete (camer. sanit.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 1 Dimensiuni: Dulap perete - 650 x h750 x 350 -2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 75 | Dulap cu blat Egger (camer. sanit.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 1 Dimensiuni: Dulap cu blat Egger – 1000 x h900 x 600mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 76 | Dulap (cu 1 raft) (camer. sanit.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 1 Dimensiuni: Dulap (cu 1 raft) - 1000 x h 2200 x 550 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistente la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 77 | Masă (camer. sanit.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 1 Dimensiuni: Masă /picior metal cu blat Egger/- 500 x 500 x h750mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior din metal, Blat- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 78 | Masă (camer. sanit.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 1 Dimensiuni: Masă /picior metal cu blat Egger/- 800 x 800 x h750mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior din metal, Blat- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 79 | Dulap pentru haine (as. med.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 2 Dimensiuni: Dulap pentru haine cu lacăte 400x h2200 x 570 -4 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox, uși cu lacăt. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 80 | Dulap perete (as. med.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 2 Dimensiuni: Dulap perete - 1200 x h750 350 mm -1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 81 | Masă (as. med.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 2 Dimensiuni: Masă /picioare de metal cu blat Egger/- 1200 x 700 x h750mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior din metal, Blat- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 82 | Masă (salon 1,2, 5, 6) | 3 buc | Anexa 4/poziția 3,4,7,9 Dimensiuni: Masă /picior metal cu blat Egger/- 500 x 500 x h750mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior din metal, Blat- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 83 | Dulap pentru haine (salon 3) | 1 buc | Anexa 4/poziția 5 Dimensiuni: Dulap pentru haine 1200x h2300 x 550 -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 84 | Masă (salon 4) | 1 buc | Anexa 4/poziția 6 Dimensiuni: Masă /picior metal cu blat Egger/- 1000 x 700 x h750mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior din metal, Blat- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 85 | Dulap sanitar (coridor) | 1 buc | Anexa 4/poziția 8 Dimensiuni: Dulap sanitar cu lacăt 600 x h 2200 x 350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 86 | Dulap perete (as. med. sup.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 10 Dimensiuni: Dulap perete - 800 x h750 350 mm -1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 87 | Dulap colț (as. med. sup.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 10 Dimensiuni: Dulap de colț cu polițe 800x 800 x h 2400mm x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 88 | Dulap perete (șef secț.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 11 Dimensiuni: Dulap perete - 700 x h750 350 mm -1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 89 | Masă birou cu tumbă și raft (șef secț.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 11 Dimensiuni: Masă birou 1700 x h750 x 650mm Carcas pe picior cu raft 750 x h 700 x 320mm Tumbă cu sertare pe rotile 500xh 600x500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 90 | Rafturi (șef secț.) | 1 buc | Anexa 3/poziția 11 Dimensiuni: Rafturi 1300 x 800 x 350 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 91 | Dulap (cu 1 raft) (șef secț.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 12 Dimensiuni: Dulap (cu raft) - 750 x h 2200 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 92 | Dulap (șef secț.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 12 Dimensiuni: Dulap (cu raft) - 1400 x h 2200 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 93 | Dulap (proced.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 13 Dimensiuni: Dulap (cu raft) - 600 x h 2200 x 350 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 94 | Dulap pentru haine și mape (cam. sanit.) | 1 buc | Anexa 4/poziția 14 Dimensiuni: Dulap pentru mape - 850 x h 2050 x 550mm -1 buc Dulap pentru mape si haine - 850 x h 2050 x 550mm -1 buc Antresolă - 850 x h 650 x 550 mm -2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 5 Mobilier pentru Laborator clinic |  |  |  |
| 95 | Dulap nișă | 1 buc | Anexa 5/ poziția 1 Dimensiuni: Dulap in nișă cu lacăte și (ancadrament de 70mm) 900 x h 2200 x 540 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 96 | Masă laborator | 1 buc | Anexa 5/ poziția 2 Dimensiuni: Masa Laborator / Blat Compact / 2700 x h750 x 750 mm -1buc 2500 x h750 x 690 mm -1buc Material: Blat masă Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 97 | Tumbe pe rotile | 16 buc | Anexa 5/ poziția 2,3,7 Dimensiuni: Tumbă cu sertare pe roți / blat-Compact +carcasa placaj melaminat 500 x h 600 x 500 mm - Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 98 | Masă laborator | 8 buc | Anexa 5/ poziția 3,7,5 Dimensiuni: Masa Laborator / Blat Compact / - 1200 x h750 x 750 mm -1buc - 1800 x h 750 x 750 mm -1 buc - 2000 X h750 x 750 mm -1 buc - 1240 x h750 x 750 mm -1 buc -2100 x h 750 x 750 mm -1buc -1450 x h 750 x 750 mm -1buc -1900 x h 750 x 750 mm -1buc -2500 x h 750 x 690 mm -1buc Material: Blat masă Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior masa metal 60x20 culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 99 | Tumbe pe rotile | 4 buc | Anexa 5/ poziția 5 Dimensiuni: Tumbă cu sertare pe roți / blat-Compact +carcasa placaj melaminat 500 x h 700 x 500 mm - Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 100 | Tumbe pe rotile | 1 buc | Anexa 5/ poziția 5 Dimensiuni: Tumbă cu sertare pe roți / blat-Compact +carcasa placaj melaminat 500 x h 550 x 500 mm - Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 101 | Tumbe cu 6 sertare | 1 buc | Anexa 5/ poziția 6 Dimensiuni: Tumba cu 6 sertare/cu Blat-Compact - 2500 x h 850 x 690 mm Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 102 | Tumbe cu 6 sertare cu decupaje | 1 buc | Anexa 5/ poziția 6 Dimensiuni: Tumba cu 6 sertare/cu Blat-Compact - 1900 x h 850 x 690 mm -1 buc -blat de masă cu decupaje pentru ventilație Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 103 | Bucătărie | 1 buc | Anexa 5/poziția 6 Dimensiuni:1650x2250x600 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Blat Compact 12mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Chiuvetă din inox cu două compartimente și robinet Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 104 | Dulap sanitar | 1 buc | Anexa 5/poziția 7 Dimensiuni: Dulap sanitar 700 x h 2050 x 500mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 6 Mobilier pentru Laborator Bacteriologic |  |  |  |
| 105 | Masă birou | 10 buc | Anexa 6/ poziția1, 2,3,4,5 Dimensiuni: Masa birou / Blat Compact / - 1300 x h750 x 500 mm -2buc - 1300 x h 750 x 600 mm -2 buc - 1100 X h750 x 500 mm -1 buc - 1200 x h750 x 600 mm -2 buc -1500 x h 750 x 650 mm -1buc -1950 x h 750 x 600 mm -1buc -1200 x h 750 x 600 mm -1buc Material: Blat masă Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior masa metal 60x20 culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 106 | Tumbe pe rotile | 11 buc | Anexa 6/ poziția 1,2,3,4,5 Dimensiuni: Tumbă cu sertare pe roți / blat-Compact +carcasa placaj melaminat - 500 x h 600 x 500 mm- 10 buc - 500 x h 550 x 500 mm- 1 buc Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Picior masa metal 60x20 culoare grafit Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 107 | Tumbe cu 4 sertare cu decupaje | 1 buc | Anexa 6/ poziția 3 Dimensiuni: Tumba cu 4 sertare/cu Blat-Compact cu rotile - 800 x h 550 x 450 mm -1 buc -blat de masă cu decupaje pentru ventilație Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 108 | Dulap pentru mape | 1 buc | Anexa 6/poziția 6 Dimensiuni: Dulap pentru mape cu lacăt 460 x h2200 x 370 mm -1 buc Dulap pentru mape cu lacăt 920 x h2200 x 370 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 109 | Dulap pentru mape | 1 buc | Anexa 6/poziția 7 Dimensiuni: Dulap pentru mape cu lacăt 950 x h2200 x 370 mm -2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 110 | Dulap pentru mape | 1 buc | Anexa 6/poziția 8 Dimensiuni: Dulap pentru mape cu lacăt 1200 x h2200 x 400 mm cu 3 uși -1 b. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 111 | Dulap cu blat compact | 1 buc | Anexa 6/poziția 9 Dimensiuni: Dulap cu blat Compact -1200 x h900 x 600 /cu raft/ -1 buc Dulap cu blat Compact - 1200 xh900 x 600 cu lavoar cu robinet - 1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 112 | Dulap pentru mape | 1 buc | Anexa 6/poziția 10 Dimensiuni: Dulap pentru mape cu lacăt 800 x h2200 x 600 mm -2 buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 113 | Dulap pentru mape | 1 buc | Anexa 6/poziția 11 Dimensiuni: Dulap pentru mape cu lacăt 700 x h2200 x 400 mm -2 buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 114 | Dulap pentru haine | 1 buc | Anexa 6/poziția 12 Dimensiuni: Dulap pentru haine cu lacat - 570 x h 2200 x 400mm -3 buc Dulap pentru microundă- 570 x h 2200 x 400mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 115 | Dulap sanitar | 1 buc | Anexa 6/poziția 12 Dimensiuni: Dulap 500 x h-2200 x 500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 116 | Masă | 1 buc | Anexa 6/poziția 12 Dimensiuni: Masă 750 x h750 x 750 mm Material: Blat masă Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior masa metal 60x20 culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 7 Mobilier pentru Farmacie |  |  |  |
| 117 | Masă | 1 buc | Anexa 7/poziția 1 Dimensiuni: Masă /picior metal cu blat Egger/- 1000 x 700 x h800mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior din metal, Blat- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 118 | Masă de birou cu tumbe | 1 buc | Anexa 7/ poziția 2 Dimensiuni: Masă de birou 2100 x 760 x 800 mm-1buc. Tumbe pe rotile 400 x 600 x 460 mm,-2buc Carcasa: PAL melaminat, grosime 18 mm, prelucrată pe toate parțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, mânere din inox. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Material: Blat masă, Picior masa metal 60x20 culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 119 | Dulap cu polițe | 1 buc | Anexa 7/poziția 3 Dimensiuni: Dulap cu polițe 840 x h 2150 x 530 mm - 1 buc Dulap cu polițe 300 x h 1850 x 530 mm - 1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 120 | Bucătărie | 1 buc | Anexa 7/poziția 4 Dimensiuni:2220x1770x2450 mm Blat-Egger, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 121 | Dulap pentru haine cu patru compartimente | 1 buc | Anexa 7/poziția 5 Dimensiuni: Dulap pentru haine și mape cu lacăt 740 x 2500 x 550 mm - 4buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 122 | Dulap cu polițe | 1 buc | Anexa 7/poziția 6 Dimensiuni: Dulap cu polițe 1220 x h 2400 x 750 mm - 2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 123 | Masă laborator | 1 buc | Anexa 7/poziția 7 Dimensiuni:2250 x 2400 x h 760x800 mm Blat-Compact1 2mm Mas în interior conține rafturi și o tumbă. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 8 Mobilier pentru depozit implanturi |  |  |  |
| 124 | Masă birou cu tumbă | 1 buc | Anexa 8/poziția 1 Dimensiuni: Masa de birou 1500 x 760 x 600 mm-1buc. tumbă cu roți 500 x h600 x 500 mm-1buc. suport pentru procesor, pe roți și raft extensibil pentru tastatură Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox, piciore din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 125 | Dulap pentru haine și cu rafturi | 1 buc | Anexa 8/poziția 2 Dimensiuni: - Carcasa -1000 x 400 x 400-1buc. - Carcasa - 970 x 400 x 400 -1 buc. - Carcasa cu poliță -600 x 800 x 400 mm -1 buc - Dulap cu poliță - 750 x 760 x 420mm -1 buc - Dulap pentru haine - 620 x 2100 x 420 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 126 | Dulap pentru depozitare | 1 buc | Anexa 8/poziția 3 Dimensiuni: Dulap pentru frigider 1000 x h 760 x 600mm -1 buc Blat-Compact 12mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 9 Mobilier pentru serviciul administrativ |  |  |  |
| 127 | Dulap pentru haine (arhiva) | 1 buc | Anexa 9/poziția 1 Dimensiuni: Dulap pentru haine si mape 850 x 2200 x 450 mm -2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 128 | Bucătărie (arhiva) | 1 buc | Anexa 9/poziția 2 Dimensiuni:1900x2200x600 mm Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 129 | Masă (arhiva) | 1 buc | Anexa 9/ poziția 3 Dimensiuni: Masă /picior metal cu blat Egger/- 1000 x 700 x h800mm Material: Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior masa metal 60x20 culoare grafit. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 130 | Dulap pentru haine (șef depoz. Jur.) | 2 buc | Anexa 9/poziția 4 Dimensiuni: Dulap 2300 x H 2000 x 2300 mm -1 buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 131 | Masă birou cu tumbă (șef depoz.) | 1 buc | Anexa 9/poziția 5 Dimensiuni: Masa birou 1400 x H 760 x 1200 mm-1buc tumbă cu rotile 400 x 500 x500 mm-1buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 10 Mobilier pentru serviciul contabilitate și economie |  |  |  |
| 132 | Bucătărie (econom.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 1 Dimensiuni:1490x2200x600 mm Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 133 | Dulap pentru haine și mape (econom.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 2 Dimensiuni: Dulap pentru haine 600 x h 2050 x 450 -1 buc Dulap pentru mape 1030 x h 2050 x 450 - 2 buc Carcasa cu rafturi 450 x h 2050 x 450 -1 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 134 | Masă birou cu colț și tumbă (econom.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 3 Dimensiuni: Masa birou 1500 x2200x h750mm-1buc tumbă cu rotile 700 x 600 x500 mm-1buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 135 | Dulap pentru haine și mape (econom.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 4 Dimensiuni: Dulap pentru haine 600 x h 2050 x 550 mm -1 buc Dulap pentru mape cu usi din profil aluminiu cu sticla- 900xh2050x550mm -1buc Dulap pentru mape 600 x h 2050 x 550 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 136 | Dulap pentru haine și mape (cont.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 5 Dimensiuni: Dulap pentru mape - 1200 x h 2450 x 350mm -2 buc Dulap pentru haine - 1200 x h 2450 x 350 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 137 | Dulap pentru mape (cont.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 6 Dimensiuni: Dulap pentru mape - 1050 x h 2450 x 350 mm -3 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 138 | Masă (cont.) | 1 buc | Anexa 10/ poziția 6 Dimensiuni: Masă extensibilă /- 1200 x 1800 x h600 x h 750 mm Material: Blat masa- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picior masa metal Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 139 | Bucătărie (cont.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 7 Dimensiuni:2010x2200x600 mm Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 140 | Dulap pentru mape (cont.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 8 Dimensiuni: Dulap pentru mape - 1200 x h 2350 x 350 mm -2 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 141 | Dulap perete (cont.) | 1 buc | Anexa 10/poziția 8 Dimensiuni: Dulap - 750 x h 600 x 350 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 11 Mobilier pentru secția Ortopedie și vertebrologie post 2 |  |  |  |
| 142 | Bucătărie (cont.) | 1 buc | Anexa 11/poziția 1 Dimensiuni: Dulap jos 650x h 850 x 600 cu fals-plancă / 150mm/-1 buc 300 x h 850 x 600 mm-1 buc Dulap sus 600 x h 750 x 350mm cu raft pentru microundă -1 buc 350 x h 750 x 250 mm -1 buc Carcas cu raft 500 x h920 x 300 mm -1buc Blat-Compact, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 143 | Dulap nișă | 1 buc | Anexa 11/ poziția 2 Dimensiuni: Dulap in nișă (ancadrament de 70mm) 1250 x h 1460 x 720 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 144 | Dulap cu rafturi | 1 buc | Anexa 11/poziția 3 Dimensiuni: Dulap pentru medicamente -850 x h 2000 x 480mm -1buc Dulap pentru mape - 850 x h 2000 x 480mm -1 buc Dulap Sanitar -500 x h 2000 x 480 mm -1 buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 145 | Masă | 1 buc | Anexa 11/ poziția 4 Dimensiuni: Masa blat compact cu carcasa inox 800 x h 750 x 600mm 1 buc Material: Blatul mesei din compact Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Picioarele mesei din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 146 | Masă birou cu tumbă | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1000 x H 760 x 600 mm-1buc tumbă cu rotile 400 x 500 x500 mm-1buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Lotul 12 Mobilier pentru secția Consultativă |  |  |  |
| 147 | Masă birou cu tumbă (radiologie) | 2 buc | Dimensiuni: Masa birou 1550 x H 760 x 600 mm-1buc tumbă cu trei sertare și rotile 600 x 400 x450 mm-1buc. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 148 | Masă birou (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 2760 x H 640 x 600 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 149 | Masă birou (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1700 x H 640 x 600 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 150 | Masă cu blat și chiuvetă (radiologie | 1 buc | Dimensiuni:1700x2200x600 mm Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 151 | Raft suspendat (radiologie) | 2 buc | Dimensiuni: 750x600x400mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 152 | Raft suspendat (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 1125x1144x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 153 | Raft suspendat (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 600x450x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 154 | Raft suspendat (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 700x1300x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 155 | Raft suspendat (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 100x1300x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 156 | Stativ pentru procesor (radiologie) | 9 buc | Dimensiuni: 500x200x150mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 157 | Dulap pentru haine (radiologie | 1 buc | Dimensiuni: Dulap haine 1930x900x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 158 | Dulap cu polițe (radiologie | 1 buc | Dimensiuni: Dulap cu două uși cu polițe 1930x800x350 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 159 | Tumbă cu patru uși (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 800 x H 2000 x 300 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice, rezistent la umiditate. Feronerie: Polițele să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, mânere din inox, dotată cu patru uși, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 160 | Tumbă pentru casete (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 500 x H 500 x 300 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele să fie reglabile, rezistente la umiditate, piciore reglabile h-100 mm din inox. Tumba nu conține uși, ea va fi folosită pentru depozitarea casetelor radiologice, în interior polițile vor avea diferite dimensiuni și este compus din 10 rafturi. Polițile trebuie să fi rezistente din cauza că casetele sunt grele. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 161 | Tumbă cu sertar (radiologie) | 1 buc | Dimensiuni: 810 x H 600 x 450 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, dotată cu un sertar și rafturi închise cu o ușă, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 162 | Dulap pentru haine și mape (neurolog) | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și mape 1930x900x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 163 | Masă birou cu tumbă si raft (neurolog) | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1400 x H 700 x 600 mm-1buc tumbă cu trei sertare și rotile 600 x 400 x450 mm-1buc. Raft 1300x300x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 164 | Tumbă cu sertar (neurolog) | 1 buc | Dimensiuni: 750 x H 600 x 450 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, dotată cu un sertar și rafturi închise cu două ușă, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 165 | Raft suspendat (neurolog) | 1 buc | Dimensiuni: 100x1300x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 166 | Bucătărie (bucătărie) | 1 buc | Dimensiuni:2100x2200x600 mm Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm, Chiuvetă din inox și robinet Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 167 | Masă (bucătărie) | 1 buc | Dimensiuni: Masă extensibilă /- 1200 x 1800 x h600 x h 750 mm Material: Blat masa- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Picior masa metal Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 168 | Masă (bucătărie) | 1 buc | Dimensiuni: Masă 800 x 600 x h750 mm Material: Blat masa- Egger prelucrat cu cant ABS de 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Picior masa metal Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului |
| 169 | Masă birou cu tumbă si raft (med. epidmiolog.) | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1400 x H 600 x 600 mm-1buc tumbă cu trei sertare și rotile 600 x 400 x450 mm-1buc. Raft 1300x300x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 170 | Dulap pentru haine și mape (med. epidmiolog. | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și mape 2170x1200x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 171 | Masă birou cu tumbă si raft (med. int.) | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1600 x H 640 x 600 mm-1buc tumbă cu trei sertare și rotile 600 x 400 x450 mm-1buc. Raft 1300x300x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 172 | Dulap pentru haine și mape (med. int.) | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și mape 1900x1600x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| Internarea |  |  |  |
| 173 | Masă birou cu tumbă si raft | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1440 x H 600 x 600 mm-1buc tumbă cu trei sertare și rotile 600 x 400 x450 mm-1buc. Raft 800x800x400mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 174 | Dulap pentru haine și mape colț | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și mape 1900x2700x1400mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Dotat cu trei dulapuri pentru haine și două dulapuri semideschise cu ușă. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 175 | Dulap pentru haine și rafturi (Infermiera) | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și rafturi 1900x1200x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 176 | Tumbă cu rotile (ECG) | 1 buc | Dimensiuni: Tumbă cu sertare trei și rotile 850 x H 500 x 500 mm-1buc Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, dotată cu un sertar și rafturi închise cu două ușă, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 178 | Dulap sanitar (Infermiera) | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și rafturi 2700x2200x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox Dotat cu patru uși cu lacăt cu polițe, un singur compartiment pentru mopuri. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 179 | Bucătărie (casa) | 1 buc | Dimensiuni:800x2200x600 mm Blat-Egger prelucrat cu ABS de 2 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 180 | Masă birou cu tumbă si raft (as. sup.) | 1 buc | Dimensiuni: Masa birou 1200 x H 600 x 600 mm-1buc tumbă cu trei sertare și rotile 600 x 400 x450 mm-1buc. Raft 750x600x300mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: mânere din inox Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 181 | Dulap pentru haine și rafturi (as. sup.) | 1 buc | Dimensiuni: Dulap pentru haine și rafturi 1900x1300x350mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm din inox, țeavă pentru umerașe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului, cu măsurări la fața locului. |
| 182 | Noptiere | 20 buc | Dimensiuni:400x400x800 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, piciore reglabile h-100 mm, din inox. Noptiera va avea și ușă, în interior o poliță. Culoare: la alegerea beneficiarului |

Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Oferta și toate documentele  trebuie să fie  semnată electronic.

- Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

- La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 3 zile;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de  30 zile, contractul este valabil până la 31.12.2025.

- Operatorul desemnat câștigător va face repetat măsurări la fața locului.

- Termen de garanție 24 luni

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Operatorul economic va indica prețul cu și fără TVA pentru fiecare poziție din lot. | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Certificat de calitate a materiei prime | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația privind deținerea experienței specifice de minimum 2 -3 ani în livrarea bunurilor similare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de garanție | Certificat de garanție pentru perioada - 24 luni din momentul instalării | da |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Tulbure Vasile – președinte al grupului de lucru,  șef secție Ortopedie și ttraumatologie.

Curea Cristina  - secretar, șefă serviciul achiziții publice și juridic

Borodachi Natalia - membru, asistentă medicală șefță.

Gabriela Doagă – membru, contabilă șefă.

Caraman Natalia–membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’

Pereverzeva Tatiana- membru, șefă economistă al IMSP SCTO.