CAIET DE SARCINI

Devizul: Lucrări de construcție

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrări si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Finisarea interioara parter. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1.1 | lzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2 | 197,1000 |  |  |
| 1.2 | lzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafețe orizontale sau înclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). | m2 | 197,1000 |  |  |
| 1.3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 197,1000 |  |  |
| 1.4 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 197,1000 |  |  |
| 1.5 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . | m2 | 197,1000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Finisarea interioara parter. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisarea interioara parter. Pereți |  |  |  |  |
| 1.6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți si tavane interioare. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.7 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.9 | CF17C | Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.10 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.12 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor. | m2 | 280,0000 |  |  |
| 1.13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 280,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Finisarea interioara parter. Pereți |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisarea interioara parter. Tavan |  |  |  |  |
| 1.14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 197,1000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Finisarea interioara parter. Tavan |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |

|  |  | Capitolul 2.1. Finisarea interioara Etaj. Pardoseli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | lzF01 В | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2 | 72,4000 |  |  |
| 1.16 | lzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafețe orizontale sau înclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). | m2 | 72,4000 |  |  |
| 1.17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 72,4000 |  |  |
| 1.18 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 72,4000 |  |  |
| 1.19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . | m2 | 72,4000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Finisarea interioara Etaj. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Finisarea interioara Etaj. Pereți |  |  |  |  |
| 1.20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți si tavane interioare. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.23 | CF17C | Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.24 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.26 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor. | m2 | 155,4000 |  |  |
| 1.27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 155,4000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Finisarea interioara Etaj. Pereți |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Finisarea interioara Etaj. Tavan |  |  |  |  |
| 1.28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 72,4000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Finisarea interioara Etaj. Tavan |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |