Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

Retele electrice interioare (19/2024-EEF/IEI)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Replanificarea subsolului UPU a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  |  |  | 50,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,0200 |  | 1,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 6,50 |
| 2 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  |  |  | 50,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,0700 |  | 3,50 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 4,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,2200 |  | 11,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,05 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,25 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,50 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,75 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile, cu recuperarea materialelor pentru utilizare ulterioara |  |  | buc |  |  |  | 15,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 3,30 |
| 4 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,48 |
| 5 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp |  |  | m |  |  |  | 230,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0800 |  | 18,40 |
| 6 |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 / Intrerupator automat BA47-29 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3200 |  | 2,32 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,004 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,3800 |  | 0,38 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,014 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0140 |  | 0,014 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0470 |  | 0,047 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,0020 |  | 0,002 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,1000 |  | 6,10 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,002 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,009 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0360 |  | 0,036 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,005 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,04 |
|  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 0,20 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,005 |
| 7 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩР |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 4,74 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,20 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,20 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,14 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 1,42 |
|  |  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,44 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,44 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,14 |
| 8 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Separator de sarcina BH32 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 2,24 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,004 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,004 |
| 9 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 22,40 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,40 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,04 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,04 |
| 10 |  | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic, curent pina la 40 A |  |  | buc |  |  |  | 9,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,7400 |  | 24,66 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0900 |  | 0,81 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,018 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,3730 |  | 3,357 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,18 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,108 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,405 |
|  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,0040 |  | 0,036 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,0000 |  | 9,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0310 |  | 0,279 |
|  |  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 6,1000 |  | 54,90 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,009 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,108 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0240 |  | 0,216 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0060 |  | 0,054 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,1200 |  | 1,08 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,1200 |  | 1,08 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0060 |  | 0,054 |
| 11 |  | 10-04-030-03 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 5 |  |  | Masa utilajului |  | t |  | 0,00016 |  | 0,001 |
| 12 |  | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4300 |  | 1,43 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0400 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,2600 |  | 0,26 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,02 |
| 13 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,120 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 32,04 |
|  |  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,1500 |  | 0,018 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,252 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 1,248 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,36 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 14,40 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,006 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,012 |
|  |  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t |  | 0,0030 |  | 0,00 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,05 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,186 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 10,74 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,214 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,186 |
| 14 |  | 08-03-593-7 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi / Corpuri de iluminat LED 1200 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,190 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 97,6000 |  | 18,544 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 |  | 0,001 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,0800 |  | 0,775 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,0400 |  | 0,388 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,0200 |  | 0,194 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,3100 |  | 0,059 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,6900 |  | 0,321 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 53,8000 |  | 10,222 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 25,6000 |  | 4,864 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,6900 |  | 0,321 |
| 15 |  | 08-03-594-13 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat CD LED |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,080 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 221,0000 |  | 17,68 |
|  |  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,1500 |  | 0,012 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,168 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,832 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,24 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,004 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,008 |
|  |  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t |  | 0,0030 |  | 0,00 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,034 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,2100 |  | 0,097 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 74,7000 |  | 5,976 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,142 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,2100 |  | 0,097 |
| 16 |  | pret furnizor |  | Lampa LED 13W 230V, E27 |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 59062024022 |  |  | Lampa LED 13W 230V, E27 |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 17 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete / CCA 101 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,060 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 98,2000 |  | 5,892 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,0800 |  | 0,245 |
|  |  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t |  | 0,00153 |  | 0,00 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,013 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,1200 |  | 0,067 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 25,6000 |  | 1,536 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,1200 |  | 0,067 |
| 18 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,040 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,1000 |  | 1,524 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,5000 |  | 0,06 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 4,08 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,017 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,002 |
| 19 |  | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 31202755362024 |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 20 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,140 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 39,5000 |  | 5,53 |
|  |  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  | 0,00016 |  | 0,00 |
|  |  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,0003 |  | 0,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 1,0200 |  | 0,143 |
|  |  | 5009126 |  |  | Placa de rozeta |  | 100 buc |  | 1,0300 |  | 0,144 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1100 |  | 0,015 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,004 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 6,4000 |  | 0,896 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,004 |
| 21 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 6A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 14,000 |
|  |  | 3120255519103 |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 6A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,00 |
| 22 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,040 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 1,288 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 4,08 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,002 |
| 23 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 6A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 6A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 24 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,040 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,8000 |  | 1,312 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 4,08 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,002 |
| 25 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 6A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 3120255519102 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 6A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 26 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  |  |  | 26,000 |
|  |  | 57072019643 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  | buc |  | 1,0000 |  | 26,00 |
| 27 |  | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,450 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,7200 |  | 11,124 |
|  |  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  | t |  | 0,0060 |  | 0,003 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 2,0000 |  | 0,90 |
|  |  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | t |  | 0,0200 |  | 0,009 |
|  |  | 5 |  |  | Masa utilajului |  | t |  | 0,0300 |  | 0,014 |
| 28 |  |  |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 45,000 |
|  |  | 57072019640 |  |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 |  | buc |  | 1,0000 |  | 45,00 |
| 29 |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  |  |  | 1,200 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 35,28 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,8400 |  | 8,208 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 15,00 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,48 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 15,00 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 1,308 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 9,1200 |  | 10,944 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,1600 |  | 2,592 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 1,308 |
| 30 |  | pret furnizor |  | Лоток металлический перфорированный 80x80x3000 mm |  |  | m.l. |  |  |  | 120,000 |
|  |  | 65022023C8080 |  |  | Лоток перфорированный 80x80x3000 mm |  | m |  | 1,0250 |  | 123,00 |
| 31 |  | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  |  |  | 8,700 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 17,6000 |  | 153,12 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  | 0,007 |
|  |  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00062 |  | 0,005 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00072 |  | 0,006 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 10,2000 |  | 88,74 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0208 |  | 0,181 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,087 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0245 |  | 0,213 |
|  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,2500 |  | 2,175 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 2,175 |
|  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 4,1800 |  | 36,366 |
|  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 4,1800 |  | 36,366 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 2,175 |
| 32 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 650,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 650,00 |
| 33 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x2,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 75,000 |
|  |  | 46072019425 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x2,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 75,00 |
| 34 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 46072019515 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 40,00 |
| 35 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 105,000 |
|  |  | 46072019525 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 105,00 |
| 36 |  | 08-02-147-11 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  |  |  | 0,450 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 21,6000 |  | 9,72 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0001 |  | 0,00 |
|  |  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  | 0,00 |
|  |  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00062 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00072 |  | 0,00 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 10,2000 |  | 4,59 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0208 |  | 0,009 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,004 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0245 |  | 0,011 |
|  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,2500 |  | 0,112 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,4300 |  | 0,194 |
|  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 5,0700 |  | 2,282 |
|  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 5,0700 |  | 2,282 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,4300 |  | 0,194 |
| 37 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x16 mm2 |  |  | m |  |  |  | 45,000 |
|  |  | 460720195160 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x16 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 45,00 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=63А, tip BA47-29/3P/C63A sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6303BA47363 |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=63А, tip BA47-29/3P/C63A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 39 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-36-УХЛ3, IP54 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60032023H24 |  |  | Boxa ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, IP54 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 40 |  | pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina Iн=63А, tip BH32/3P/63A sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 6303BH3263 |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=63А, tip BH32/3P/63A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 41 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 6303BA47325 |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 42 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/3P/C6A sau analog |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 6303BA4736 |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/3P/C6A |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 43 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog |  |  | buc |  |  |  | 11,000 |
|  |  | 6303BA471C6 |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A |  | buc |  | 1,0000 |  | 11,00 |
| 44 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 6303BA471B10 |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 45 |  | pret furnizor |  | Demaror magnetic fara releu I=40A ПМА-3120 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6303D3120 |  |  | Demaror magnetic fara releu I=40A ПМА-3120 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 46 |  | pret furnizor |  | Demaror magnetic de marimea 2 U=220V, I=20A ПМА-2230 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 6303D2230 |  |  | Demaror magnetic de marimea 2 U=220V, I=20A ПМА-2230 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 47 |  | pret furnizor |  | Demaror magnetic de marimea nul, U=220V, I=3,2A ПМА-0230 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 6303D0230 |  |  | Demaror magnetic de marimea nul, U=220V, I=3,2A ПМА-0230 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 48 |  | pret furnizor |  | Demaror magnetic de marimea nul, U=220V, I=0,32A ПМА-2230 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 6303D22302 |  |  | Demaror magnetic de marimea nul, U=220V, I=0,32A ПМА-2230 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 49 |  | pret furnizor |  | Buton de comanda ПКЕ-222У3 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 6303PKE222 |  |  | Buton de comanda ПКЕ-222У3 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 50 |  | pret furnizor |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/36В 250W |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6303134 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/36В 250W |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 51 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4000K, tip OPL/S ECO LED-600 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 12,000 |
|  |  | 620320230140 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4000K, tip OPL/S ECO LED-600 |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,00 |
| 52 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 2x18W, IP54, tip LZ 236 LED18W IP54 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 13,000 |
|  |  | 62032023023502 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 2x18W, IP54, tip LZ 236 LED18W IP54 |  | buc |  | 1,0000 |  | 13,00 |
| 53 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP54, tip LZ 136 LED18W IP54 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |
|  |  | 6203202302350 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP54, tip LZ 136 LED18W IP54 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 54 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 13W, IP54, 4000K, tip CD LED 13 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 620320232143 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 13W, IP54, 4000K, tip CD LED 13 |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 55 |  | pret furnizor |  | Indicator de iluminat IP42, autonomie de functionare de 1,5 sau 3 ore, 8W tip EFS193-8 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |
|  |  | 620320230145 |  |  | Indicator de iluminat IP42, autonomie de functionare de 1,5 sau 3 ore, 8W tip EFS193-8 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,00 |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog