CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Scoala Profesionala nr.5 din mun.Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Scoala Profesionala nr.5 din mun Chișinău

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie generale și de renovarea a fațadei anexelor instituției

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm - 8m2 | m3 | 2,5000 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea , grilelor si imprejmuirilor metalice etc cu recuperare | kg | 850,0000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti inclusiv si deschisurile | m2 | 308,0400 |
|  |  | 1.2. Pereu |  |  |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 mm | m3 | 5,4000 |
| 5 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 | 54,0000 |
|  |  | 1.3. Finisare fasada |  |  |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 251,0000 |
| 7 | RpCJ12B k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe | m2 | 251,5200 |
| 8 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPSgr.50mm | m2 | 36,0000 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea de 50 mm 135,kg/m3 | m2 | 215,5200 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 215,5200 |
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ TINK cu adaos de silicon, cu efect de autocuratare, la pereti culoarea (coordonată cu beneficiarul) | m2 | 215,5200 |
| 12 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gri inchis | m2 | 36,0000 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor ( pentru stresina ) | m2 | 54,0000 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300 mm | m | 50,7000 |
|  |  | 1.4. Reparatia deschisurilor exterioare |  |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 27cm latime | m | 209,3000 |
| 16 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea de 30 mm 135,kg/m3 | m2 | 56,5200 |
| 17 | CK18C | Montarea coltarelor cu plasa din aluminiu | m | 210,0000 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 56,5200 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ TINK cu adaos de silicon, cu efect de autocuratare, la pereti culoare alba (coordonat cu beneficiarul) | m2 | 56,5200 |
|  |  | 1.5. Constructii metalice ( grile si usi metalice) |  |  |
| 20 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre cele existente | m2 | 91,6800 |
| 21 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea ( grile si usi metalice) | m2 | 91,6800 |
|  |  | 1.6. Evacuarea gunoi |  |  |
| 22 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 12,5000 |
| 23 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 12,5000 |
| 24 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km evacuarea gunoiului | t | 12,5000 |