# Formularul nr. 1

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: Lipoveni

Devizul: Constructia Pistei de alergat la Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni s,Lipoveni ,r-ul Cimislia

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.3.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 22,0000 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. | 100m3 | 22,0000 |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. | 100m3 | 22,0000 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. | t | 352,0000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 22,0000 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 22,0000 |
| 7 | TsD31B | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare de diametru 1,5 m la 10-14 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2. | 100m2 | 11,0000 |
|  |  | TOTAL Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Eexecutarea pistei de alergat |  |  |
| 8 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 20*40 7cm K=1,4 | 100m2 | 11,0000 |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 5*20 5cm | 100m2 | 11,0000 |
| 10 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...). | m3 | 110,0000 |
| 11 | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm(Plasa Sudata 1210m2=5372.4kg) | m2 | 1 210,0000 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000*200*80) | m | 426,0000 |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см).(1000*300*180) | m | 138,0000 |
| 14 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.(Rigola tip OL-25 cu Grilaje 0.49*0.17*0.15) | buc | 200,0000 |
| 15 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 30", 3-х слойное покрытие с эффектом антискольжение, толщина слоя 1,2-1,5 мм по существующему основанию). | m2 | 1 100,0000 |
| 16 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla. | 1 km | 1,0680 |
| 17 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. | m | 240,0000 |
| 18 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 240,0000 |
|  |  | TOTAL Eexecutarea pistei de alergat |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.