|  | ## SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul COP: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „ ” 2023 |  | Alternativa nr.: − |  |
| Denumirea COP: |  | Procurarea Echipament de laborator |  |  |  |  |  | Lot: 1 |  | Pagina: 1din1 |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Stand. de refer |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42921330-0 | Masina de ambalat blistere |  | DPB-250 |  |  | Frecvența de perforare: 8-35 ori/min Productivitate: 4800 blistere/oră (standard 80x57) Max. zona de formare si adancime: 130x100x26 mm Cursa: 20-120 mm Ambalaj standard: 80x57, 80x35, 95x65, 105x42, 105x55mm (poate fi proiectat ca cerințe ale utilizatorului) Alimentare cu aer: 0,5-0,7Mpa 0,15m3/min Putere totala: 380/220V 50Hz 3.2KW Putere motor: 0,75 kW Film PVC: 0.15mm 0.5x140 Folie de aluminiu PTP: 0,02 mm 0,035X140 Hartie dialitica: 50-100g/m2 x140mm Răcirea matriței: apă de la robinet sau apă reciclată Dimensiune ambalat (LSHV): 2300x560x1410 mm Greutate cu ambalaj: 800 kg |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________              Numele, prenumele:  ___________________________  În calitate de: _____________________

Ofertantul: __________________________________         Adresa:______________________________