Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. ocds-b3wdp1-MD-1561982699336 din 15.07.19 04.07.2019 mun. Chișinău - Autoritatea contractantă: Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ” - Organizatorul procedurii de achiziţie: Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ” - Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație a acoperișului pavilionului din str. Cărbunarilor 9 Cod CPV: 45453000-7 Lista cu cantitățile de lucrări: № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1; RpCI42F; Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi; m2; 446. 2; TRI1AA04B3; Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și mărunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3; t; 4. 3; IzF54A; Termoizolarea exterioara a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala; m2; 79. 4; CE24C; Gargui(gura de scurgere) din tablă zincată de 0,5mm grosime, din țeavă de oțel zincat D=200, confecționare pe șantier, montat prin cimentare Material mărunt(cărbuni, apă tare)=1,0100; buc; 4. 5; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp; kg; 158. 6; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 79. 7; CG01A1; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade; m2; 79. 8; CE23C; Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(подоконики и козыръки из оцынкованых листов толщинои 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравниваюшем слое цементного-известного растфора М 100-Т, закрепленные на кирпичнои кладке более 2м, развернутои ширинои 31-50) Material mărunt(sîrmă, cuie, dibluri, cărbuni, apă tare)=1,0400; m; 56. 9; IzF01C; Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (подкатовка поверхности для нанесения дифузного слоя параизоляции, термоизоляции на потолки любои формы битумнои суспензиеи в один слои); m2; 2525. 10; CE13A2; Invelitori la acoperisuri cu membrană bitominoasa hidroizolatoare care constă dintr-o armatură din fibră de sticlă sau poliester biorezistent cu ambele feţe de acoperire din bitum polimer, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Strat superior, rezistent la razele solare, durata de viață – 15/25 ani, De tip UNIFLEX).; m2; 525. 11; CE13A; Invelitori la acoperisuri cu membrană bitominoasa hidroizolatoare care constă dintr-o armatură din fibră de sticlă sau poliester biorezistent cu ambele feţe de acoperire din bitum polimer, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Strat superior, rezistent la razele solare, durata de viață – 15/25 ani, De tip UNIFLEX).; m2; 2000. 12; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 32. 13; TrB05A1-6; Transportul, materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 60 m; t; 16. NOTĂ: termenul de executare a lucrărilor: 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Inginer Șef Andrei Saratilă