Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Reparatia Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-ul Anenii Noi (Schimbarea timplariei) | Investitor: Primaria s. Puhaceni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2A

Schimbarea timplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea glafuri exterioare la ferestre | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Psi=0.05 W/(m2xK), Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Ufer=1.10 W/(m2xK), transmiterea solara (G-value) - 52.79%, Transmiterea luminii vizibile (Tvis) - 71.0%, indicele general de redare a culorii (Ra) - 96.9%, izolarea fonica - 31.0 dB, Rv - B2; permiabilitatea la apa (P_apa) - 1A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C1: cu 1 deschidere oscilobatanta, 1 deschidere plianta si 1 fixa, in trei canaturi (F-1 - 1800x1750(h) mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 4 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Psi=0.05 W/(m2xK), Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Ufer=1.10 W/(m2xK), transmiterea solara (G-value) - 52.79%, Transmiterea luminii vizibile (Tvis) - 71.0%, indicele general de redare a culorii (Ra) - 96.9%, izolarea fonica - 31.0 dB, Rv - B2; permiabilitatea la apa (P_apa) - 1A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C1: cu 1 deschidere oscilobatanta, 1 deschidere plianta si 1 fixa, in trei canaturi (F-2 - 2000x1750(h) mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 5 | CK57E | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Psi=0.05 W/(m2xK), Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere),, distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Ufer=1.30 W/(m2xK), transmiterea solara (G-value) - 52.79%, Transmiterea luminii vizibile (Tvis) - 71.0%, indicele general de redare a culorii (Ra) - 96.90%, izolarea fonica - 31.0 dB, Rv - B2, permiabilitatea la apa (P_apa) - 1A; permiabilitatea la aer (P_aer) - C1: cu 1 deschidere oscilobatanta, in unu canaturi (F-3 - 750x1200(h) mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,5200 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,6400 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 |
| 6 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Psi=0.05 W/(m2xK), Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Ufer=0.97 W/(m2xK), transmiterea solara (G-value) - 52.79%, Transmiterea luminii vizibile (Tvis) - 71.0%, indicele general de redare a culorii (Ra) - 96.9%, izolarea fonica - 31.0 dB, Rv - B2; permiabilitatea la apa (P_apa) - 1A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C1: cu 1 deschidere oscilobatanta, in trei canaturi (F-4 - 1500x1400(h) mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=300 mm cu dopuri din material plastic in set | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (vitralii) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 10 | RpIzE17A | Desfacerea metalizarilor:captuseli din tabla (aluminiu) Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0400 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8200 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413217309670 | Clorula calciu tehnica tip C solutie 96 % | kg | 0,2400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0800 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 |
| 11 | CL56A | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: constructii stilpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica, si cu geam termopan 4-24-4 mm cu sticla low-e, fixarea umpluturii cu clei (V1 2700x7100(h) mm) Materiale marunte (cirpe, nit)=1,0050 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6790 |
|  | 2811106301301 | Сonstructii pentru vitraliu din materiale de compozit de sticla termopan | m2 | 1,0000 |
|  | 2811106301302 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S | m2 | 0,0600 |
|  | 2811106301303 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R | m2 | 0,0600 |
|  | 2462106100001 | Clei structural DINITROL 410UV | l | 0,4241 |
|  | 2462106100002 | Structura pregatitoare DINITROL 550 | l | 0,0261 |
|  | 2462106100003 | Clei structural DINITROL 500 | l | 0,2513 |
|  | 2462106100004 | Curatitor universal IINYTROL 582 | l | 0,1090 |
|  | 2873122000754 | Piese de fixare din otel | kg | 0,5500 |
|  | 2874115500446 | Surub de fixare MP 12x100 | buc | 1,6500 |
|  | 2524217304418 | Banda cu strat lipicios | 10 kg | 0,3350 |
|  | 2732103600806 | Tabla de otel zincat 0,5mm | kg | 0,3820 |
|  | 2732103600807 | Tabla de otel zincat 0,8mm | kg | 0,2380 |
|  | 2732103600808 | Tabla de otel zincat 1,0mm | kg | 0,1990 |
|  | 2874115500447 | Surub zincat cu autofiletare | kg | 0,2050 |
|  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,0490 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3190 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1344 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0482 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,1845 |
| 12 | CL56A | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: constructii stilpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica, si cu geam termopan 4-24-4 mm cu sticla low-e, fixarea umpluturii cu clei inclusiv 2 usi de acces 1600x2300(h) mm(V2 22820x2900(h) mm) Materiale marunte (cirpe, nit)=1,0050 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6790 |
|  | 2811106301301 | Сonstructii pentru vitraliu din materiale de compozit de sticla termopan | m2 | 1,0000 |
|  | 2811106301302 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S | m2 | 0,0600 |
|  | 2811106301303 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R | m2 | 0,0600 |
|  | 2462106100001 | Clei structural DINITROL 410UV | l | 0,4241 |
|  | 2462106100002 | Structura pregatitoare DINITROL 550 | l | 0,0261 |
|  | 2462106100003 | Clei structural DINITROL 500 | l | 0,2513 |
|  | 2462106100004 | Curatitor universal IINYTROL 582 | l | 0,1090 |
|  | 2873122000754 | Piese de fixare din otel | kg | 0,5500 |
|  | 2874115500446 | Surub de fixare MP 12x100 | buc | 1,6500 |
|  | 2524217304418 | Banda cu strat lipicios | 10 kg | 0,3350 |
|  | 2732103600806 | Tabla de otel zincat 0,5mm | kg | 0,3820 |
|  | 2732103600807 | Tabla de otel zincat 0,8mm | kg | 0,2380 |
|  | 2732103600808 | Tabla de otel zincat 1,0mm | kg | 0,1990 |
|  | 2874115500447 | Surub zincat cu autofiletare | kg | 0,2050 |
|  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,0490 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3190 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1344 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0482 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,1845 |
| 13 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg | buc |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 |
| 14 | CL56A | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: constructii stilpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica, si cu geam termopan 4-24-4 mm cu sticla low-e, fixarea umpluturii cu clei (V3 22820x3350(h) mm) Materiale marunte (cirpe, nit)=1,0050 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6790 |
|  | 2811106301301 | Сonstructii pentru vitraliu din materiale de compozit de sticla termopan | m2 | 1,0000 |
|  | 2811106301302 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S | m2 | 0,0600 |
|  | 2811106301303 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R | m2 | 0,0600 |
|  | 2462106100001 | Clei structural DINITROL 410UV | l | 0,4241 |
|  | 2462106100002 | Structura pregatitoare DINITROL 550 | l | 0,0261 |
|  | 2462106100003 | Clei structural DINITROL 500 | l | 0,2513 |
|  | 2462106100004 | Curatitor universal IINYTROL 582 | l | 0,1090 |
|  | 2873122000754 | Piese de fixare din otel | kg | 0,5500 |
|  | 2874115500446 | Surub de fixare MP 12x100 | buc | 1,6500 |
|  | 2524217304418 | Banda cu strat lipicios | 10 kg | 0,3350 |
|  | 2732103600806 | Tabla de otel zincat 0,5mm | kg | 0,3820 |
|  | 2732103600807 | Tabla de otel zincat 0,8mm | kg | 0,2380 |
|  | 2732103600808 | Tabla de otel zincat 1,0mm | kg | 0,1990 |
|  | 2874115500447 | Surub zincat cu autofiletare | kg | 0,2050 |
|  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,0490 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3190 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1344 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0482 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,1845 |
| 15 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri compozite din aluminiu, pentru lucrari exterioare, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (se exclude - Ksal=0.9 - suprafata fara termoizolare) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 Coeficient al manoperei=0,9000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0300 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 17 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, cu supralumina, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere rezistenta la razele UV, in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) in doua canaturi (U-1 - 1400x2100(h) mm) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306010 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel in 2 canturi | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 18 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) intr-un canat (U-2 - 1000x1900(h) mm) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 19 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) intr-un canat cu supralumina (U-3 - 1000x(2100+400)(h) mm) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) intr-un canat (U-4 - 900x1750(h) mm) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |