| Muzeul de Arta Strada 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-2017(2-4-4)

Lucrari de hidroizolare orizontala pereti demisol.. Blocul V1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Hidroizolatie orizontala (bariera orizontala) - pl.5 - R |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 960,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 489,600 |  |  |
| 2 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 960,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 480,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 345,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,760 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 9,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,400 |  |  |
| 3 | RCsU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 960,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 489,600 |  |  |
| 4 | CC11A |  | Injectarea cu solutie hidroizolatoare CO 81, in canale cu diametrul de 18 mm (852buc. x 0.39m + 108 buc. x0.3m ) |  |  | m |  | 364,700 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B84.97 |  |  | h-om |  | 127,645 |  |  |
|  | 2414217327450 |  | Lichid hidrofob Ceresit CO 81 |  |  | kg |  | 618,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,459 |  |  |
|  | 2952270003333 |  | Pompa de injectat |  |  | h-ut |  | 14,588 |  |  |
| 5 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de etansare CX 15, dupa instalatii sau consolidari (V=0,093 m3; g=1400kg/m3) |  |  | buc |  | 406,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 203,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,600 |  |  |
|  | 2651122100402CX |  | Mortar de etansare CX 15 |  |  | kg |  | 130,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,485 |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolatie orizontala (bariera orizontala) - pl.5 - R |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari socialede stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |