| Reparatii curente a incaperilor din cadrul IMSP SCM "Gheorghe Paladi" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta Bloc E

Bloc E

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Casa Scarii - Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TAVANE (15m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 107,10 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 16,50 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
| 9 |  |  | TAVANE MARSURI SCARI (44m2) |  |  | m2 |  | 0,00 |  |
| 10 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 44,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,20 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 17,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,64 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
| 11 |  |  | GLAFURI FERESTRE SI USI (21m2) |  |  | m2 |  | 0,00 |  |
| 12 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 21,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,55 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,26 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
| 13 |  |  | PERETI (128m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 14 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 128,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 128,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,40 |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 128,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 156,16 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 913,92 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,11 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 128,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,40 |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 128,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 70,40 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 51,20 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |
| 19 |  |  | USI INTERIOARE |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 20 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din pvc (usi) 2buc |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,07 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 22 |  |  | BALUSTRADA METAL SCARA (15m/11m2) |  |  | m |  | 0,00 |  |
| 23 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,32 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,10 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,16 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,10 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa Scarii - Reparatii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |