| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Lucrări de reparații curente a acoperișului Depozitului nr.5, mun. Chișinău | Formular. nr. 1 |
| --- | --- |

Lista descifrată a lucrărilor

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 |  |
| 1.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |
| 1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| 1.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |
| 2.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,09 |
| 2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 2.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 |  |
| 3.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 |
| 3.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
| 3.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 4 | RpIzC10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade. | m2 |  |
| 4.1 | 2682162607673 | Placi din vata minerala G 100 | m2 | 1,01 |
| 4.2 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,53 |
| 4.3 | 01412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,31 |
| 4.4 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |
| 4.5 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 0,50 |
| 4.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) | % | 5,00 |
| 4.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |
| 4.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
| 4.9 | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,01 |
| 4.10 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,00 |
| 5 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm. | m |  |
| 5.1 | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 5.2 | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,73 |
| 5.3 | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,09 |
| 5.4 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 0,18 |
| 5.5 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,03 |
| 5.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,10 |
| 5.7 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 5.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 5.9 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,00 |
| 5.10 | 2874115893268 | BOLT | buc | 4,00 |
| 5.11 | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,00 |
| 5.12 | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,00 |
| 5.13 | 2222222222992 | Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | % | 5,00 |
| 5.14 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,53 |
| 5.15 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,30 |
| 5.16 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 5.17 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 |  |
| 6.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
| 6.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |
| 6.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 |
| 6.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,01 |
| 6.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
| 6.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 6.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 6.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
| 7 | RpIzC01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2 |  |
| 7.1 | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,35 |
| 7.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,00 |
| 7.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) | % | 5,00 |
| 7.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |
| 7.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 7.6 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,00 |
| 8 | RpIzC03A1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum. | m2 |  |
| 8.1 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 1,10 |
| 8.2 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |
| 8.3 | 01412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,30 |
| 8.4 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |
| 8.5 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 0,50 |
| 8.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) | % | 5,00 |
| 8.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,05 |
| 8.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 8.9 | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,03 |
| 8.10 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,00 |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, în două straturi (I strat - 3 kg/m2, stratul II 4,6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. | m2 |  |
| 9.1 | 2682132600470 | Membrane bituminoase stratu I 3kg m2 | m2 | 1,15 |
| 9.2 | 2682132600470 | Membrane bituminoase stratul II 4,6 kg m2 | m2 | 1,15 |
| 9.3 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,60 |
| 9.4 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,00 |
| 9.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,45 |
| 9.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
| 9.7 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,20 |
| 9.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 10 | CE24I | Adaptoare d. 110 mm | buc |  |
| 10.1 | 2710403642598 | Aeratore din plastic cu diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 10.2 | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 3,00 |
| 10.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,30 |
| 11 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm. | m |  |
| 11.1 | 2523156720449 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=15 cm | m | 1,05 |
| 11.2 | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate | buc | 1,40 |
| 11.3 | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,10 |
| 11.4 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 |
| 11.5 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 |
| 11.6 | 2874115836988 | SURUBURI DE FIXARE JGHEABURI | buc | 10,00 |
| 11.7 | 2222222222992 | Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit) | % | 3,50 |
| 11.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 |
| 11.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
| 11.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 12 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm. | m |  |
| 12.1 | 2710406311727 | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=9 cm | m | 1,05 |
| 12.2 | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,50 |
| 12.3 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,50 |
| 12.4 | 2875276312198 | COT DE CAPAT LA BURLAN (ARUNCATOR APA) | buc | 0,25 |
| 12.5 | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 0,25 |
| 12.6 | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) | buc | 0,50 |
| 12.7 | 2222222222992 | Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit) | % | 2,50 |
| 12.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |
| 12.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| 12.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 13 | CE30B | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero). | m2 |  |
| 13.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,00 |
| 13.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,12 |
| 13.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,05 |
| 13.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,32 |
| 13.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 13.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 14 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc culoare gri, grosimea 0,45 mm. | m2 |  |
| 14.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata (culoare gri, grosimea 0,45 mm) | m2 | 1,15 |
| 14.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,60 |
| 14.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,00 |
| 14.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,00 |
| 14.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,33 |
| 14.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,10 |
| 14.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,00 |
| 14.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,10 |
| 14.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 14.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 15 | TrI1AA02D3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3. | t |  |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 |
| 16 | TsI51B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km. | t |  |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,08 |