ANEXE NR. 1 – 6 LA ANUNȚUL DE PARTICIPARE

Anexa nr. 1

Servicii transport date „100/100 Mbps 2 IP 2 Canale ”

pentru perioada 2023 – 2025

Cerinţe către servicii (Lotul nr.1)

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic – Prestatorul, va înainta oferta comercială de conectare la servicii transport date a 45 oficii teritoriale ale Agenției Servicii Publice, conform Tabelului nr.1.

  - Prestarea serviciilor se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

  - Parametrii serviciilor:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice, cerinţe | Cantitatea/ volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii transport date | - Viteză de acces resurse MDIX (download/upload): 100/100 Mbps, trafic nelimitat; - Alocarea a 2 IP adrese publice fixe (1 IP pe conexiunea principală, 1 IP pe conexiunea de backup); - Round Trip Time admis < 10 ms (pentru trafic MDIX); - Packet loss maxim admis < 0.5%. | 45 (conform Tabelului nr.1) |

  - Prestatorul va asigura la fiecare din cele 45 conexiuni de bază indicate în Tabelul nr. 1 câte o conexiune alternativă (este preferabilă utilizarea fibrei optice) de rezervă (backup) cu următorii parametri: MDIX trafic - nelimitat, viteza de acces la resurse MDIX – minim 10/10 Mbps (download/upload).

  - Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor, etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare, etc.), necesare pentru conectarea serviciului la echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate, costul echipamentului trebuie să fie inclus în costul serviciului.

  - Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice, interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Disponibilitatea zilnică a serviciului prestat unui oficiu în orele de lucru (07:00-19:00) - minimum 97 %.

Se consideră indisponibilitate a serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici necesari.

  - Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor - 17 ore pe zi (6:00-23:00), 7 zile pe săptămână.

  - În cazul transferării oficiului teritorial din Tabelul nr.1 pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea serviciilor prestate pe adresa nouă.

  - În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 1, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 2023 – 2025 (cu ajustarea periodică a Serviciilor).

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

- Evaluarea ofertei:

  - Oferta se va examina per lot integral, în cazul în care nu poate fi asigurată conectarea tuturor oficiilor menționate în Tabelul nr.1, oferta va fi respinsă.

Lista oficiilor teritoriale unde se cere de realizat servicii transport date „100/100 Mbps 2 IP” (lotul nr.1):

Tabelul nr.1

| Nr. | Localitate | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | or. Anenii-Noi | str. Alexandr Suvorov, nr. 2b (CM*) |
| 2 | mun. Bălți | piaţa Vasile Alecsandri, nr. 8 (CM) |
| 3 | mun. Bălţi | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 131 (SÎT CCA*) |
| 4 | or. Basarabeasca | str. Naberejnaia, nr. 9 (CM) |
| 5 | or. Briceni | str. Independenţei, nr. 21 (CM) |
| 6 | mun. Cahul | str. Prospectul Republicii, nr. 24G (CM) |
| 7 | or. Călărași | str. Bojole, nr. 2 (CM) |
| 8 | or. Cantemir | str. Basarabia, nr. 4 (CM) |
| 9 | or. Căușeni | bd. Mihai Eminescu, nr. 4 (CM) |
| 10 | or. Căușeni | str. Alba Iulia, nr. 46 (SÎT CCA) |
| 11 | mun. Ceadîr-Lunga | str. Lenin, nr. 9b (CM) |
| 12 | mun. Chișinău | str.M.Sadoveanu, nr. 17 (CM) |
| 13 | mun. Chişinău | str. Decebal, nr. 6 (CM) |
| 14 | mun. Chişinău | str. Salcîmilor, nr. 28 (SÎT CCA) |
| 15 | or. Cimișlia | str. Alexandru cel Bun, nr. 133 (CM) |
| 16 | mun. Comrat | str. Lenin, nr. 36 (CM) |
| 17 | or. Criuleni | str. 31 August 1989, nr.139 (CM) |
| 18 | or. Criuleni | str. Orheiului, nr, 56 (SÎT CCA) |
| 19 | or. Dondușeni | str. 31 August 1989, nr.6/1 (CM și SSC*) |
| 20 | or. Drochia | str.Mitropolitul Varlam, nr. 2/F (CM) |
| 21 | mun. Edineț | str. 31 August 1989, nr.40 (CM) |
| 22 | mun. Edineţ | str. Gagarin, nr. 72, (SÎT CCA) |
| 23 | or. Fălești | str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 18 (CM) |
| 24 | or. Florești | bd. Victoriei, nr. 1, oficiul 58 (CM) |
| 25 | or. Glodeni | str.Vasile Zgîrcea, nr. 15/1 (CM) |
| 26 | mun. Hîncești | str. Chişinău, nr. 12/a (CM) |
| 27 | mun. Hînceşti | str. Industrială, nr. 1A (SÎT CCA) |
| 28 | or. Ialoveni | str. Alexandru cel Bun, nr. 31 (CM) |
| 29 | or. Leova | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr. 2/B (CM) |
| 30 | or. Nisporeni | str. Ioan Vodă cel Viteaz, nr. 5 (CM) |
| 31 | or. Ocnița | str. Mihai Viteazul, nr. 72/B (CM) |
| 32 | mun. Orhei | str. Unirii, nr. 51 (SÎT CCA) |
| 33 | mun. Orhei | str. Vasile Lupu, nr. 47 (CM) |
| 34 | or. Rezina | str. Alexandr Matrosov, nr. 4 (CM) |
| 35 | or. Rîșcani | str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1 (CM) |
| 36 | or. Sîngerei | str. Independenții, nr. 95/3 (CM) |
| 37 | or. Șoldănești | str. 31 August 1989, nr.7 (CM) |
| 38 | mun. Soroca | str. Ion Creangă, nr. 19/1 (CM) |
| 39 | or. Ștefan-Vodă | str. Nicolae Testemiţeanu, nr. 4 (CM) |
| 40 | mun. Strășeni | str. Mihai Eminescu, nr. 51B (CM) |
| 41 | or. Taraclia | str. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 32 (CM) |
| 42 | or. Telenești | str. 31 August 1989, nr.18 (CM și SSC) |
| 43 | mun. Ungheni | str. Naţională, nr. 21 (CM) |
| 44 | mun. Ungheni | str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.164 (SÎT CCA) |
| 45 | or. Vulcanești | str. Lenina, nr. 93b (CM) |

* CM          - Centru multifuncțional;

* DC           - Departamentul Cadastru;

* SÎT CCA - Secţia înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto;

* SSC         - Serviciul stare civilă.

_________________________________________________________________

Anexa nr. 2

Servicii transport date „Ethernet Layer 2”

pentru perioada 2023 – 2025

Cerinţe către servicii (lotul nr.2)

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs – Prestatorul, va înainta oferta comercială de conectare prin canal magistral la sediul central al Agenției Servicii Publice (str.Pușkin, nr. 42) a 4 oficii teritoriale, conform Tabelului nr.2.

  - Serviciile transport date necesare vor fi organizate în baza serviciilor „Ethernet Layer 2” (conexiune „Layer 2” punct - punct între două locații prin rețeaua Prestatorului).

  - Prestarea serviciilor „Ethernet Layer 2” se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

  - Parametrii serviciilor Ethernet Layer 2:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice / cerinţe | Cantitatea / volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii „Ethernet Layer 2” | - Viteză garantată (download/upload)- conform Tabelului nr.2; - Trafic – nelimitat. | 4 (conform Tabelului nr.2) |

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Disponibilitatea zilnică a serviciului prestat unui oficiu în orele de lucru (07:00-19:00) - minimum 97 %.

Se consideră indisponibilitate a serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici necesari.

  - Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor, etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare, etc.), necesare pentru conectarea serviciului la echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate, costul echipamentului trebuie să fie inclus în costul serviciului.

  - Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice prin fibră optică, interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

  - În cazul transferării oficiului teritorial din Tabelul nr.2 pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea serviciilor prestate pe adresa nouă.

  - În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 2, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

  - Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor - 17 ore pe zi (6:00-23:00), 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 2023 – 2025 (cu ajustarea periodică a Serviciilor).

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

- Evaluarea ofertei:

  - Oferta se va examina per lot integral, în cazul în care nu poate fi asigurată conectarea tuturor oficiilor menționate în Tabelul nr.2, oferta va fi respinsă.

- Lista oficiilor teritoriale unde se cere de realizat servicii „Ethernet Layer 2” (lotul nr.2):

Tabelul nr.2

| Nr. | Denumirea oficiu | Localitate | Adresa | Viteza garantată (Down/Up), Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 | 100/100 |
| 2 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. Puşkin, nr. 47 | 100/100 |
| 3 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. Alexandru cel Bun, nr. 56 | 100/100 |
| 4 | Bloc administrativ | mun.Chişinău | str. Puşkin, nr. 42 (conexiune magistrală) | 100/100 |

_________________________________________________________________

Anexa nr. 3

Servicii transport date  „50/50 Mbps 1 IP”

pentru perioada 2023 – 2025

Cerinţe către servicii (lotul nr.3):

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs – Prestatorul, va înainta oferta comercială de conectare la servicii transport date a 61 oficii teritoriale ale Agenției Servicii Publice, conform Tabelului nr.3.

  - Prestarea serviciilor transport date se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

  - Parametrii serviciilor transport date:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice / cerinţe | Cantitatea / volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii transport date | - Viteză de acces resurse MDIX (download/upload): 50/50 Mbps, trafic nelimitat; - Alocarea unei IP adrese publice fixe; - Round Trip Time admis < 10 ms (pentru MDIX); - Packet loss maxim admis < 0.5%. | 61 (conform Tabelului nr.3) |

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor - 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Disponibilitatea zilnică a serviciului prestat unui oficiu în orele de lucru (07:00-19:00) - minimum 97 %.

Se consideră indisponibilitate a serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici necesari.

  - Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor, etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare, etc.), necesare pentru conectarea serviciului la echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate, costul echipamentului trebuie să fie inclus în costul serviciului.

  - Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice prin fibră optică, interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

  - În cazul transferării unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 3 pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea serviciilor prestate pe adresa nouă.

  - În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 3, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

  - Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor - 17 ore pe zi (6:00-23:00), 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 2023 – 2025 (cu ajustarea periodică a Serviciilor).

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

- Evaluarea ofertei:

  - Oferta se va examina per lot integral, în cazul în care nu poate fi asigurată conectarea tuturor oficiilor menționate în Tabelul nr. 3, oferta va fi respinsă.

- Lista oficiilor teritoriale unde se cere de realizat servicii transport date „50/50 Mbps

1 IP” (lotul nr.3):

Tabelul nr.3

| Nr. | Denumire oficiu | Localitate | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSC | mun. Bălţi (maternitate) | str. Decebal, nr. 101 |
| 2 | SSC | mun. Bălţi | str. Independenţei, nr. 26 |
| 3 | BÎT | or. Briceni | str. Uzinelor, nr. 2L |
| 4 | SÎUD | mun. Cahul | str. 31 August, nr. 11 |
| 5 | SEAI* | or. Căinari | str. Trandafirilor, nr. 57 |
| 6 | BÎT | or. Călăraşi | str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.6 |
| 7 | SSC | or. Călăraşi | str. Biruinței, nr. 1 |
| 8 | SÎUD | or. Căuşeni | str. A. Mateevici, nr. 3 A |
| 9 | SSC | mun. Chișinău (Rîșcani, maternitate) | bd. Grigorie Vieru, nr. 12 |
| 10 | SSC | mun. Chișinău (Ciocana) | bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 3 |
| 11 | SSC | mun. Chișinău (Centru, înregistrare căsătorii) | str. Alexei Mateevici, nr. 25 |
| 12 | SSC | mun. Chișinău (Centru, înregistrare decese) | str. Alexei Mateevici, nr. 11 |
| 13 | SSC | mun. Chișinău (Botanica, maternitate) | str. Burebista, nr. 93 |
| 14 | SSC | mun. Chișinău (Centru, maternitate) | str. Melestiu, nr. 20 |
| 15 | SSC | mun. Chişinău (Centru, municipal) | str. Maria Cibotaru, nr. 1 |
| 16 | ASP | mun. Chişinău | str. Puşkin, nr. 42 |
| 17 | SÎT 1* | mun. Chişinău | str. Bucuriei, nr. 18A |
| 18 | SÎT 2 | mun. Chişinău (East AutoLada) | str. Cucorilor, nr. 14 |
| 19 | SÎT 4 | mun. Chişinău | str. Munceşti, nr. 271 A |
| 20 | SÎT 6 | mun. Chişinău (Mercedes) | str. Rădăuţanu, nr. 1 |
| 21 | SÎT 7 | mun. Chişinău (Pruncul) | or.Vatra, str. Pietrăriei, nr. 3 |
| 22 | SÎT 8 | mun. Chişinău | str. Vlad Țepeş, nr. 3 |
| 23 | SÎT 9 | mun. Chişinău (Varniţa) | str. Uzinelor, nr. 8/1 |
| 24 | SÎT 10 | mun. Chişinău (TAXI-Serv) | str. Calea Ieșilor, nr. 14 |
| 25 | SÎT 11 | mun. Chișinău | str. Socoleni, nr. 1 |
| 26 | SÎT 12 | mun. Chișinău | s.Trușeni, str. Calea Ieșilor, nr. 103 |
| 27 | STS* | mun. Chişinău | str. Asachi, nr. 11 |
| 28 | Arhiva | mun. Chişinău | str. Mesager, nr. 5 |
| 29 | SCL* | mun. Chişinău | str. Pădurii, nr. 13 |
| 30 | SIP* | mun. Chişinău | str. Gurie Grosu, nr. 7 |
| 31 | SÎUD* | mun. Comrat | str. Comsomoliskaia, nr. 24 A |
| 32 | SEAI și SSC | or. Coşniţa | str. Păcii, nr. 49 |
| 33 | BÎT | or. Drochia | str. Sfatul Țării, nr. 29 |
| 34 | SSC | or. Drochia | str. Independenţei, nr. 17 |
| 35 | SÎUD | mun. Edineţ | str. Ștefan Vodă, nr. 18 |
| 36 | SSC | mun. Edineţ | str. Independenţei, nr. 59 |
| 37 | SSC | or. Făleşti | str. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 18 |
| 38 | BÎT | or. Floreşti | bd. Victoriei, nr. 55 |
| 39 | BÎT | or. Glodeni | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 40/1 |
| 40 | SSC | or. Glodeni | str. Tricolorului, nr. 30 |
| 41 | BÎT | or. Ialoveni | str. Basarabia, nr. 2/4 |
| 42 | SÎUD | mun. Orhei | str. Mihai Eminescu, nr. 11, of. 58 |
| 43 | SEAI | or. Otaci | str. Valerii Gaiciuc, nr.20 |
| 44 | BÎT și SSC | or. Rezina | str. Mihai Eminescu, nr.1 |
| 45 | SEAI și BÎT | s. Sănătăuca | s. Sănătăuca |
| 46 | SSC | s. Sănătăuca | s. Sănătăuca |
| 47 | BÎT și SSC | or. Sîngerei | str. Boris Glavan, nr. 5 |
| 48 | BÎT | mun. Soroca | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 92 |
| 49 | SÎUD | mun. Soroca | str. Alexandru cel Bun, nr. 16 |
| 50 | SSC | mun. Soroca | str. Independenţei, nr. 74 |
| 51 | BÎT | mun. Străşeni | Traseul Chișinău-Ungheni, intersecție s. Roșcana |
| 52 | BÎT | or. Ştefan Vodă | str. Industrială, nr. 8 |
| 53 | BÎT | or. Telenești | str. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 66 |
| 54 | SEAI | s. Ustia | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 61 |
| 55 | SEAI și BÎT | s. Varniţa | str. Ghenadie Braga nr.2/A |
| 56 | SSC | s. Varniţa | str. Tighina, nr. 64 |
| 57 | BÎT | or. Vulcăneşti | str. Plotnicov, nr. 36 |
| 58 | SÎT 13 | mun. Chişinău | str. Vadul lui Vodă, nr. 120 |
| 59 | BÎT 2 | mun. Bălţi | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 131 |
| 60 | BÎT | or. Anenii Noi | nr. cad. 1039101.242.01 |
| 61 | BÎT | or. Fălești | str. Cernăuți, nr. 1 |

*BÎT  	     - Birou înmatriculare a transportului;

* SCL        - Secția cercetări de laborator;

* SEAI       - Serviciul eliberare a actelor de identitate;

* SIP          - Secția instruirea personalului;

* SÎT          - Secţia înmatriculare a transportului;

* SÎUD      - Serviciul înregistrare a unităţilor de drept;

* SSC        - Serviciul stare civilă;

* STS         - Secția transportări securizate.

_________________________________________________________________

Anexa nr. 4

Servicii transport date „100/100 Mbps 1 IP”

pentru perioada 2023 – 2025

Cerinţe către servicii (lotul nr.4):

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs – Prestatorul, va înainta oferta comercială de conectare la servicii transport date a 50 oficii teritoriale al Agenției Servicii Publice, conform Tabelului nr.4.

  - Prestarea serviciilor se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

  - Parametrii serviciilor transport date:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice / cerinţe | Cantitatea / volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii transport date | - Viteză de acces resurse MDIX (download/upload): 100/100 Mbps, trafic nelimitat; - Alocarea unei IP adrese publice fixe; - Round Trip Time admis < 10 ms (pentru trafic MDIX); - Packet loss maxim admis < 0.5%. | 50 (conform Tabelului nr. 4) |

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Disponibilitatea zilnică a serviciului prestat unui oficiu în orele de lucru (07:00-19:00) - minimum 97 %.

Se consideră indisponibilitate a serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici necesari.

  - Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor, etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare, etc.), necesare pentru conectarea serviciului la echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate, costul echipamentului trebuie să fie inclus in costul serviciului.

  - Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice prin fibră optică. Interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

  - În cazul transferării unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 4 pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea serviciilor prestate pe adresa nouă.

  - În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 4, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

  - Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor - 17 ore pe zi (6:00-23:00), 7 zile pe săptămână.

Perioada de prestare a serviciilor:  2023 – 2025 (cu ajustarea periodică a Serviciilor).

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

- Evaluarea ofertei:

  - Oferta se va examina per lot integral, în cazul în care nu poate fi asigurată conectarea tuturor oficiilor menționate în Tabelul nr. 4, oferta va fi respinsă.

- Lista oficiilor teritoriale unde se cere de realizat servicii transport date (lotul nr.4):

Tabelul nr.4

| Nr. | Localitate | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | or. Anenii Noi | str. Tighina, nr. 8 (SCT*) |
| 2 | or. Basarabeasca | str. Scolinaea, nr. 2A (SCT) |
| 3 | mun. Bălți | str. Mihail Sadoveanu, nr.1/A (SCT) |
| 4 | mun. Bălţi | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 131 (SÎT CCA*) |
| 5 | or. Briceni | str. Independenţei, nr. 34 (SCT) |
| 6 | mun. Cahul | str. Prospectul Republicii, nr. 24G (SÎT CCA*) |
| 7 | mun. Cahul | str. Bogdan Petreceicu Hașdeu, nr.13 (SCT) |
| 8 | or. Cantemir | str. M. Eminescu, nr. 11 (SCT) |
| 9 | or. Căinari | str. Constantin Negraia, nr. 8 (SCT) |
| 10 | or. Călărași | str. Pantelimon Halippa, nr.13 (SCT) |
| 11 | or. Căușeni | str. Alba Iulia, nr. 46 (SÎTCCA) |
| 12 | or. Căușeni | str. Meşterul Stanciu, nr. 3 (SCT) |
| 13 | mun.Ceadîr - Lunga | str. Lenin, nr. 52 (SCT) |
| 14 | mun. Chişinău | bd. Moscova, nr. 8 (sediu) |
| 15 | mun. Chișinău | str. Armeneasca, nr.42B (SCT) |
| 16 | mun. Chișinău | str. Ialoveni, nr.100/B (SCT) |
| 17 | mun. Chișinău | str. Salcîmilor, nr. 28 (SÎT CCA) |
| 18 | or. Cimișlia | bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr.14 (SCT) |
| 19 | mun. Comrat | str. Lenin, nr. 36 (CM) (SÎTCCA) |
| 20 | mun. Comrat | str. Tretiakova, nr. 36 (SCT) |
| 21 | or. Criuleni | str. Orheiului, nr. 56 (SÎTCCA) |
| 22 | or. Criuleni | str. 31 august 1989, nr. 139 (SCT) |
| 23 | or. Dondușeni | str. Independenţei, nr. 43 (SCT) |
| 24 | or. Drochia | str. Mitropolitului Varlaam, nr. 35 (SCT) |
| 25 | rn. Dubăsari | com. Coșnița, str. Mihai Eminescu nr. 8/a (SCT) |
| 26 | mun. Edineţ | str. Gagarin, nr. 72 (SÎTCCA) |
| 27 | mun. Edineț | str. 31 august 1989, nr. 40 (SCT) |
| 28 | or. Fălești | str. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr.38 (SCT) |
| 29 | or. Florești | str. Gării, nr. 5 (SCT) |
| 30 | or. Glodeni | str. Tricolorului, nr.32 (SCT) |
| 31 | mun. Hînceşti | str. Industrială, nr.1A (SÎTCCA) |
| 32 | mun. Hîncești | str. Mihalcea Hîncu, nr.157 (SCT) |
| 33 | or. Ialoveni | str. Prieteniei, nr.12 (SCT) |
| 34 | or. Leova | str. Maxim Gorki, nr. 5 (SCT) |
| 35 | or. Nisporeni | str. Alexandru cel Bun, nr. 55 (SCT) |
| 36 | or. Ocnița | str. Mihai Viteazul, nr. 72/B (CM +SÎT CCA ) |
| 37 | or. Ocnița | str. Mihai Viteazul, nr. 21a (SCT) |
| 38 | mun. Orhei | str. Unirii, nr. 51 (SÎTCCA) |
| 39 | mun. Orhei | str. Vasile Lupu, nr.38 (SCT) |
| 40 | or. Rezina | str. Mihai Eminescu, nr. 6 (SCT) |
| 41 | or. Rîșcani | str. 31 august 1989, nr.18 (SCT) |
| 42 | or. Sîngerei | str. Independenței, nr. 96 (SCT) |
| 43 | mun. Soroca | str. Mihai Sadoveanu, nr. 21 (SCT) |
| 44 | mun. Strășeni | str. Ştefan cel Mare și Sfînt, nr. 135 (SCT) |
| 45 | or. Ștefan Vodă | str. 31 august 1989, nr. 15 (SCT) |
| 46 | or. Taraclia | str. Ștefan cel Mare, nr.19a (SCT și BÎT) |
| 47 | or. Telenești | str. Renaşterii, nr. 62a (SCT) |
| 48 | mun. Ungheni | str. Stefan cel Mare și Sfânt, nr. 164 (SÎTCCA) |
| 49 | mun. Ungheni | str. Mihai Eminescu, nr.24 (SCT) |
| 50 | or. Vulcănești | str. Lenin, nr.88 (SCT) |

* BÎT        - Birou înmatriculare a transportului;

* SCT       - Serviciul cadastral teritorial.

_________________________________________________________________

Anexa nr. 5

Servicii transport date „FO direct”

(mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 cu sediul central mun. Chișinău, str. Pușkin,      nr. 42) pentru perioada 2023 – 2025

Cerinţe către servicii (lotul nr.5):

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs – Prestatorul, va înainta oferta comercială de asigurare a serviciilor transport  date  între  oficiile  teritoriale  ale  Agenției Servicii Publice  prezentate în Tabelul nr. 5.

  - Prestarea serviciilor se va efectua prin intermediul unui cablu de fibră optică „single mode” cu 8 fibre (conexiune fizică optică directă) montat subteran, care va asigura interconectarea sediilor indicate în Tabelul nr.5:

Tabelul nr. 5

| Localitate | Sediul 1 | Sediul 2 | Cerințe |
| --- | --- | --- | --- |
| mun. Chișinău | str. Alexandru cel Bun, nr. 56, etajul 3, nod comunicațional F3 | str. Pușkin, nr. 42, etajul 3, sala de servere B, bir.331 | Cablu Fiber Optic, 8 Core, Outdoor, SMF, SC-SC |

  - Prestatorul va poza capetele cablului optic pînă la dulapuri comunicaționale de pe adresele indicate în Tabelul nr. 5. Pentru terminarea fibrelor optice Prestatorul va instala câte un panou de distribuție constructiv rack 19”, fibrele optice vor fi sudate la conectoare de tip SC. Viteza garantată a conexiunii optice după conectarea portului optic la echipamentul terminal al Agenției Servicii Publice -  minim 1000/1000 Mbps (regim duplex).

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 2023 – 2025 (cu ajustarea periodică a Serviciilor).

  - Prestatorul va oferi garanție a lucrărilor efectuate pe perioada prestării serviciilor.

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

_________________________________________________________________

Anexa nr. 6

Servicii transport date „FO direct”

(mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 47 cu sediul central mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42)

pentru perioada 2023 – 2025

Cerinţe către servicii (lotul nr.6):

- Parametrii tehnici:

  - Agentul economic participant la concurs – Prestatorul, va înainta oferta comercială de asigurare a serviciilor transport date  între  oficiile  teritoriale ale  Agenției  Servicii Publice prezentate în Tabelul nr. 6.

  - Prestarea serviciilor se va efectua prin intermediul unui cablu de fibră optică „single mode” cu 8 fibre (conexiune fizică optică irect) montat subteran, care va asigura interconectarea sediilor indicate în Tabelul nr. 6:

Tabelul nr. 6

| Localitate | Sediul 1 | Sediul 2 | Cerințe |
| --- | --- | --- | --- |
| mun. Chișinău | str. Pușkin, nr. 47, etajul 1, dulap comunicațional | str. Pușkin, nr. 42, etajul 3, sala de servere B, bir.331 | Cablu Fiber Optic, 8 Core, Outdoor, SMF, SC-SC |

  - Prestatorul va poza capetele cablului optic până la dulapuri comunicaționale de pe adresele indicate în Tabelul nr. 6. Pentru terminarea fibrelor optice Prestatorul va instala câte un panou de distribuție constructiv rack 19”, fibrele optice vor fi sudate la conectoare de tip SC. Viteza garantată a conexiunii optice după conectarea portului optic la echipamentul terminal al Agenției Servicii Publice - minim 1000/1000 Mbps (regim duplex).

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 2023 –2025 (cu ajustarea periodică a Serviciilor).

  - Prestatorul va oferi garanție a lucrărilor efectuate pe perioada prestării serviciilor.

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.