CAIET DE SARCINI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_ Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice pentru blocurile de studii ale ASEM

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 m.Chișinău

LOTUL 1  Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice pentru blocurile de studii ale ASEM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. PT-19, ID-0.4kV |  |  |  |
| 1 | 08-03-521-30 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A | buc | 1,00 |  |
| 2 | 08-03-523-4 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A | buc | 3,00 |  |
|  |  | 1.2. Panou de distributie PDG montat in PT |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |  |
| 4 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A | buc | 1,00 |  |
| 5 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 3,00 |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Descarcator ОПС-1В | buc | 1,00 |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina | buc | 2,00 |  |
| 8 |  | Sina N | buc | 1,00 |  |
| 9 |  | Sina PE | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total Panou de distributie PDG montat in PT Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3. Panou de distributie PD1 |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |  |
| 11 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |
| 12 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,00 |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Descarcator ОПС-1В | buc | 1,00 |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina | buc | 2,00 |  |
| 15 |  | Sina N | buc | 1,00 |  |
| 16 |  | Sina PE | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.4. Panou de distributie PD2 |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |  |
| 18 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |
| 19 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,00 |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Descarcator ОПС-1В | buc | 1,00 |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina | buc | 2,00 |  |
| 22 |  | Sina N | buc | 1,00 |  |
| 23 |  | Sina PE | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de montare utilaj curent continuu |  |  |  |
| 24 | 08-01-101-2 | Montarea invertoare de curent on-grid,380V | buc | 2,00 |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Dispozitiv de monitorizare si control | buc | 2,00 |  |
| 26 | 11-04-008-04 | Montarea panourilor fotovoltaice, monocristaline, 500W, | buc | 390,00 |  |
| 27 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 43,00 |  |
| 28 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K 1x6 SW 1/1kV CPR | m | 4 000,00 |  |
| 29 |  | Fir electric PV-1x6mm2 galben/verde | m | 300,00 |  |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,00 |  |
| 31 |  | Ethernet Cable UTP 5EW - EXTERN | m | 300,00 |  |
| 32 | 08-03-574-2 | Conector de racord cablu - panouri fotovoltaice.Tip conexiune: MC4. Grad de protectie la apa:IP65 | 100 fire | 0,96 |  |
| 33 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 1,05 |  |
| 34 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 50*100*3000mm | m | 105,00 |  |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast) | t | 7,80 |  |
|  |  | 1.6. Cabluri/conductoare |  |  |  |
| 36 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 2,35 |  |
| 37 |  | Cablu AVVGng 4x150mm2 | m | 225,00 |  |
| 38 |  | Cablu AVVGng 5x120mm2 | m | 10,00 |  |
| 39 | RpEM02A | Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv" | buc | 12,00 |  |
| 40 |  | Manusa termoretractabila 1kV 4 150/240 | buc | 8,00 |  |
| 41 |  | Manusa termoretractabila 1kV 4 70/120 | buc | 4,00 |  |
| 42 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,48 |  |
| 43 |  | Papuc de cablu TA-150 | buc | 32,00 |  |
| 44 |  | Papuc de cablu TA-120 | buc | 16,00 |  |
| 45 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 2,10 |  |
| 46 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 200*100*3000mm | m | 9,00 |  |
| 47 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 50*100*3000mm | m | 201,00 |  |
| 48 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund (zincat), diametru 10 mm | 100 m | 2,00 |  |
| 49 |  | Otel rotund zincat d-10mm | m | 200,00 |  |
| 50 |  | Suport pentru sirma Elko 10 mm Otel | buc | 200,00 |  |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. PT-19, ID-0.4kV |  |  |  |
| 52 |  | Intrerupator rubilinic RPS - 630 A 400 V | buc | 1,00 |  |
| 53 |  | Siguranta fuzibila ППН-35 Inom.=400A | buc | 3,00 |  |
|  |  | 2.2. Panou de distributie PDG montat in PT |  |  |  |
| 54 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,ЩМП-5-0 1000 x 650 x 285 mm IP54 | buc | 1,00 |  |
| 55 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-39 3P 630A | buc | 1,00 |  |
| 56 |  | Intrerupator automa cu reglaj I-nom=250A, 3P BA88-35 cu MP211 | buc | 3,00 |  |
| 57 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.3. Panou de distributie PD1 |  |  |  |
| 58 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,ЩМП-4-2 74 800 x 500 x 220 mm IP54 | buc | 1,00 |  |
| 59 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-35 250A | buc | 1,00 |  |
| 60 |  | Intrerupator automa cu reglaj I-nom=250A, 3P BA88-35 cu MP211 | buc | 1,00 |  |
| 61 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.4. Panou de distributie PD2 |  |  |  |
| 62 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,ЩМП-4-2 74 800 x 500 x 220 mm IP54 | buc | 1,00 |  |
| 63 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-35 250A | buc | 1,00 |  |
| 64 |  | Intrerupator automa cu reglaj I-nom=250A, 3P BA88-35 cu MP211 | buc | 1,00 |  |
| 65 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.5. Utilaj curent continuu |  |  |  |
| 66 |  | Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-100KTL M2 | buc | 2,00 |  |
| 67 |  | Smart Doungle WLAN-FE | buc | 2,00 |  |
| 68 |  | Panou fotovoltaice monocristaline PEIMAR OR10H500M(FB) P=500W, 2094x1134x35mm. (sau analogic) | buc | 390,00 |  |
| 69 |  | Conector cablu MC-,MC+ set | buc | 96,00 |  |
| 70 |  | Set sistem de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast pe acoperis plat (set per panou) | buc | 390,00 |  |
|  |  | 3. Lucrari de punere in functiune a utilajului electrotehnic |  |  |  |
| 71 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 4,68 |  |
| 72 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 28,00 |  |
| 73 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 3,00 |  |

Autoritatea contractantă: Academia de Studii Economice din Moldova

Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________                           Data "____"__________________