| ____ Lucrari de reparatie a holului central a edificiului SIS | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE cu recuperarea materialelor vor fi remontate) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 96,8000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa ghidrant antiincendiar) |  |  | m2 |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locuri deteriorate) |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 6,8800 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 6,8800 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) (Locuri deteriorate) |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din LAMELE PE PISLA, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ATENTIE Aplicabil, Procurarea si montarea panourilor confectionate din lamele pe suport din material flexibil (pisla) dimensiuni panou 300x2750mm, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) Resursul Gips-carton se va inlocui cu Placaje din lamele cu unitatea de masura m2 si norma 1.05 |  |  | m2 |  | 96,8000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CI17A |  | Placare cu panouri fibrolemnoase MDF,(ATENTIE Aplicabil, Completarea suprafetelor glafurilor, colturilor exterioare, confectii individuale, elementelor unde se face imposibil montarea placajelor din LAMELE pe PISLA), montate prin lipire pe suporti plane |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat,(ATENTIE Usa oarba din MDF captusita cu panouri din Lamele pe Pisla (INVIZIBILA), culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,5500 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | SC13A |  | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 2700x1200 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE Tavan suspendat de tip armstrong cu dimensiunile panourilor 1200x600mm, grosimea 15mm de calitate superioara, fonoabsorbante, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x3mm) |  |  | kg |  | 64,8700 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (ATENTIE Gresie de tip HORIZON GOLD GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic) (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 43,5000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (ATENTIE Gresie de tip DESIRE BLACK GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic) (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 6,4000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (ATENTIE Gresie de tip DESIRE BLACK GRES sau analogic cu latmea minim 70mm) |  |  | m |  | 30,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Tambur, Prag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Vitraj cu usi PVC.) Constructia demontata va fi livrata beneficiarului. |  |  | m2 |  | 18,9800 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC |  |  | m2 |  | 25,7000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile) ATENTIE Usile existente vor fi protejate |  |  | m2 |  | 12,2000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea prag existent) |  |  | m2 |  | 98,6200 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 8,8000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 8,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.2. Pereti Tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) |  |  | m2 |  | 12,2000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 8,6200 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment folosit pentru exterior: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,5800 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CI12A |  | Placaje din Granit cu grosimea minim 20mm, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,6200 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din Granit grosimea minim 20mm aplicate cu adeziv (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Glafuri usi |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Sisteme de Glasvanduri cu usi BATANTE din profile de tip Schuco, Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv, umplutura va fi realizata din pachet de sticla securizata, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul de tip 4S energoeficienta, cu elementede din pelicula adeziva decorative sau inscriptii colorate, reglarea si punerea in functiune gata pentru expluatare, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre (Glasvand cu 2 usi duble) |  |  | m2 |  | 18,9800 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CK33B |  | Miner din teava de inox pentru usile de intrare in cladiri cu lungimea minim1000mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tambur Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.3. Tavan Tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita pentru exterior) |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Tambur Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.4. Prag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 98,6200 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 21,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4mm) |  |  | kg |  | 147,0000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CA04B |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (P/tru consolidare prag) |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CG19A |  | Pardoseli din granit natural, gata fasonate si finisate avind dimensiuni placa minim 0,6 x 1,2 m grosimea de 3 cm, montate simplu , cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) |  |  | m2 |  | 27,7700 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit cu grosimea de 30 mm, montate simplu de culoare rosietica, cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) |  |  | m2 |  | 70,8500 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CH06A |  | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (ATENTIE mina curenta inclusiv pentru persoane cu dezabilitati) |  |  | m |  | 12,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prag Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.5. Copertina material Compozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CL53D |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Norma 0.07) Refacerea copertinei de intrare din material compozit de tip Etalbond sau analogic, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, ATENTIE de exclus resursul:Placi termoizolante, Imprastiitura din fibra de sticla, |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm |  |  | m |  | 6,8000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE vor fi camuflate in constructia copertinei ) |  |  | m |  | 6,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina material Compozit Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tambur, Prag Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. RETELE ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminare LED incastrat rotund alb 13W 4000K |  |  | 100 buc |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminare LED incastrat rotund alb 13W 4000K |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pret de piata |  | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Pret de piata |  | Priza RJ45 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Pret de piata |  | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Pret de piata |  | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,9080 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 306,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 84,8000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,9080 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC 25mm |  |  | m |  | 390,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RETELE ELECTRICE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a holului central a edificiului SIS | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 15-01-2025: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 146,7883 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 4,8400 |  |  |
| 3. | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 68,0365 |  |  |
| 4. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 25,8600 |  |  |
| 5. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 61,3640 |  |  |
| 6. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,3750 |  |  |
| 7. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,7900 |  |  |
| 8. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,2968 |  |  |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1240 |  |  |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 22,0500 |  |  |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 12,6600 |  |  |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 94,8100 |  |  |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 59,4198 |  |  |
| 14. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |  |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3800 |  |  |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,6216 |  |  |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,2400 |  |  |
| 18. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 19,4050 |  |  |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 23,7250 |  |  |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,9800 |  |  |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 432,3753 |  |  |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,7840 |  |  |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 133,5221 |  |  |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 85,1818 |  |  |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 341,5677 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0082 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0017 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,7517 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1200 |  |  |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 52,3672 |  |  |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 52,3672 |  |  |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0782 |  |  |
| 8. | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 11,0000 |  |  |
| 9. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,7816 |  |  |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,5276 |  |  |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3750 |  |  |
| 12. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0105 |  |  |
| 13. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0735 |  |  |
| 14. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 447,9640 |  |  |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 63,5610 |  |  |
| 16. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 1,3885 |  |  |
| 17. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,1000 |  |  |
| 18. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,5500 |  |  |
| 19. | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 18,9800 |  |  |
| 20. | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 4,5000 |  |  |
| 21. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 12,4369 |  |  |
| 22. | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,2475 |  |  |
| 23. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,5200 |  |  |
| 24. | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,4680 |  |  |
| 25. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,9858 |  |  |
| 26. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,1250 |  |  |
| 27. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 14,7930 |  |  |
| 28. | 241658658303 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 11,5650 |  |  |
| 29. | 2430116103899 | Vopsea ACRILICA | kg | 3,0000 |  |  |
| 30. | 24302261000001 | Fuga | kg | 34,8335 |  |  |
| 31. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2200 |  |  |
| 32. | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,1350 |  |  |
| 33. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,6595 |  |  |
| 34. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,0740 |  |  |
| 35. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 13,1372 |  |  |
| 36. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,3855 |  |  |
| 37. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,0427 |  |  |
| 38. | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 4,3200 |  |  |
| 39. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 15,5085 |  |  |
| 40. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 410,9300 |  |  |
| 41. | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 36,5660 |  |  |
| 42. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 5,7097 |  |  |
| 43. | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 165,8250 |  |  |
| 44. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 17,7131 |  |  |
| 45. | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 390,8000 |  |  |
| 46. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |  |  |
| 47. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 27,7700 |  |  |
| 48. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 421,2180 |  |  |
| 49. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,1720 |  |  |
| 50. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,9650 |  |  |
| 51. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |  |  |
| 52. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 7,9118 |  |  |
| 53. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 10,6275 |  |  |
| 54. | 2653108860834 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 52,3038 |  |  |
| 55. | 26611122608890 | Placi de gresie DESIRE BLACK GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic | m2 | 6,6579 |  |  |
| 56. | 26611128008890 | Placi de gresie HORIZON GOLD GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic | m2 | 45,2530 |  |  |
| 57. | 26611128052000 | Placi granit | m2 | 28,3254 |  |  |
| 58. | 2662102700201 | Placaje din lamele | m2 | 101,6400 |  |  |
| 59. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 7,9144 |  |  |
| 60. | 2663102100001 | Beton clasa...(B-20) | m3 | 4,4342 |  |  |
| 61. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,1956 0,9164 |  |  |
| 62. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 322,5536 |  |  |
| 63. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,4960 |  |  |
| 64. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,2772 |  |  |
| 65. | 2670112202052 | Placi de granit | m2 | 72,2670 |  |  |
| 66. | 26701127782050 | Placi din Granit | m2 | 9,2286 |  |  |
| 67. | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0653 |  |  |
| 68. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,2400 |  |  |
| 69. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,6975 |  |  |
| 70. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 7,2828 |  |  |
| 71. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 6,7053 |  |  |
| 72. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0594 |  |  |
| 73. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 6,9270 |  |  |
| 74. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 16,5825 |  |  |
| 75. | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi | m2 | 11,8800 |  |  |
| 76. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 52,3950 |  |  |
| 77. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,0500 |  |  |
| 78. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,1187 |  |  |
| 79. | 2811236304900 | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 21,4467 |  |  |
| 80. | 2812106305714 | Mina curenta INOX | m | 12,2000 |  |  |
| 81. | 28156316312500 | Elemente liniare din Granit grosimea minim 20mm | m | 12,8520 |  |  |
| 82. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 261,3600 |  |  |
| 83. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 87,1200 |  |  |
| 84. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 38,7200 |  |  |
| 85. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 8,0000 |  |  |
| 86. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 213,9887 |  |  |
| 87. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,8117 |  |  |
| 88. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,7320 |  |  |
| 89. | 2874113362500 | Elemente liniare din gresie (ATENTIE Gresie de tip DESIRE BLACK GRES sau analogic cu latmea minim 70mm) | m | 32,3442 |  |  |
| 90. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,3000 |  |  |
| 91. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 92,9400 |  |  |
| 92. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,7340 |  |  |
| 93. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4 768,4321 |  |  |
| 94. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 2 710,4000 |  |  |
| 95. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 63,8600 |  |  |
| 96. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,3000 |  |  |
| 97. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1050 |  |  |
| 98. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 199,6000 |  |  |
| 99. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,3726 |  |  |
| 100. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,2772 |  |  |
| 101. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,4680 |  |  |
| 102. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,7340 |  |  |
| 103. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,7340 |  |  |
| 104. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,2772 |  |  |
| 105. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |  |  |
| 106. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 3,4825 |  |  |
| 107. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 8,9404 |  |  |
| 108. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,6300 |  |  |
| 109. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,4170 |  |  |
| 110. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,0000 |  |  |
| 111. | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 86,4960 |  |  |
| 112. | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 8,0000 |  |  |
| 113. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,8120 |  |  |
| 114. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5048 |  |  |
| 115. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,4760 |  |  |
| 116. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3,9080 |  |  |
| 117. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 26,1836 |  |  |
| 118. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,2115 |  |  |
| 119. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3,1264 |  |  |
| 120. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 129,2416 |  |  |
| 121. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,0344 |  |  |
| 122. | 5009113 | Prezoane | buc | 48,9600 |  |  |
| 123. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1954 |  |  |
| 124. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0782 |  |  |
| 125. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,6589 |  |  |
| 126. | 555646687321 | Corp de iluminare LED incastrat rotund alb 13W 4000K | buc | 24,0000 |  |  |
| 127. | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 3,0000 |  |  |
| 128. | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 312,1200 |  |  |
| 129. | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 4,0000 |  |  |
| 130. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,1610 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4734 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 61,7464 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10,5516 |  |  |
| 4. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,6432 |  |  |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,5466 |  |  |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,1990 |  |  |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,3031 |  |  |
| 8. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0264 |  |  |
| 9. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,0340 |  |  |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,3610 |  |  |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1456 |  |  |
| 12. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,1437 |  |  |
| 13. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0756 |  |  |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,5200 |  |  |
| 15. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 10,7300 |  |  |
| 16. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 24,3016 |  |  |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2394 |  |  |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1998 |  |  |
| 19. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8383 |  |  |
| 20. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 12,6600 |  |  |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,5101 |  |  |
| 22. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,4622 |  |  |
| 24. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 10,1760 |  |  |
| 25. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 18,9147 |  |  |
| 26. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,3740 |  |  |
| 27. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 4,0454 |  |  |
| 28. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1166 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a holului central a edificiului SIS | Investitor SIS |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE cu recuperarea materialelor vor fi remontate) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa ghidrant antiincendiar) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locuri deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) (Locuri deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658658303 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din LAMELE PE PISLA, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ATENTIE Aplicabil, Procurarea si montarea panourilor confectionate din lamele pe suport din material flexibil (pisla) dimensiuni panou 300x2750mm, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) Resursul Gips-carton se va inlocui cu Placaje din lamele cu unitatea de masura m2 si norma 1.05 | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placaje din lamele | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase MDF,(ATENTIE Aplicabil, Completarea suprafetelor glafurilor, colturilor exterioare, confectii individuale, elementelor unde se face imposibil montarea placajelor din LAMELE pe PISLA), montate prin lipire pe suporti plane | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat,(ATENTIE Usa oarba din MDF captusita cu panouri din Lamele pe Pisla (INVIZIBILA), culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | SC13A | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 2700x1200 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE Tavan suspendat de tip armstrong cu dimensiunile panourilor 1200x600mm, grosimea 15mm de calitate superioara, fonoabsorbante, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658658303 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x3mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (ATENTIE Gresie de tip HORIZON GOLD GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic) (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128008890 | Placi de gresie HORIZON GOLD GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (ATENTIE Gresie de tip DESIRE BLACK GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic) (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611122608890 | Placi de gresie DESIRE BLACK GRES cu dimensiunile 120x280 cm sau analogic | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (ATENTIE Gresie de tip DESIRE BLACK GRES sau analogic cu latmea minim 70mm) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874113362500 | Elemente liniare din gresie (ATENTIE Gresie de tip DESIRE BLACK GRES sau analogic cu latmea minim 70mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tambur, Prag |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Vitraj cu usi PVC.) Constructia demontata va fi livrata beneficiarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile) ATENTIE Usile existente vor fi protejate | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea prag existent) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.2. Pereti Tambur |  |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658658303 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment folosit pentru exterior: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653108860834 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | CI12A | Placaje din Granit cu grosimea minim 20mm, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 26701127782050 | Placi din Granit | m2 | 1,0600 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CI14B | Elemente liniare din placi din Granit grosimea minim 20mm aplicate cu adeziv (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Glafuri usi | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 28156316312500 | Elemente liniare din Granit grosimea minim 20mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Sisteme de Glasvanduri cu usi BATANTE din profile de tip Schuco, Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv, umplutura va fi realizata din pachet de sticla securizata, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul de tip 4S energoeficienta, cu elementede din pelicula adeziva decorative sau inscriptii colorate, reglarea si punerea in functiune gata pentru expluatare, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre (Glasvand cu 2 usi duble) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic) | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | CK33B | Miner din teava de inox pentru usile de intrare in cladiri cu lungimea minim1000mm | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.3. Tavan Tambur |  |  |  |  |
| 41 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita pentru exterior) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103899 | Vopsea ACRILICA | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.4. Prag |  |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | CA04B | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (P/tru consolidare prag) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(B-20) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | CG19A | Pardoseli din granit natural, gata fasonate si finisate avind dimensiuni placa minim 0,6 x 1,2 m grosimea de 3 cm, montate simplu , cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,4500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 26611128052000 | Placi granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit cu grosimea de 30 mm, montate simplu de culoare rosietica, cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | CH06A | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (ATENTIE mina curenta inclusiv pentru persoane cu dezabilitati) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2812106305714 | Mina curenta INOX | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5. Copertina material Compozit |  |  |  |  |
| 52 | CL53D | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Norma 0.07) Refacerea copertinei de intrare din material compozit de tip Etalbond sau analogic, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, ATENTIE de exclus resursul:Placi termoizolante, Imprastiitura din fibra de sticla, | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2180 |  |  |
|  | 2811236304900 | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 0,9700 |  |  |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0170 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2220 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0470 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3230 |  |  |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE vor fi camuflate in constructia copertinei ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. RETELE ELECTRICE |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-594-2 | Corp de iluminare LED incastrat rotund alb 13W 4000K | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Corp de iluminare LED incastrat rotund alb 13W 4000K | buc |  |  |  |
|  | 555646687321 | Corp de iluminare LED incastrat rotund alb 13W 4000K | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | Pret de piata | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | Pret de piata | Priza RJ45 | buc |  |  |  |
|  | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | Pret de piata | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc |  |  |  |
|  | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc |  |  |  |
|  | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m |  |  |  |
|  | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m |  |  |  |
|  | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m |  |  |  |
|  | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |