Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări ,, Constructia acoperisului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Falesti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Falesti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Autoritatea contractantă: SERVICIUL FISCAL DE STAT

1 . Descriere generală

Lucrări ,, Constructia acoperisului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Falesti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Falesti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- termenul executării: maximum 90 zile calendaristice

3. Mostre (în caz dacă se solicită)

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier;

- de a instala panou informațional;

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa;

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

Înaintea începerii lucrării se vor lua măsuri de siguranță:

- se va verifica rezistența tuturor elementelor componente.

- accesul se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare.

- platfoma pe care se aduc materialele în vederea coborării lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie sa fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor căt și a materialelor de la înălțime.

- accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate.

- muncitorii trebule să poarte căşti de protecție, centuri de siguranță şi încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și dirigintelui de șantier și se introduce înscrierea în cartea tehnica. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Dirigintele de șantier și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

9. Cerinţe privind calculul costului

calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în anunțul de participare.

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: Este indicat în anunțul de participare.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Constructia acoperisului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Falesti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Falesti, or. Falesti, Strada Moldovei 20 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Elemente de constructie (010/25-C) Etapa I Acoperis

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Centura C-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 304,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 15,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 97,2800 |  |
| 2 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu ancora chimica HILTI HIV RE-500 - 0,04 kg/buc | buc |  | 304,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 130,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,6000 |  |
|  | 70027002 | ancora chimica HILTI HIV RE-500 | kg | 0,0400 | 12,1600 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 3,0400 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 4,5600 |  |
| 3 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 61,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 9,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 51,8500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,3050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 18,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 18,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,8300 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,8300 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 7,9300 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,0610 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,0610 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 7,3200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 1,2200 |  |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 326,800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 31,0460 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 1,3072 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 334,9700 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,2680 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 91,5040 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,3268 |  |
| 5 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 670,800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 44,2728 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 3,3540 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 687,5700 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 6,7080 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 187,8240 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,6708 |  |
| 6 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 | m3 |  | 7,600 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 36,8600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 3,4200 |  |
|  | 26631021000006 | Beton cl.C20/25 | m3 | 1,0250 | 8,0237 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 1,1742 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 4,5600 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 2,1280 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Centura C-1 |  |  |  |  |
| 2. Sarpanta |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 |  | 0,432 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 | 5,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | 2,2982 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,0086 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 0,0864 |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 31,760 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 6,6696 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 33,3607 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,6416 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,3208 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 2,5408 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,3176 |  |
| 9 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 |  | 3,200 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1500 | 16,4800 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 2,9440 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 1 260,8000 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 0,0032 |  |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 38,1600 | 122,1120 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,7600 | 47,2320 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,3020 | 0,9664 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5140 | 1,6448 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 1,2800 |  |
| 10 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 18,930 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 383,3325 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 42,5925 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 141,9750 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,1893 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 17,6049 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 2,2716 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 64,3620 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 56,9793 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 48,8394 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 56,7900 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 27,4485 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 2,8395 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 6,2469 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 4,3539 |  |
| 11 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 14,070 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 305,0376 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 33,9087 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 2,2512 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 0,8442 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 11,6781 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 101,3040 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 61,6266 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 47,5566 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 27,5772 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 534,6600 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 2,1105 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 6,1908 |  |
| 12 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 33,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 67,6500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 323,4000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 166,3200 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 0,1320 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 0,9570 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 0,2640 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Sarpanta |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa I Acoperis

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardezie | m2 |  |  | 490,800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,3600 | 176,6880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3600 | 176,6880 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0200 | 9,8160 |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  | 490,800 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,0900 | 44,1720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0900 | 44,1720 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0300 | 14,7240 |  |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  | 312,000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,2800 | 87,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1100 | 34,3200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0700 | 21,8400 |  |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare strat de ruberoid (3 straturi) | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,4700 | 139,5900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2000 | 59,4000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0600 | 17,8200 |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare mortar - ciment gr.~30mm | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 0,1500 | 44,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1500 | 44,5500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0500 | 14,8500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0400 | 11,8800 |  |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit de la ~50..300mm | m3 |  |  | 52,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,0200 | 53,0400 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0200 | 1,0400 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut |  | 0,2800 | 14,5600 |  |
| 7 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare parapetul existent, blocuri de calcar | m3 |  |  | 12,948 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,4500 | 5,8266 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,7500 | 22,6590 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1200 | 1,5538 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0800 | 1,0358 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,3200 | 4,1434 |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut |  | 0,3200 | 4,1434 |  |
| 8 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime / Demontare cornisa prefabricata din beton armat | m |  |  | 76,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,4700 | 35,7200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0030 | 0,2280 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0100 | 0,7600 |  |
| 9 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontare scara de acces in cerdac din metal | kg |  |  | 60,000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,0300 | 1,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,0300 | 1,8000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,0008 | 0,0480 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,0010 | 0,0600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0020 | 0,1200 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0050 | 0,3000 |  |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare jgheab | m |  |  | 78,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,0900 | 7,0200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 | 3,9000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0100 | 0,7800 |  |
| 11 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare burlan de scurgere | m |  |  | 98,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,0900 | 8,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 | 4,9000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0100 | 0,9800 |  |
| 12 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 79,530 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,3200 | 104,9796 |  |
| 13 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 79,530 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,4500 | 35,7885 |  |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 79,530 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 0,1820 | 14,4745 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Exterior |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
| 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 16,600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 3,2600 | 54,1160 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,6300 | 10,4580 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 |  | 0,9000 | 14,9400 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  | 3,0000 | 49,8000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 10,0100 | 166,1660 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 |  | 0,2110 | 3,5026 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  | 31,4400 | 521,9040 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  | 0,0005 | 0,0083 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1520 | 2,5232 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,3700 | 6,1420 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut |  | 0,0595 | 0,9877 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |
| 2.2. Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola polietilena antivapori | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0200 | 5,9400 |  |
|  | 26821326016246 | Pelicola polietilena antivapori | m2 |  | 1,0800 | 320,7600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0005 | 0,1485 |  |
| 17 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,1700 | 50,4900 |  |
|  | 25213026029047 | Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm | m2 |  | 1,0400 | 308,8800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0030 | 0,8910 |  |
| 18 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola anticondens | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0200 | 5,9400 |  |
|  | 26821326016248 | Pelicola anticondens | m2 |  | 1,0800 | 320,7600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0005 | 0,1485 |  |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,6000 | 178,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 29,7000 |  |
|  | 266410210201147 | Mortar ciment M150 | m3 |  | 0,0330 | 9,8010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0100 | 2,9700 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 | 8,9100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0120 | 3,5640 |  |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata d.4 pas 150x150 | kg |  |  | 386,100 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0250 | 9,6525 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0050 | 1,9305 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 1,0100 | 389,9610 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,0050 | 1,9305 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 | 3,8610 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,3000 | 115,8300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,0006 | 0,2317 |  |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj | m2 |  |  | 297,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,1000 | 29,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0200 | 5,9400 |  |
|  | 266410210201147 | Mortar ciment M150 | m3 |  | 0,0055 | 3,2670 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0020 | 1,1880 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0030 | 1,7820 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0015 | 0,8910 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |  |
| 2.3. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x30(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x30(h) mm,la constructii obisnuite(6,33m3) | m2 |  |  | 490,800 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,2250 | 110,4300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0700 | 34,3560 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0130 | 6,3804 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,1200 | 58,8960 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 | 14,7240 |  |
| 23 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 6,330 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,0500 | 12,9765 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg |  | 9,8000 | 62,0340 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 5,0400 | 31,9032 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0040 | 0,0253 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,0290 | 0,1836 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0080 | 0,0506 |  |
| 24 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 6,330 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,3900 | 2,4687 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 3,0100 | 19,0533 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0010 | 0,0063 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0030 | 0,0190 |  |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  | 490,800 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,2000 | 98,1600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 | 24,5400 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 |  | 1,1500 | 581,3526 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc |  | 12,0000 | 6 066,2880 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 4,9080 |  |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  | 490,800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,9000 | 441,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2500 | 122,7000 |  |
|  | 27104036430015 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 1,1500 | 592,6410 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 0,5000 | 257,6700 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 9,0000 | 4 638,0600 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,1000 | 51,5340 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,0400 | 20,6136 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,0500 | 25,7670 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0500 | 24,5400 |  |
| 27 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal | m2 |  |  | 15,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 1,4500 | 21,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 1,5000 |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 |  | 1,1500 | 18,1125 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg |  | 0,6000 | 9,4500 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc |  | 5,0000 | 78,7500 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc |  | 5,0000 | 78,7500 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg |  | 0,3250 | 5,1187 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg |  | 0,1000 | 1,5750 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0220 | 0,3300 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |
| 2.4. Streasina |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0075 m3/m2; se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2, k=0,5 la manopera | m2 |  |  | 121,500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 0,0600 | 3,6450 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 3,7000 | 224,7750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3000 | 18,2250 |  |
|  | 20101029034156 | Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita | m2 |  | 1,0500 | 127,5750 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 0,0075 | 0,9112 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,4000 | 48,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 | 3,6450 |  |
| 29 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2 | m2 |  |  | 26,200 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 0,0150 | 0,3930 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,2400 | 6,2880 |  |
|  | 201010290349157 | Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) | m2 |  | 1,0500 | 27,5100 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0280 | 0,7336 |  |
| 30 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 |  |  | 26,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,6800 | 17,8160 |  |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg |  | 0,2500 | 6,5500 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,1000 | 2,6200 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,0200 | 0,5240 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,2500 | 6,5500 |  |
| 31 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Pazie din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2 | m2 |  |  | 52,400 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 0,0150 | 0,7860 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,2400 | 12,5760 |  |
|  | 20101029034159 | Pazie din tabla zincata prevopsita | m2 |  | 1,0500 | 55,0200 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0280 | 1,4672 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Streasina |  |  |  |  |  |
| 2.5. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |  | 78,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,3000 | 23,4000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 | m |  | 1,0500 | 84,3570 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 1,4000 | 112,4760 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 0,2000 | 16,0680 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 0,1000 | 8,0340 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 0,2000 | 16,0680 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 0,2000 | 16,0680 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 10,0000 | 803,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0200 | 1,5600 |  |
| 33 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |  | 98,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,3500 | 34,3000 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 | m |  | 1,0500 | 104,9580 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 0,5000 | 49,9800 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 0,2500 | 24,9900 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 0,5000 | 49,9800 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 0,2500 | 24,9900 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 0,2500 | 24,9900 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 0,2500 | 24,9900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0150 | 1,4700 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |
| 2.6. Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK26B | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (26 buc) (aplicativ) | m |  |  | 52,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,3200 | 16,6400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0800 | 4,1600 |  |
|  | 2743123549026b | Bariera parazapada | m |  | 1,0000 | 52,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 4,0000 | 208,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 0,5200 |  |
| 35 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2 | kg |  |  | 254,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,1900 | 48,2600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0100 | 2,5400 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0100 | 2,5400 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 1,0000 | 254,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0050 | 1,2700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0080 | 2,0320 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,0100 | 2,5400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,0200 | 5,0800 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,0200 | 5,0800 |  |
| 36 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 0,254 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 7,2800 | 1,8491 |  |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg |  | 12,0000 | 3,0480 |  |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 6,0000 | 1,5240 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,8400 | 0,2134 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,0000 | 0,7620 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,5000 | 0,3810 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Opritori de zapada |  |  |  |  |  |
| 2.7. Lucarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2 | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  | 5,9700 | 11,9400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,6330 | 1,2660 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc |  | 4,0000 | 8,0000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc |  | 1,0000 | 2,0000 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 |  | 0,0600 | 0,1200 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 |  | 0,0600 | 0,1200 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 |  | 0,1000 | 0,2000 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 |  | 0,5000 | 1,0000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  | 1,4000 | 2,8000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,1100 | 0,2200 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut |  | 0,1600 | 0,3200 |  |
| 38 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3;L-4 | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  | 5,9700 | 17,9100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,6330 | 1,8990 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc |  | 4,0000 | 12,0000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc |  | 1,0000 | 3,0000 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 |  | 0,0600 | 0,1800 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 |  | 0,0600 | 0,1800 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 |  | 0,1000 | 0,3000 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 |  | 0,5000 | 1,5000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  | 1,4000 | 4,2000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,1100 | 0,3300 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut |  | 0,1600 | 0,4800 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucarne |  |  |  |  |  |
| 2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  | 0,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1500 | 0,1275 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,8500 | 0,7225 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,0050 | 0,0042 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,3000 | 0,2550 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,3000 | 0,2550 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,0300 | 0,0255 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0300 | 0,0255 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 0,1300 | 0,1105 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0010 | 0,0008 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0010 | 0,0008 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,1200 | 0,1020 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,0200 | 0,0170 |  |
| 40 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 | m3 |  |  | 0,170 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 8,5200 | 1,4484 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,8100 | 0,4777 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  | 301,0000 | 52,4492 |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,6780 | 0,1181 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,7400 | 0,1289 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,3100 | 0,0540 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut |  | 0,6000 | 0,1020 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,1500 | 0,0255 |  |
| 41 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |  |  | 0,021 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 122,2800 | 2,5679 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 24,8700 | 0,5223 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  | 2 940,0000 | 61,7400 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  | 184,2600 | 3,8695 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 45,8200 | 0,9622 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 |  | 1,0000 | 0,0210 |  |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg |  | 60,0000 | 1,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg |  | 2,3000 | 0,0483 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  | 0,0008 | 0,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,3600 | 0,0076 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 2,1500 | 0,0452 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut |  | 0,2900 | 0,0061 |  |
| 42 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (16 buc) | kg |  |  | 9,600 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om |  | 0,2100 | 2,0160 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg |  | 1,0400 | 10,0838 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 0,0200 | 0,1939 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg |  | 0,0100 | 0,0970 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0800 | 0,7680 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0100 | 0,0960 |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 167,310 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,1900 | 31,7889 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0100 | 1,6731 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0100 | 1,6731 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,0100 | 1,6731 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 1,0000 | 167,3100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0050 | 0,8366 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0080 | 1,3385 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,0150 | 2,5096 |  |
| 44 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 0,167 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 7,2800 | 1,2158 |  |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg |  | 12,0000 | 2,0040 |  |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 6,0000 | 1,0020 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,8400 | 0,1403 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,0000 | 0,5010 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,5000 | 0,2505 |  |
| 45 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 0,020 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  | 20,2500 | 0,4050 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,2500 | 0,0450 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg |  | 7,5000 | 0,1500 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 |  | 0,0100 | 0,0002 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  | 0,9300 | 0,0186 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 |  | 0,1200 | 0,0024 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  | 3,4000 | 0,0680 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg |  | 3,0100 | 0,0602 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg |  | 2,5800 | 0,0516 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  | 3,0000 | 0,0600 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 |  | 1,4500 | 0,0290 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,1500 | 0,0030 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  | 0,3300 | 0,0066 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut |  | 0,2300 | 0,0046 |  |
| 46 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 0,020 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,0500 | 0,0410 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg |  | 9,8000 | 0,1960 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 5,0400 | 0,1008 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0040 | 0,0001 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,0290 | 0,0006 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0080 | 0,0002 |  |
| 47 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 0,020 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,3900 | 0,0078 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 3,0100 | 0,0602 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0010 | 0,0000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0030 | 0,0001 |  |
| 48 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm | m2 |  |  | 17,600 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 1,2500 | 22,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,1200 | 2,1120 |  |
|  | 2811236304914176 | Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm | m2 |  | 1,0200 | 18,4906 |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg |  | 3,2000 | 58,0096 |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc |  | 3,0000 | 54,3840 |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc |  | 3,0000 | 54,3840 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,1750 | 3,1724 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,1000 | 1,7600 |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 0,850 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,1900 | 0,1615 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0100 | 0,0085 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0100 | 0,0085 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,0100 | 0,0085 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 1,0000 | 0,8500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0050 | 0,0042 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0080 | 0,0068 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,0150 | 0,0128 |  |
| 50 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  | 4,400 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,9500 | 4,1800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 | 0,2200 |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg |  | 5,5500 | 25,6410 |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg |  | 0,0300 | 0,1386 |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg |  | 0,2500 | 1,1550 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 0,0440 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cosuri de ventilare CV-1/CV-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Elemente de constructie (010/25-C) Etapa II Fatada

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Consolidare perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa ф5Bp pas 150x150mm - 3,95 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,45 kg/m2 | m2 |  |  | 156,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,1200 | 174,7200 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 2,0200 | 315,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,9700 | 151,3200 |  |
|  | 28731320042216 | Plasa ф5Bp pas 150x150mm | kg |  | 3,9500 | 640,8480 |  |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg |  | 1,4500 | 235,2480 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0340 | 5,5162 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,5000 | 81,1200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,4000 | 64,8960 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg |  | 0,4000 | 64,8960 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 5,0000 | 811,2000 |  |
|  | 26641021012016 | Mortar M 100-T | m3 |  | 0,1110 | 18,0086 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,1200 | 18,7200 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut |  | 0,0220 | 3,4320 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,0220 | 3,4320 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0500 | 7,8000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Consolidare perete |  |  |  |  |  |
| 2. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 0,150 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 6,0800 | 0,9120 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 |  | 0,0040 | 0,0006 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut |  | 14,3000 | 2,1450 |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut |  | 3,6200 | 0,5430 |  |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 25,500 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 0,1820 | 4,6410 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 0,150 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,3600 | 0,0540 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,0040 | 0,0006 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,4000 | 0,0600 |  |
| 5 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 2,103 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,3800 | 5,0051 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut |  | 11,2000 | 23,5536 |  |
| 6 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 |  |  | 25,000 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 2,3900 | 59,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,6000 | 15,0000 |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 | m3 |  |  | 1,900 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,8500 | 7,3150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,6500 | 1,2350 |  |
|  | 26631021000012 | Beton cl.C8/10 | m3 |  | 1,0250 | 1,9670 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 | 0,1919 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2500 | 0,4750 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,4000 | 0,7600 |  |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 45,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 4,5000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,9500 | 42,7500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,0500 | 2,2500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0800 | 3,6000 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 0,0900 | 4,0500 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0035 | 0,1575 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0005 | 0,0225 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,1200 | 5,4000 |  |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 19,370 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0640 | 1,2397 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0030 | 0,0581 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 1,0250 | 19,8542 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,1500 | 2,9055 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 | 0,1937 |  |
| 10 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 1 031,930 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0540 | 55,7242 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0030 | 3,0958 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 1,0250 | 1 057,7283 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,1500 | 154,7895 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 | 10,3193 |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 |  |  | 11,500 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,0000 | 46,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,4000 | 4,6000 |  |
|  | 26631021000006 | Beton cl.C20/25 | m3 |  | 1,0250 | 11,9643 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 | 1,1672 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,6000 | 6,9000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,2500 | 2,8750 |  |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |  | 24,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0400 | 0,9600 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg |  | 0,3000 | 7,2000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0010 | 0,0240 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0003 | 0,0072 |  |
| 13 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa; k=2 pentru 2 straturi | m2 |  |  | 24,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0800 | 3,8400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 1,5000 | 72,0000 |  |
|  | 26821326016220 | Membrana bituminoasa | m2 |  | 1,1000 | 52,8000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 0,3000 | 14,4000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,0005 | 0,0240 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 1,0000 | 48,0000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0017 | 0,0816 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,0110 | 0,5280 |  |
| 14 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  | 2,353 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut |  | 4,7600 | 11,2003 |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 235,300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,3100 | 72,9430 |  |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 2,353 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,8200 | 20,7535 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 10,3900 | 24,4477 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Perete de sprijin |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa II Fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placilor de pe soclu | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 0,8000 | 32,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,8000 | 32,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0030 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0150 | 0,6000 |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placilor/strat de finisare a scarilor exterioare | m2 |  |  | 23,800 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 0,8000 | 19,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,8000 | 19,0400 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0030 | 0,0714 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0150 | 0,3570 |  |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada exterioara din metal | kg |  |  | 180,000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,0200 | 3,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,0200 | 3,6000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,0008 | 0,1440 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,0010 | 0,1800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0030 | 0,5400 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0050 | 0,9000 |  |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare invelitoare copertine din tigla metalica | m2 |  |  | 8,400 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,3600 | 3,0240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3600 | 3,0240 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0200 | 0,1680 |  |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla zincata | m2 |  |  | 12,800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,3600 | 4,6080 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3600 | 4,6080 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0200 | 0,2560 |  |
| 6 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontare bloc de usa existent din pvc | kg |  |  | 5,100 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,0300 | 0,1530 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,0300 | 0,1530 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,0008 | 0,0041 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,0010 | 0,0051 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0030 | 0,0153 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0050 | 0,0255 |  |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf exterior din aluminiu, b=200mm | m |  |  | 58,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,0900 | 5,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 | 2,9000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0100 | 0,5800 |  |
| 8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pereu din beton armat | m3 |  |  | 6,800 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,0000 | 27,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,5000 | 10,2000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0500 | 0,3400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,3500 | 2,3800 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 0,3500 | 2,3800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,2000 | 1,3600 |  |
| 9 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h / Demontarea blocurilor exterioare a aparatelor de aer conditionat | buc |  |  | 9,000 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 16,2000 | 145,8000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,0800 | 0,7200 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,0500 | 0,4500 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 0,1500 | 1,3500 |  |
| 10 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontarea glajului din metal de la ferestre (11 buc) cu recuperare de material pentur montarea ulterioara | kg |  |  | 308,000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,0300 | 9,2400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,0300 | 9,2400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,0008 | 0,2464 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,0010 | 0,3080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0030 | 0,9240 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0050 | 1,5400 |  |
| 11 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 15,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,3200 | 20,4600 |  |
| 12 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 15,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,4500 | 6,9750 |  |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 15,500 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 0,1820 | 2,8210 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Exterior |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
| 2. Grilaje metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 0,308 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 7,2800 | 2,2422 |  |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg |  | 12,0000 | 3,6960 |  |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 6,0000 | 1,8480 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,8400 | 0,2587 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,0000 | 0,9240 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,5000 | 0,4620 |  |
| 15 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Material de la demontari | m2 |  |  | 30,800 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 1,5000 | 46,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 3,0800 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0250 | 0,7700 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0500 | 1,5400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0800 | 2,4640 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,0700 | 2,1560 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 1,0000 | 30,8000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Grilaje metalice |  |  |  |  |  |
| 3. Sistema de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5 | buc |  |  | 9,000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 3,3000 | 14,8500 |  |
|  | 2811236305075 | Console | kg |  | 5,0000 | 23,6250 |  |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m |  | 0,5000 | 2,3625 |  |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m |  | 2,0000 | 9,4500 |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc |  | 15,0000 | 70,8750 |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg |  | 0,1760 | 0,8316 |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg |  | 0,9000 | 4,2525 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut |  | 0,3500 | 1,5750 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,0800 | 0,3600 |  |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut |  | 0,9800 | 4,4100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistema de climatizare |  |  |  |  |  |
| 4. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  | 8,400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,2000 | 1,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 | 0,4200 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 |  | 1,1500 | 9,9498 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc |  | 12,0000 | 103,8240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 0,0840 |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  | 8,400 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,9000 | 7,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2500 | 2,1000 |  |
|  | 27104036430015 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 1,1500 | 10,1430 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 0,5000 | 4,4100 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 9,0000 | 79,3800 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,1000 | 0,8820 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,0400 | 0,3528 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,0500 | 0,4410 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0500 | 0,4200 |  |
| 19 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2 | m2 |  |  | 12,800 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 0,0150 | 0,1920 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,2400 | 3,0720 |  |
|  | 20101029034156 | Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita | m2 |  | 1,0500 | 13,4400 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0280 | 0,3584 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |
| 5. Anexe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,444 m3) | m2 |  |  | 50,000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,2250 | 11,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0700 | 3,5000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0089 | 0,4450 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,1200 | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 | 1,5000 |  |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 0,450 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,0500 | 0,9225 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg |  | 9,8000 | 4,4100 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 5,0400 | 2,2680 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0040 | 0,0018 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,0290 | 0,0130 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0080 | 0,0036 |  |
| 22 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 0,450 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,3900 | 0,1755 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 3,0100 | 1,3545 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0010 | 0,0004 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0030 | 0,0014 |  |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  | 50,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,9000 | 45,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2500 | 12,5000 |  |
|  | 27104036430015 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 1,1500 | 60,3750 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 0,5000 | 26,2500 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 9,0000 | 472,5000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,1000 | 5,2500 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,0400 | 2,1000 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,0500 | 2,6250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0500 | 2,5000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Anexe |  |  |  |  |  |
| 6. Finisari fatada |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 608,000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,7500 | 456,0000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0003 | 0,1824 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0001 | 0,0608 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,0003 | 0,1824 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,00012 | 0,0730 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0030 | 1,8240 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 4,5000 | 2 736,0000 |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 18,500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 0,5550 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 | 2,7750 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 0,9250 |  |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip | m2 |  |  | 18,500 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,4000 | 25,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3000 | 5,5500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0070 | 0,1295 |  |
|  | 26641021020157 | Mortar ciment M100 | m3 |  | 0,0240 | 0,4440 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0040 | 0,0740 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0080 | 0,1480 |  |
| 27 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj | m2 |  |  | 18,500 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,1000 | 1,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0300 | 0,5550 |  |
|  | 26641021020157 | Mortar ciment M100 | m3 |  | 0,0060 | 0,4440 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0010 | 0,0740 |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 13,3800 |  |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg |  | 0,1500 | 66,9000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 22,3000 |  |
| 29 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.=150mm 135 kg/m3 / consum cornier - 0,75 m/m2 | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 1,8920 | 843,8320 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4180 | 186,4280 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 4,0000 | 1 801,8400 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 5,0000 | 2 252,3000 |  |
|  | 268216261137191 | Placi vata minerala gr.=150mm 135 kg/m3 | m2 |  | 1,0700 | 481,9922 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1,1000 | 495,5060 |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,7500 | 337,8450 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 8,0000 | 3 603,6800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0250 | 11,1500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0034 | 1,5164 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,0300 | 13,3800 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0210 | 9,3660 |  |
| 30 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 1,2200 | 544,1200 |  |
|  | 2653102100831188 | Compozitie adeziva pentru fatada | kg |  | 7,1400 | 3 184,4400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0040 | 1,7840 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0790 | 35,2340 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0160 | 7,1360 |  |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 0,1200 | 53,5200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 0,4150 | 185,0900 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 22,3000 |  |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 1,2200 | 544,1200 |  |
|  | 265310210083322 | Tink | kg |  | 2,3000 | 1 025,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0040 | 1,7840 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,0060 | 2,6760 |  |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil de soclu perforat | m |  |  | 71,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,3200 | 22,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0800 | 5,6800 |  |
|  | 27431235490241 | Profil de soclu perforat | m |  | 1,0000 | 71,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 4,0000 | 284,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 0,7100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisari fatada |  |  |  |  |  |
| 7. Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3 | m2 |  |  | 62,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 2,3940 | 148,4280 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,5290 | 32,7980 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 4,0000 | 250,4800 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 5,0000 | 313,1000 |  |
|  | 2521302602947 | Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3 | m2 |  | 1,0700 | 67,0034 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1,2700 | 79,5274 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 8,0000 | 500,9600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0250 | 1,5500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0034 | 0,2108 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,3000 | 18,6000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0210 | 1,3020 |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 |  |  | 62,000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 1,2200 | 75,6400 |  |
|  | 2653102100831188 | Compozitie adeziva pentru fatada | kg |  | 7,1400 | 442,6800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0040 | 0,2480 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0790 | 4,8980 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0160 | 0,9920 |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 62,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 1,8600 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 | 9,3000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 3,1000 |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 62,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,5500 | 34,1000 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 0,4000 | 24,8000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,0600 | 3,7200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,5000 | 31,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0500 | 3,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0020 | 0,1240 |  |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=360 mm | m |  |  | 58,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,3200 | 18,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0800 | 4,6400 |  |
|  | 274312354902692 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=360 mm | m |  | 1,0000 | 58,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 4,0000 | 232,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 0,5800 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |
| 8. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |  | 38,800 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0400 | 1,5520 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg |  | 0,3000 | 11,6400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0010 | 0,0388 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0003 | 0,0116 |  |
| 40 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Placa metalica 4x40 l=100mm | m |  |  | 128,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,3200 | 40,9600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0800 | 10,2400 |  |
|  | 27431235490239 | Placa metalica 4x40 l=100mm | m |  | 1,0000 | 128,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 4,0000 | 512,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 1,2800 |  |
| 41 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi | m2 |  |  | 38,800 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0400 | 3,1040 |  |
|  | 2320322600036207 | Mastic de bitum | kg |  | 1,7000 | 131,9200 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 0,3400 | 26,3840 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,0006 | 0,0466 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 1,1300 | 87,6880 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0010 | 0,0776 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,0130 | 1,0088 |  |
| 42 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 1,4200 | 56,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,2980 | 11,9200 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 4,0000 | 161,6000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 4,0000 | 161,6000 |  |
|  | 2521302602907228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm | m2 |  | 1,0700 | 43,2280 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1,1000 | 44,4400 |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 6,0000 | 242,4000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0250 | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0034 | 0,1360 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,0230 | 0,9200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,0180 | 0,7200 |  |
| 43 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0400 | 1,6000 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg |  | 0,3000 | 12,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0010 | 0,0400 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0003 | 0,0120 |  |
| 44 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0600 | 2,4000 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 1,7000 | 68,0000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 0,3400 | 13,6000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,0006 | 0,0240 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 1,1300 | 45,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0010 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,0130 | 0,5200 |  |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 30,800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0400 | 1,2320 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0050 | 0,1540 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 1,0100 | 31,1080 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,0050 | 0,1540 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 | 0,3080 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,3000 | 9,2400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,0006 | 0,0185 |  |
| 46 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,4000 | 56,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3000 | 12,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0070 | 0,2800 |  |
|  | 26641021020150 | Mortar ciment M150 | m3 |  | 0,0240 | 0,9600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0040 | 0,1600 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0080 | 0,3200 |  |
| 47 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 / k=2 la materiale si utilaj | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,1000 | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0300 | 1,2000 |  |
|  | 26641021020150 | Mortar ciment M150 | m3 |  | 0,0060 | 0,4800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0010 | 0,0800 |  |
| 48 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata | m2 |  |  | 30,800 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,2000 | 67,7600 |  |
|  | 2670112202226 | Placi gresie portelanata | m2 |  | 1,0200 | 31,7302 |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 6,0000 | 186,6480 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,3900 | 12,1321 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0030 | 0,0933 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0314 | 0,9671 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,0152 | 0,4682 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,0456 | 1,4045 |  |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=120 mm | m |  |  | 71,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,3200 | 22,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0800 | 5,6800 |  |
|  | 274312354902210 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=120 mm | m |  | 1,0000 | 71,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 4,0000 | 284,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 | 0,7100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |
| 9. Acces cladire |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Rampa de acces R-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,1900 | 7,1400 |  |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 0,740 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9900 | 0,7326 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 1,1500 | 0,8510 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1000 | 0,0740 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2100 | 0,1554 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 | 0,3108 |  |
| 52 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 52,350 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 5,2350 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,9500 | 49,7325 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,0500 | 2,6175 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0800 | 4,1880 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 0,0900 | 4,7115 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0035 | 0,1832 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0005 | 0,0262 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,1200 | 6,2820 |  |
| 53 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  | 24,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0250 | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0050 | 0,1200 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 1,0100 | 24,2400 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,0050 | 0,1200 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 | 0,2400 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,3000 | 7,2000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,0006 | 0,0144 |  |
| 54 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 |  |  | 10,470 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,0000 | 41,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,4000 | 4,1880 |  |
|  | 26631021000029 | Beton cl.C12/15 | m3 |  | 1,0250 | 10,8927 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 | 1,0627 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,6000 | 6,2820 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,2500 | 2,6175 |  |
| 55 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm | m2 |  |  | 18,400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,8550 | 70,9320 |  |
|  | 26701122020543 | Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm | m2 |  | 1,0200 | 18,7680 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg |  | 5,8000 | 106,7200 |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg |  | 0,1500 | 2,7600 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,2000 | 3,6800 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 0,0200 | 0,3680 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0050 | 0,0920 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,3430 | 6,3112 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0360 | 0,6624 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,0072 | 0,1325 |  |
| 56 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata | m2 |  |  | 6,200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,2000 | 13,6400 |  |
|  | 267011220205218 | Placi gresie portelanata | m2 |  | 1,0200 | 6,3872 |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 6,0000 | 37,5720 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,3900 | 2,4422 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0030 | 0,0188 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0314 | 0,1947 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,0152 | 0,0942 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,0456 | 0,2827 |  |
| 57 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea | m |  |  | 43,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,2600 | 11,1800 |  |
|  | 274312354902560 | Profil din aluminiu cu cauciuc | m |  | 1,0500 | 45,1500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,0250 | 1,0750 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,0010 | 0,0430 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 6,0000 | 258,0000 |  |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |  | 295,600 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,1900 | 56,1640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0100 | 2,9560 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0100 | 2,9560 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 1,0000 | 295,6000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0050 | 1,4780 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0080 | 2,3648 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,0100 | 2,9560 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,0200 | 5,9120 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,0200 | 5,9120 |  |
| 59 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 0,296 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 7,2800 | 2,1549 |  |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg |  | 12,0000 | 3,5520 |  |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 6,0000 | 1,7760 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,8400 | 0,2486 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,0000 | 0,8880 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,5000 | 0,4440 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Rampa de acces R-1 |  |  |  |  |  |
| 9.2. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata; UE1 1800x2800(h) - 1 buc si framuga | m2 |  |  | 5,040 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 0,9500 | 4,7880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1100 | 0,5544 |  |
|  | 28121063060521200 | Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata | m2 |  | 1,0000 | 5,0400 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 4,0000 | 20,1600 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,5500 | 2,7720 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,1930 | 0,9727 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,6000 | 3,0240 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,0000 | 5,0400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0200 | 0,1008 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |
| 9.3. Balustrada Ig-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |  | 104,900 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,1900 | 19,9310 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0100 | 1,0490 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0100 | 1,0490 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 1,0000 | 104,9000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0050 | 0,5245 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0080 | 0,8392 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,0100 | 1,0490 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,0200 | 2,0980 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,0200 | 2,0980 |  |
| 62 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 0,105 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 7,2800 | 0,7644 |  |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg |  | 12,0000 | 1,2600 |  |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 6,0000 | 0,6300 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,8400 | 0,0882 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,0000 | 0,3150 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,5000 | 0,1575 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Balustrada Ig-1 |  |  |  |  |  |
| 9.4. Balustrada Ig-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |  | 86,800 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,1900 | 16,4920 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0100 | 0,8680 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0100 | 0,8680 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 1,0000 | 86,8000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,0050 | 0,4340 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,0080 | 0,6944 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,0100 | 0,8680 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,0200 | 1,7360 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,0200 | 1,7360 |  |
| 64 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 0,087 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 7,2800 | 0,6334 |  |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg |  | 12,0000 | 1,0440 |  |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 6,0000 | 0,5220 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,8400 | 0,0731 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,0000 | 0,2610 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,5000 | 0,1305 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Balustrada Ig-2 |  |  |  |  |  |
| 9.5. Scara exterioara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 |  |  | 10,200 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,6000 | 6,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 1,0200 |  |
|  | 26641021020135 | Mortar ciment M100 | m3 |  | 0,0330 | 0,3366 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0100 | 0,1020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 | 0,3060 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0120 | 0,1224 |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 10,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 0,3060 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 | 1,5300 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 0,5100 |  |
| 67 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm | m2 |  |  | 10,200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,8550 | 39,3210 |  |
|  | 26701122020543 | Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm | m2 |  | 1,0200 | 10,4040 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg |  | 5,8000 | 59,1600 |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg |  | 0,1500 | 1,5300 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,2000 | 2,0400 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 0,0200 | 0,2040 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0050 | 0,0510 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,3430 | 3,4986 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0360 | 0,3672 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,0072 | 0,0734 |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 4,500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 0,1350 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 | 0,6750 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 0,2250 |  |
| 69 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata | m2 |  |  | 4,500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,2000 | 9,9000 |  |
|  | 267011220205218 | Placi gresie portelanata | m2 |  | 1,0200 | 4,6359 |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 6,0000 | 27,2700 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,3900 | 1,7725 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0030 | 0,0136 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0314 | 0,1413 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,0152 | 0,0684 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,0456 | 0,2052 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Scara exterioara Sc-1 |  |  |  |  |  |
| 9.6. Scara exterioara Sc-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 |  |  | 6,600 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,6000 | 3,9600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 0,6600 |  |
|  | 26641021020135 | Mortar ciment M100 | m3 |  | 0,0330 | 0,2178 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0100 | 0,0660 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 | 0,1980 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0120 | 0,0792 |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 0,1980 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 | 0,9900 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 0,3300 |  |
| 72 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm | m2 |  |  | 6,600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,8550 | 25,4430 |  |
|  | 26701122020543 | Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm | m2 |  | 1,0200 | 6,7320 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg |  | 5,8000 | 38,2800 |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg |  | 0,1500 | 0,9900 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,2000 | 1,3200 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 0,0200 | 0,1320 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0050 | 0,0330 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,3430 | 2,2638 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0360 | 0,2376 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,0072 | 0,0475 |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 2,500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 | 0,0750 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 | 0,3750 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 | 0,1250 |  |
| 74 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata | m2 |  |  | 2,500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,2000 | 5,5000 |  |
|  | 267011220205218 | Placi gresie portelanata | m2 |  | 1,0200 | 2,5755 |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 6,0000 | 15,1500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,3900 | 0,9847 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0030 | 0,0076 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0314 | 0,0785 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,0152 | 0,0380 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 0,0456 | 0,1140 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Scara exterioara Sc-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Acces cladire |  |  |  |  |  |
| 10. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm | m3 |  |  | 4,100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9900 | 4,0590 |  |
|  | 14211022000653 | Pietris fr.5-20mm | m3 |  | 1,1500 | 4,7150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1000 | 0,4100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2100 | 0,8610 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 | 1,7220 |  |
| 76 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф8 A III pas 200x200 | kg |  |  | 268,600 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0250 | 6,7150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0050 | 1,3430 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 1,0100 | 271,2860 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,0050 | 1,3430 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 | 2,6860 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,3000 | 80,5800 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,0006 | 0,1612 |  |
| 77 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 | m3 |  |  | 5,440 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,8500 | 20,9440 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,6500 | 3,5360 |  |
|  | 26631021000055 | Beton cl.C12/15 | m3 |  | 1,0250 | 5,6318 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 | 0,5494 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2500 | 1,3600 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,4000 | 2,1760 |  |
| 78 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment / Dale de trotuar gr.=50mm | m2 |  |  | 68,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,6500 | 44,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 | 6,8000 |  |
|  | 26611128006056 | Dale de trotuar gr.=50mm | m2 |  | 1,0500 | 71,4000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,0500 | 3,4000 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 13,5000 | 918,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0200 | 1,3600 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0300 | 2,0400 |  |
| 79 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000x200x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm | m |  |  | 72,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1200 | 8,6400 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,1800 | 12,9600 |  |
|  | 266310210000015 | Beton C12/15 | m3 |  | 0,0480 | 3,4560 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 1,0200 | 73,4400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,0030 | 0,2160 |  |
|  | 266612280032522 | Bordura 1000x200x80 | m |  | 1,0050 | 72,3600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0030 | 0,2160 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |