| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Lucrari de demolare

Valoarea de deviz 796 015,69 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. PLAN cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice (exterioara) |  |  | kg |  | 27,1400 |  |  | 2,777 —————————— 2,441 |  | 75,378 —————————— 66,260 |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din plastic (interioara) |  |  | m2 |  | 29,6100 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 506,028 —————————— 506,028 |
| 3 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din lemn (interioara) |  |  | m2 |  | 52,5000 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 897,215 —————————— 897,215 |
| 4 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m3 |  | 110,9700 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 16 087,432 —————————— 15 909,880 |
| 5 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 946,0000 |  |  | 22,773 —————————— 21,973 |  | 21 542,880 —————————— 20 786,080 |
| 6 |  | RpCO56A |  | Demontarea ferestre plastic |  |  | m2 |  | 91,7600 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 1 568,160 —————————— 1 568,160 |
| 7 |  | RpCO56A |  | Demontarea vitraliilor (exterioara si interioara) |  |  | m2 |  | 109,1700 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 1 865,693 —————————— 1 865,693 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 42 542,786 |
|  |  |  |  | Total PLAN cota 0.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 542,786 41 599,316 |
|  |  |  |  | 1.2. PLAN cota 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din plastic (interioara) |  |  | m2 |  | 41,3800 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 707,176 —————————— 707,176 |
| 9 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din lemn (interioara) |  |  | m2 |  | 37,5900 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 642,405 —————————— 642,405 |
| 10 |  | RpCO56A |  | Demontarea ferestre plastic |  |  | m2 |  | 205,1100 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 3 505,288 —————————— 3 505,288 |
| 11 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m3 |  | 84,8800 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 12 305,138 —————————— 12 169,330 |
| 12 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 923,5400 |  |  | 22,773 —————————— 21,973 |  | 21 031,407 —————————— 20 292,575 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 38 191,414 |
|  |  |  |  | Total PLAN cota 3.600 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 191,414 37 316,774 |
|  |  |  |  | 1.3. PLAN cota 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din plastic (interioara) |  |  | m2 |  | 14,2800 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 244,042 —————————— 244,042 |
| 14 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din lemn (interioara) |  |  | m2 |  | 84,8400 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 1 449,899 —————————— 1 449,899 |
| 15 |  | RpCO56A |  | Demontarea ferestre (lemn) |  |  | m2 |  | 206,6400 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 3 531,436 —————————— 3 531,436 |
| 16 |  | RpCO56A |  | Demontarea vitraliilor (interioara) |  |  | m2 |  | 12,8000 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 218,749 —————————— 218,749 |
| 17 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m3 |  | 144,4000 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 20 933,812 —————————— 20 702,772 |
| 18 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 932,3500 |  |  | 22,773 —————————— 21,973 |  | 21 232,034 —————————— 20 486,154 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 47 609,972 |
|  |  |  |  | Total PLAN cota 7.200 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 609,972 46 633,052 |
|  |  |  |  | 1.4. PLAN cota 10.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din plastic (interioara) |  |  | m2 |  | 14,2800 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 244,042 —————————— 244,042 |
| 20 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din lemn (interioara) |  |  | m2 |  | 102,0600 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 1 744,185 —————————— 1 744,185 |
| 21 |  | RpCO56A |  | Demontarea ferestre (lemn) |  |  | m2 |  | 206,6400 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 3 531,436 —————————— 3 531,436 |
| 22 |  | RpCO56A |  | Demontarea vitraliilor (interioara) |  |  | m2 |  | 25,4200 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 434,423 —————————— 434,423 |
| 23 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m3 |  | 158,5600 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 22 986,602 —————————— 22 732,906 |
| 24 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 902,5100 |  |  | 22,773 —————————— 21,973 |  | 20 552,499 —————————— 19 830,491 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 49 493,187 |
|  |  |  |  | Total PLAN cota 10.800 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 493,187 48 517,483 |
|  |  |  |  | 1.5. PLAN cota 14.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din lemn (interioara) |  |  | m2 |  | 82,7800 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 1 414,694 —————————— 1 414,694 |
| 26 |  | RpCO56A |  | Demontarea ferestre (lemn) |  |  | m2 |  | 135,5400 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 2 316,351 —————————— 2 316,351 |
| 27 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m3 |  | 124,1700 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 18 001,049 —————————— 17 802,377 |
| 28 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 902,5100 |  |  | 22,773 —————————— 21,973 |  | 20 552,499 —————————— 19 830,491 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 42 284,593 |
|  |  |  |  | Total PLAN cota 14.400 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 284,593 41 363,913 |
|  |  |  |  | 1.6. PLAN cota -4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpCO56A |  | Demontarea usilor din plastic (interioara) |  |  | m2 |  | 1,4700 |  |  | 17,090 —————————— 17,090 |  | 25,122 —————————— 25,122 |
| 30 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m3 |  | 147,3600 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 21 362,927 —————————— 21 127,151 |
| 31 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar |  |  | m3 |  | 82,1400 |  |  | 144,971 —————————— 143,371 |  | 11 907,918 —————————— 11 776,494 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 33 295,967 |
|  |  |  |  | Total PLAN cota -4.800 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 295,967 32 928,767 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 253 417,919 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 417,919 248 359,305 |
|  |  |  |  | 2. Transportarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) |  |  | t |  | 1 606,4600 |  |  | 46,595 —————————— 46,595 |  | 74 853,004 —————————— 74 853,004 |
| 33 |  | TsC03G1 |  | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule. |  |  | 100 m3 |  | 15,3700 |  |  | 910,000 —————————— 0,000 |  | 13 986,700 —————————— 0,000 |
| 34 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 1 606,4600 |  |  | 81,263 —————————— 0,000 |  | 130 544,956 —————————— 0,000 |
| 35 |  | TsC50C k=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km |  |  | 100 m3 |  | 15,3700 |  |  | 66,161 —————————— 0,000 |  | 1 016,888 —————————— 0,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 220 401,548 |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 401,548 74 853,004 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 473 819,46 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 72 722,77 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 6,68 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 548,91 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 79 249,59 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 798,50 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 37 547,91 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 346,41 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 132 669,28 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 796 015,69 —————— 323 212,30 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de demolare

Valoarea de deviz 796 015,69 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 383,6160 | 46,38 | 17 792,110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 401,6150 | 46,38 | 18 626,904 |
| 3. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1 243,8657 | 46,38 | 57 690,492 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8142 | 46,38 | 37,763 |
| 5. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 305,3127 | 46,38 | 14 160,402 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4 227,5457 | 35,00 | 147 964,099 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 912,5869 | 35,00 | 66 940,539 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 323 212,30 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,4304 | 220,00 | 94,688 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0271 | 10,00 | 0,271 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0217 | 20,00 | 0,434 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 95,39 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 252,5562 | 20,00 | 5 051,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 39,9620 | 350,00 | 13 986,700 |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,6110 | 200,00 | 922,200 |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1357 | 50,00 | 6,785 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 602,4225 | 216,70 | 130 544,956 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 150 511,77 |

|  | Total | Lei |  |  | 473 819,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 72 722,77 |
|  | Transportarea materialelor | 7 % |  |  | 6,68 |
|  | Total |  |  |  | 546 548,91 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 79 249,59 |
|  | Total |  |  |  | 625 798,50 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 37 547,91 |
|  | Total |  |  |  | 663 346,41 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 132 669,28 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 796 015,69 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. PLAN cota 0.000 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (exterioara) | kg |  |  | 2,777 ————— 2,441 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 46,38 | 1,39 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 20,00 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 3 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| 5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 |  |  | 22,773 ————— 21,973 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 46,38 | 12,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 35,00 | 9,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 6 | RpCO56A | Demontarea ferestre plastic | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 7 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (exterioara si interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
|  |  | 1.2. PLAN cota 3.600 |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 9 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 10 | RpCO56A | Demontarea ferestre plastic | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 |  |  | 22,773 ————— 21,973 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 46,38 | 12,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 35,00 | 9,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | 1.3. PLAN cota 7.200 |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 14 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 15 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 16 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 17 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| 18 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 |  |  | 22,773 ————— 21,973 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 46,38 | 12,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 35,00 | 9,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | 1.4. PLAN cota 10.800 |  |  |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 20 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 21 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 22 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 23 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| 24 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 |  |  | 22,773 ————— 21,973 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 46,38 | 12,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 35,00 | 9,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | 1.5. PLAN cota 14.400 |  |  |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 26 | RpCO56A | Demontarea ferestre (lemn) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| 28 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 |  |  | 22,773 ————— 21,973 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 46,38 | 12,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 35,00 | 9,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | 1.6. PLAN cota -4.800 |  |  |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontarea usilor din plastic (interioara) | m2 |  |  | 17,090 ————— 17,090 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| 31 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar | m3 |  |  | 144,971 ————— 143,371 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
|  |  | 2. Transportarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 32 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t |  |  | 46,595 ————— 46,595 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 46,38 | 11,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 33 | TsC03G1 | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule. | 100 m3 |  |  | 910,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |  | 81,263 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 216,70 | 81,26 |
| 35 | TsC50C k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km | 100 m3 |  |  | 66,161 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0140 | 220,00 | 6,16 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 60,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Bloc administrav. Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare

Valoarea de deviz 429 995,16 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 319,0000 |  |  | 7,421 —————————— 7,421 |  | 2 367,235 —————————— 2 367,235 |
| 2 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 1 345,0000 |  |  | 17,254 —————————— 13,914 |  | 23 206,630 —————————— 18 714,330 |
| 3 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 140,0000 |  |  | 21,504 —————————— 17,624 |  | 3 010,616 —————————— 2 467,416 |
| 4 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m |  | 220,0000 |  |  | 24,620 —————————— 19,480 |  | 5 416,312 —————————— 4 285,512 |
| 5 |  | RpIC19D |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" |  |  | m |  | 104,0000 |  |  | 30,761 —————————— 24,581 |  | 3 199,186 —————————— 2 556,466 |
| 6 |  | RpID19A |  | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" |  |  | buc |  | 339,0000 |  |  | 49,242 —————————— 41,742 |  | 16 693,038 —————————— 14 150,538 |
| 7 |  | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  | buc |  | 53,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 196,651 —————————— 196,651 |
| 8 |  | RpID23A |  | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50мм) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 9,276 —————————— 9,276 |  | 55,656 —————————— 55,656 |
| 9 |  | RpID23B |  | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80мм) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 18,552 —————————— 18,552 |  | 37,104 —————————— 37,104 |
| 10 |  | RpID19B |  | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 128,450 —————————— 115,950 |  | 642,250 —————————— 579,750 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 54 824,678 |
|  |  |  |  | Total Отопление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 824,678 45 410,658 |
|  |  |  |  | 2. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpIB11H |  | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru Трубы ребристые |  |  | m |  | 24,0000 |  |  | 8,348 —————————— 8,348 |  | 200,362 —————————— 200,362 |
| 12 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 30,0000 |  |  | 17,254 —————————— 13,914 |  | 517,620 —————————— 417,420 |
| 13 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 25,0000 |  |  | 21,504 —————————— 17,624 |  | 537,610 —————————— 440,610 |
| 14 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m |  | 27,0000 |  |  | 24,620 —————————— 19,480 |  | 664,729 —————————— 525,949 |
| 15 |  | RpIC19D |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" |  |  | m |  | 200,0000 |  |  | 30,761 —————————— 24,581 |  | 6 152,280 —————————— 4 916,280 |
| 16 |  | RpID19A |  | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  | 49,242 —————————— 41,742 |  | 492,420 —————————— 417,420 |
| 17 |  | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 48,235 —————————— 48,235 |
| 18 |  | RpID23A |  | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50мм) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 9,276 —————————— 9,276 |  | 9,276 —————————— 9,276 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 8 622,532 |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 622,532 6 975,552 |
|  |  |  |  | 3. Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 19,0000 |  |  | 21,504 —————————— 17,624 |  | 408,584 —————————— 334,864 |
| 20 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m |  | 15,0000 |  |  | 24,620 —————————— 19,480 |  | 369,294 —————————— 292,194 |
| 21 |  | RpID19A |  | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 49,242 —————————— 41,742 |  | 393,936 —————————— 333,936 |
| 22 |  | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 3,710 —————————— 3,710 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 1 175,524 |
|  |  |  |  | Total Холодоснабжение Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,524 964,704 |
|  |  |  |  | 4. Demolarea instalatiei de ventilare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Система ПС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 24 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 25 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 1 253,563 —————————— 1 235,563 |
| 26 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 582,967 —————————— 576,967 |
| 27 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 377,040 —————————— 371,040 |
| 28 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 56,883 —————————— 56,584 |  | 113,767 —————————— 113,167 |
| 29 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 15,3600 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 650,373 —————————— 641,157 |
| 30 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 71,6000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 2 189,757 —————————— 2 125,317 |
| 31 |  | RpVB46B |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm |  |  | buc |  | 1,7600 |  |  | 65,696 —————————— 65,396 |  | 115,625 —————————— 115,097 |
| 32 |  | RpVA35D |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 7,0500 |  |  | 37,676 —————————— 36,176 |  | 265,619 —————————— 255,044 |
| 33 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 190,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 273,437 —————————— 26,437 |
| 34 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 367,0000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 1 341,458 —————————— 680,858 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 7 686,888 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 686,888 6 607,229 |
|  |  |  |  | 4.2. Система ПС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 36 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 37 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 2 507,126 —————————— 2 471,126 |
| 38 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 874,451 —————————— 865,451 |
| 39 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 56,883 —————————— 56,584 |  | 113,767 —————————— 113,167 |
| 40 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 150,816 —————————— 148,416 |
| 41 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 31,9000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 975,604 —————————— 946,894 |
| 42 |  | RpVB46B |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm |  |  | buc |  | 2,2400 |  |  | 65,696 —————————— 65,396 |  | 147,159 —————————— 146,487 |
| 43 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 4,4600 |  |  | 34,593 —————————— 33,393 |  | 154,287 —————————— 148,935 |
| 44 |  | RpVA35D |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 171,3700 |  |  | 37,676 —————————— 36,176 |  | 6 456,605 —————————— 6 199,550 |
| 45 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шибер) |  |  | m2 |  | 2,2400 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 77,490 —————————— 74,802 |
| 46 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 190,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 273,437 —————————— 26,437 |
| 47 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 598,0000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 2 185,810 —————————— 1 109,410 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 14 439,834 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 439,834 12 717,257 |
|  |  |  |  | 4.3. Система ПС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 49 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 50 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 626,782 —————————— 617,782 |
| 51 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 582,967 —————————— 576,967 |
| 52 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 56,883 —————————— 56,584 |  | 113,767 —————————— 113,167 |
| 53 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 735,228 —————————— 723,528 |
| 54 |  | RpVB46A |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm |  |  | buc |  | 1,4000 |  |  | 57,347 —————————— 57,047 |  | 80,286 —————————— 79,866 |
| 55 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,1200 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 89,765 —————————— 88,493 |
| 56 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 107,3200 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 3 282,189 —————————— 3 185,601 |
| 57 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 1 210,776 —————————— 1 168,776 |
| 58 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 190,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 273,437 —————————— 26,437 |
| 59 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 361,5000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 1 321,355 —————————— 670,655 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 8 839,834 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 839,834 7 717,854 |
|  |  |  |  | 4.4. Система ПС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 61 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 62 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 1 253,563 —————————— 1 235,563 |
| 63 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 291,484 —————————— 288,484 |
| 64 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 56,883 —————————— 56,584 |  | 113,767 —————————— 113,167 |
| 65 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 754,080 —————————— 742,080 |
| 66 |  | RpVB46B |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm |  |  | buc |  | 1,7600 |  |  | 65,696 —————————— 65,396 |  | 115,625 —————————— 115,097 |
| 67 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 98,3000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 3 006,329 —————————— 2 917,859 |
| 68 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 104,3600 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 3 610,188 —————————— 3 484,956 |
| 69 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 152,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 218,749 —————————— 21,149 |
| 70 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 258,4000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 944,504 —————————— 479,384 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 10 831,571 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 831,571 9 864,321 |
|  |  |  |  | 4.5. Система ПС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 72 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 73 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 1 671,418 —————————— 1 647,418 |
| 74 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 291,484 —————————— 288,484 |
| 75 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 56,883 —————————— 56,584 |  | 113,767 —————————— 113,167 |
| 76 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 61,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 1 149,972 —————————— 1 131,672 |
| 77 |  | RpVB46B |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 65,696 —————————— 65,396 |  | 65,696 —————————— 65,396 |
| 78 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,3800 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 270,142 —————————— 266,314 |
| 79 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 68,8000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 2 104,124 —————————— 2 042,204 |
| 80 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 72,1200 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 2 494,890 —————————— 2 408,346 |
| 81 |  | RpVA35D |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 33,7800 |  |  | 37,676 —————————— 36,176 |  | 1 272,709 —————————— 1 222,039 |
| 82 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 152,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 218,749 —————————— 21,149 |
| 83 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 258,4000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 944,504 —————————— 479,384 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 11 120,737 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-5 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 120,737 10 152,155 |
|  |  |  |  | 4.6. Система ПС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 85 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 86 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 2 507,126 —————————— 2 471,126 |
| 87 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 145,742 —————————— 144,242 |
| 88 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 56,883 —————————— 56,584 |  | 113,767 —————————— 113,167 |
| 89 |  | RpVB46B |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 65,696 —————————— 65,396 |  | 197,087 —————————— 196,187 |
| 90 |  | RpVB46C |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 85,475 —————————— 84,875 |  | 85,475 —————————— 84,875 |
| 91 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 257,7000 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 8 914,771 —————————— 8 605,531 |
| 92 |  | RpVA35D |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 65,8500 |  |  | 37,676 —————————— 36,176 |  | 2 480,991 —————————— 2 382,216 |
| 93 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 152,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 218,749 —————————— 21,149 |
| 94 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 161,6000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 590,680 —————————— 299,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 15 777,670 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-6 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 777,670 14 784,875 |
|  |  |  |  | 4.7. Система ПС-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 96 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 97 |  | RpVC40A |  | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 208,927 —————————— 205,927 |  | 2 507,126 —————————— 2 471,126 |
| 98 |  | RpVC47A |  | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 145,742 —————————— 144,242 |  | 145,742 —————————— 144,242 |
| 99 |  | RpVB45A |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 56,884 —————————— 56,584 |  | 56,884 —————————— 56,584 |
| 100 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 150,816 —————————— 148,416 |
| 101 |  | RpVB46A |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 57,347 —————————— 57,047 |  | 57,347 —————————— 57,047 |
| 102 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 14,8000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 452,631 —————————— 439,311 |
| 103 |  | RpVC44A |  | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) |  |  | kg |  | 76,0000 |  |  | 1,439 —————————— 0,139 |  | 109,375 —————————— 10,575 |
| 104 |  | RpVC44C |  | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) |  |  | kg |  | 110,3000 |  |  | 3,655 —————————— 1,855 |  | 403,169 —————————— 204,629 |
| 105 |  | RpVB45B |  | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 77,291 —————————— 76,991 |  | 77,291 —————————— 76,991 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 4 483,663 |
|  |  |  |  | Total Система ПС-7 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 483,663 4 075,503 |
|  |  |  |  | 4.8. Система BС-1, BC-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,733 |  | 759,665 —————————— 647,465 |
| 107 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |  | 34,593 —————————— 33,394 |  | 69,187 —————————— 66,787 |
| 108 |  | RpVB37B |  | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  | 58,018 —————————— 51,018 |  | 226,270 —————————— 198,970 |
| 109 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 19,2500 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 588,727 —————————— 571,402 |
| 110 |  | RpVA35D |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 72,0000 |  |  | 37,676 —————————— 36,176 |  | 2 712,701 —————————— 2 604,701 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 4 356,550 |
|  |  |  |  | Total Система BС-1, BC-13 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 356,550 4 089,325 |
|  |  |  |  | 4.9. Система BС-2, BC-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 112 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 754,080 —————————— 742,080 |
| 113 |  | RpVB37B |  | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm |  |  | m2 |  | 3,6800 |  |  | 58,018 —————————— 51,018 |  | 213,506 —————————— 187,746 |
| 114 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 59,4300 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 1 817,560 —————————— 1 764,073 |
| 115 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 21,8000 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 754,140 —————————— 727,980 |
| 116 |  | RpVA35D |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 88,3500 |  |  | 37,676 —————————— 36,176 |  | 3 328,710 —————————— 3 196,185 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 7 247,828 |
|  |  |  |  | Total Система BС-2, BC-14 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 247,828 6 941,796 |
|  |  |  |  | 4.10. Система BС-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 118 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 245,076 —————————— 241,176 |
| 119 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 54,6000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 1 669,843 —————————— 1 620,703 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 294,751 |
|  |  |  |  | Total Система BС-3, Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 294,751 2 185,611 |
|  |  |  |  | 4.11. Система BС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 121 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 39,0000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 1 192,745 —————————— 1 157,645 |
| 122 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 226,224 —————————— 222,624 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 1 798,801 |
|  |  |  |  | Total Система BС-4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,801 1 704,001 |
|  |  |  |  | 4.12. Система BС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 124 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 68,2000 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 2 887,724 —————————— 2 846,804 |
| 125 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 104,8400 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 3 206,343 —————————— 3 111,987 |
| 126 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 56,556 —————————— 55,656 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 6 530,455 |
|  |  |  |  | Total Система BС-5 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 530,455 6 338,179 |
|  |  |  |  | 4.13. Система BС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 128 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 56,5000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 1 727,951 —————————— 1 677,101 |
| 129 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 207,372 —————————— 204,072 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 315,155 |
|  |  |  |  | Total Система BС-6 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 315,155 2 204,905 |
|  |  |  |  | 4.14. Система BС-7.8.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 1 139,497 —————————— 971,197 |
| 131 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,5400 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 319,259 —————————— 314,735 |
| 132 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 703,414 —————————— 682,714 |
| 133 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 226,224 —————————— 222,624 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 388,394 |
|  |  |  |  | Total Система BС-7.8.9 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,394 2 191,270 |
|  |  |  |  | 4.15. Система BС-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 135 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 11,9200 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 504,717 —————————— 497,565 |
| 136 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 301,632 —————————— 296,832 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 1 186,181 |
|  |  |  |  | Total Система BС-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,181 1 118,129 |
|  |  |  |  | 4.16. Система BС-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,732 |  | 379,832 —————————— 323,732 |
| 138 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 13,2500 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 561,032 —————————— 553,082 |
| 139 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 25,5400 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 781,095 —————————— 758,109 |
| 140 |  | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 9,2000 |  |  | 34,594 —————————— 33,394 |  | 318,261 —————————— 307,221 |
| 141 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 490,152 —————————— 482,352 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 530,372 |
|  |  |  |  | Total Система BС-11 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 530,372 2 424,496 |
|  |  |  |  | 4.17. Система BС-12. BC-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 379,832 —————————— 323,733 |  | 759,665 —————————— 647,465 |
| 143 |  | RpVC53A |  | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 71,725 —————————— 71,425 |  | 143,450 —————————— 142,850 |
| 144 |  | RpVB46A |  | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 57,347 —————————— 57,047 |  | 57,347 —————————— 57,047 |
| 145 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,6000 |  |  | 42,342 —————————— 41,742 |  | 152,431 —————————— 150,271 |
| 146 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 24,7000 |  |  | 30,583 —————————— 29,683 |  | 755,405 —————————— 733,175 |
| 147 |  | RpVB37B |  | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm |  |  | m2 |  | 0,1400 |  |  | 58,021 —————————— 51,021 |  | 8,123 —————————— 7,143 |
| 148 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  | 18,852 —————————— 18,552 |  | 207,372 —————————— 204,072 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 083,793 |
|  |  |  |  | Total Система BС-12. BC-15 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,793 1 942,023 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 105 912,477 |
|  |  |  |  | Total Demolarea instalatiei de ventilare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 912,477 97 058,929 |
|  |  |  |  | 5. Demontarea instalatii alimentare cu apa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 952,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 13 246,128 —————————— 13 246,128 |
| 150 |  | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 366,0000 |  |  | 17,624 —————————— 17,624 |  | 6 450,530 —————————— 6 450,530 |
| 151 |  | RpSA03C |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 379,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 9 492,131 —————————— 9 492,131 |
| 152 |  | RpSA03C |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 4 007,232 —————————— 4 007,232 |
| 153 |  | RpSD10A |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  | buc |  | 31,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 115,022 —————————— 115,022 |
| 154 |  | RpSD10B |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  | 5,102 —————————— 5,102 |  | 255,090 —————————— 255,090 |
| 155 |  | RpSD10C |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  | 6,957 —————————— 6,957 |  | 62,613 —————————— 62,613 |
| 156 |  | RpSD10D |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 10,667 —————————— 10,667 |  | 64,004 —————————— 64,004 |
| 157 |  | RpSD08D |  | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  | 20,871 —————————— 20,871 |  | 500,904 —————————— 500,904 |
| 158 |  | RpSD08E |  | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 43,597 —————————— 43,597 |  | 305,180 —————————— 305,180 |
| 159 |  | RpSD16A |  | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  | 76,527 —————————— 76,527 |  | 1 224,432 —————————— 1 224,432 |
| 160 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. /Кран поливочный/ |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 27,828 —————————— 27,828 |  | 222,624 —————————— 222,624 |
| 161 |  | RpSE07A |  | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 30,147 —————————— 30,147 |  | 30,147 —————————— 30,147 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 35 976,037 |
|  |  |  |  | Total Demontarea instalatii alimentare cu apa. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 976,037 35 976,037 |
|  |  |  |  | 6. Demontarea instalatii de canalizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 226,0000 |  |  | 29,683 —————————— 29,683 |  | 6 708,403 —————————— 6 708,403 |
| 163 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 310,0000 |  |  | 36,640 —————————— 36,640 |  | 11 358,462 —————————— 11 358,462 |
| 164 |  | RpSB01D |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm |  |  | m |  | 72,0000 |  |  | 38,959 —————————— 38,959 |  | 2 805,062 —————————— 2 805,062 |
| 165 |  | RpSA04B |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm |  |  | m |  | 48,0000 |  |  | 4,174 —————————— 4,174 |  | 200,362 —————————— 200,362 |
| 166 |  | RpSA04B |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de150 mm |  |  | m |  | 22,0000 |  |  | 4,174 —————————— 4,174 |  | 91,832 —————————— 91,832 |
| 167 |  | RpSD10D |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 10,668 —————————— 10,668 |  | 21,335 —————————— 21,335 |
| 168 |  | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  | 25,973 —————————— 25,973 |  | 233,755 —————————— 233,755 |
| 169 |  | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  | 37,104 —————————— 37,104 |  | 779,184 —————————— 779,184 |
| 170 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  | 51,018 —————————— 51,018 |  | 1 428,504 —————————— 1 428,504 |
| 171 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 87,0000 |  |  | 44,061 —————————— 44,061 |  | 3 833,307 —————————— 3 833,307 |
| 172 |  | RpSC09A |  | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 38,032 —————————— 38,032 |  | 38,032 —————————— 38,032 |
| 173 |  | RpSC08A |  | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 40,815 —————————— 40,815 |  | 81,629 —————————— 81,629 |
| 174 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 157,0000 |  |  | 27,828 —————————— 27,828 |  | 4 368,996 —————————— 4 368,996 |
| 175 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный/ |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 27,828 —————————— 27,828 |  | 222,624 —————————— 222,624 |
| 176 |  | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  | 40,814 —————————— 40,814 |  | 653,030 —————————— 653,030 |
| 177 |  | RpSD01B |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4") |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  | 41,742 —————————— 41,742 |  | 1 252,260 —————————— 1 252,260 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 34 076,777 |
|  |  |  |  | Total Demontarea instalatii de canalizare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 076,777 34 076,777 |
|  |  |  |  | 7. Demontare instalatii de pluviala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | RpSA04B |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm |  |  | m |  | 65,0000 |  |  | 4,174 —————————— 4,174 |  | 271,323 —————————— 271,323 |
| 179 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 85,0000 |  |  | 36,640 —————————— 36,640 |  | 3 114,417 —————————— 3 114,417 |
| 180 |  | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронка ВР-9 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 37,104 —————————— 37,104 |  | 148,416 —————————— 148,416 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 3 534,156 |
|  |  |  |  | Total Demontare instalatii de pluviala. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 534,156 3 534,156 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 244 122,17 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 50 399,28 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 715,68 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 237,13 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 42 809,38 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 046,51 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 20 282,79 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 329,30 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 71 665,86 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 995,16 —————— 223 996,79 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Bloc administrav. Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare

Valoarea de deviz 429 995,16 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1 586,6100 | 46,38 | 73 586,970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1 150,3000 | 46,38 | 53 350,914 |
| 3. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 2 092,6894 | 46,38 | 97 058,929 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 223 996,79 |

Materiale:

| 1. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 198,7084 | 10,00 | 1 987,084 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 411,8482 | 20,00 | 8 236,964 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 10 224,05 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 104,6480 | 30,00 | 3 139,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 19,6600 | 30,00 | 589,800 |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 108,7416 | 50,00 | 5 437,080 |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1000 | 350,00 | 735,000 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 9 901,33 |

|  | Total | Lei |  |  | 244 122,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 50 399,28 |
|  | Transportarea materialelor | 7 % |  |  | 715,68 |
|  | Total |  |  |  | 295 237,13 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 42 809,38 |
|  | Total |  |  |  | 338 046,51 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 20 282,79 |
|  | Total |  |  |  | 358 329,30 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 71 665,86 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 429 995,16 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  | 7,421 ————— 7,421 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 46,38 | 7,42 |
| 2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  |  | 17,254 ————— 13,914 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 20,00 | 2,74 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  | 21,504 ————— 17,624 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 46,38 | 17,62 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 20,00 | 3,18 |
| 4 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m |  |  | 24,620 ————— 19,480 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 46,38 | 19,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 | 20,00 | 4,04 |
| 5 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m |  |  | 30,761 ————— 24,581 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 | 46,38 | 24,58 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 | 20,00 | 4,88 |
| 6 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  |  | 49,242 ————— 41,742 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 7 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 8 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50мм) | buc |  |  | 9,276 ————— 9,276 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 | 46,38 | 9,28 |
| 9 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80мм) | buc |  |  | 18,552 ————— 18,552 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
| 10 | RpID19B | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" | buc |  |  | 128,450 ————— 115,950 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,5000 | 46,38 | 115,95 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
|  |  | 2. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 11 | RpIB11H | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru Трубы ребристые | m |  |  | 8,348 ————— 8,348 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1800 | 46,38 | 8,35 |
| 12 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  |  | 17,254 ————— 13,914 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 20,00 | 2,74 |
| 13 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  | 21,504 ————— 17,624 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 46,38 | 17,62 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 20,00 | 3,18 |
| 14 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m |  |  | 24,620 ————— 19,480 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 46,38 | 19,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 | 20,00 | 4,04 |
| 15 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m |  |  | 30,761 ————— 24,581 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 | 46,38 | 24,58 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 | 20,00 | 4,88 |
| 16 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  |  | 49,242 ————— 41,742 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 17 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 18 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50мм) | buc |  |  | 9,276 ————— 9,276 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 | 46,38 | 9,28 |
|  |  | 3. Холодоснабжение |  |  |  |  |
| 19 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  | 21,504 ————— 17,624 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 46,38 | 17,62 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 20,00 | 3,18 |
| 20 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m |  |  | 24,620 ————— 19,480 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 46,38 | 19,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 | 20,00 | 4,04 |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  |  | 49,242 ————— 41,742 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 22 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
|  |  | 4. Demolarea instalatiei de ventilare. |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Система ПС-1 |  |  |  |  |
| 23 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 24 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 25 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 26 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 27 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 28 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,883 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 29 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 30 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 31 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc |  |  | 65,696 ————— 65,396 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,4100 | 46,38 | 65,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 32 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 37,676 ————— 36,176 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7800 | 46,38 | 36,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 33 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 34 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.2. Система ПС-2 |  |  |  |  |
| 35 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 36 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 37 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 38 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 39 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,883 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 40 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 41 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 42 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc |  |  | 65,696 ————— 65,396 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,4100 | 46,38 | 65,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 43 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,593 ————— 33,393 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 44 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 37,676 ————— 36,176 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7800 | 46,38 | 36,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 45 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шибер) | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 46 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 47 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.3. Система ПС-3 |  |  |  |  |
| 48 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 49 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 50 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 51 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 52 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,883 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 53 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 54 | RpVB46A | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm | buc |  |  | 57,347 ————— 57,047 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2300 | 46,38 | 57,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 55 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 56 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 57 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 58 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 59 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.4. Система ПС-4 |  |  |  |  |
| 60 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 61 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 62 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 63 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 64 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,883 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 65 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 66 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc |  |  | 65,696 ————— 65,396 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,4100 | 46,38 | 65,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 67 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 68 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 69 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 70 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.5. Система ПС-5 |  |  |  |  |
| 71 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 72 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 73 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 74 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 75 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,883 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 76 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 77 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc |  |  | 65,696 ————— 65,396 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,4100 | 46,38 | 65,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 78 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 79 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 80 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 81 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 37,676 ————— 36,176 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7800 | 46,38 | 36,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 82 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 83 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.6. Система ПС-6 |  |  |  |  |
| 84 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 85 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 86 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 87 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 88 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,883 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 89 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm | buc |  |  | 65,696 ————— 65,396 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,4100 | 46,38 | 65,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 90 | RpVB46C | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm | buc |  |  | 85,475 ————— 84,875 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,8300 | 46,38 | 84,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 91 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 92 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 37,676 ————— 36,176 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7800 | 46,38 | 36,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 93 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 94 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.7. Система ПС-7 |  |  |  |  |
| 95 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 96 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 97 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 208,927 ————— 205,927 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,4400 | 46,38 | 205,93 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 98 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc |  |  | 145,742 ————— 144,242 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,1100 | 46,38 | 144,24 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 99 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная) | buc |  |  | 56,884 ————— 56,584 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2200 | 46,38 | 56,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 100 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 101 | RpVB46A | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm | buc |  |  | 57,347 ————— 57,047 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2300 | 46,38 | 57,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 102 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 103 | RpVC44A | Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5шт) | kg |  |  | 1,439 ————— 0,139 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0030 | 46,38 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 104 | RpVC44C | Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы) | kg |  |  | 3,655 ————— 1,855 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0400 | 46,38 | 1,86 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 105 | RpVB45B | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm | buc |  |  | 77,291 ————— 76,991 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,6600 | 46,38 | 76,99 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.8. Система BС-1, BC-13 |  |  |  |  |
| 106 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,733 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 107 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,593 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 108 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 |  |  | 58,018 ————— 51,018 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,1000 | 46,38 | 51,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 109 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 110 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 37,676 ————— 36,176 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7800 | 46,38 | 36,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
|  |  | 4.9. Система BС-2, BC-14 |  |  |  |  |
| 111 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 112 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 113 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 |  |  | 58,018 ————— 51,018 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,1000 | 46,38 | 51,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 114 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 115 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 116 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 37,676 ————— 36,176 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7800 | 46,38 | 36,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
|  |  | 4.10. Система BС-3, |  |  |  |  |
| 117 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 118 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 119 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
|  |  | 4.11. Система BС-4 |  |  |  |  |
| 120 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 121 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 122 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.12. Система BС-5 |  |  |  |  |
| 123 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 124 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 125 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 126 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.13. Система BС-6 |  |  |  |  |
| 127 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 128 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 129 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.14. Система BС-7.8.9 |  |  |  |  |
| 130 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 131 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 132 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 133 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.15. Система BС-10 |  |  |  |  |
| 134 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 135 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 136 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.16. Система BС-11 |  |  |  |  |
| 137 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,732 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 138 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 139 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 140 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 34,594 ————— 33,394 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,7200 | 46,38 | 33,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 141 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 4.17. Система BС-12. BC-15 |  |  |  |  |
| 142 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  |  | 379,832 ————— 323,733 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,9800 | 46,38 | 323,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 10,00 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
| 143 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  |  | 71,725 ————— 71,425 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 46,38 | 71,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 144 | RpVB46A | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm | buc |  |  | 57,347 ————— 57,047 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,2300 | 46,38 | 57,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 145 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 42,342 ————— 41,742 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 146 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 30,583 ————— 29,683 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 147 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 |  |  | 58,021 ————— 51,021 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,1000 | 46,38 | 51,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 148 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюийные) | buc |  |  | 18,852 ————— 18,552 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 46,38 | 18,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | 5. Demontarea instalatii alimentare cu apa. |  |  |  |  |
| 149 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 150 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m |  |  | 17,624 ————— 17,624 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 46,38 | 17,62 |
| 151 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 152 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 153 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 154 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" | buc |  |  | 5,102 ————— 5,102 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 46,38 | 5,10 |
| 155 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" | buc |  |  | 6,957 ————— 6,957 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 46,38 | 6,96 |
| 156 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2" | buc |  |  | 10,667 ————— 10,667 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 46,38 | 10,67 |
| 157 | RpSD08D | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm | buc |  |  | 20,871 ————— 20,871 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 46,38 | 20,87 |
| 158 | RpSD08E | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm | buc |  |  | 43,597 ————— 43,597 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9400 | 46,38 | 43,60 |
| 159 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc |  |  | 76,527 ————— 76,527 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 46,38 | 76,53 |
| 160 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. /Кран поливочный/ | buc |  |  | 27,828 ————— 27,828 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 46,38 | 27,83 |
| 161 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  | 30,147 ————— 30,147 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 46,38 | 30,15 |
|  |  | 6. Demontarea instalatii de canalizare. |  |  |  |  |
| 162 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  |  | 29,683 ————— 29,683 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 46,38 | 29,68 |
| 163 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  | 36,640 ————— 36,640 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 46,38 | 36,64 |
| 164 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m |  |  | 38,959 ————— 38,959 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 | 46,38 | 38,96 |
| 165 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m |  |  | 4,174 ————— 4,174 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 46,38 | 4,17 |
| 166 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de150 mm | m |  |  | 4,174 ————— 4,174 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 46,38 | 4,17 |
| 167 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2" | buc |  |  | 10,668 ————— 10,668 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 46,38 | 10,67 |
| 168 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc |  |  | 25,973 ————— 25,973 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 46,38 | 25,97 |
| 169 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc |  |  | 37,104 ————— 37,104 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 | 46,38 | 37,10 |
| 170 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  | 51,018 ————— 51,018 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 46,38 | 51,02 |
| 171 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  | 44,061 ————— 44,061 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 46,38 | 44,06 |
| 172 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  |  | 38,032 ————— 38,032 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 | 46,38 | 38,03 |
| 173 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc |  |  | 40,815 ————— 40,815 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 | 46,38 | 40,81 |
| 174 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  |  | 27,828 ————— 27,828 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 46,38 | 27,83 |
| 175 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный/ | buc |  |  | 27,828 ————— 27,828 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 46,38 | 27,83 |
| 176 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc |  |  | 40,814 ————— 40,814 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 | 46,38 | 40,81 |
| 177 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4") | buc |  |  | 41,742 ————— 41,742 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 46,38 | 41,74 |
|  |  | 7. Demontare instalatii de pluviala. |  |  |  |  |
| 178 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m |  |  | 4,174 ————— 4,174 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 46,38 | 4,17 |
| 179 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  | 36,640 ————— 36,640 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 46,38 | 36,64 |
| 180 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронка ВР-9 | buc |  |  | 37,104 ————— 37,104 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 | 46,38 | 37,10 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Bloc administrav. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 322 397,95 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ВРУ-В2 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 272,714 —————————— 272,714 |
| 2 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ВРУ-P13 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 545,429 —————————— 545,429 |
| 3 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СПУ62-5/1 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 1 363,572 —————————— 1 363,572 |
| 4 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СПУ62-6/1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 272,714 —————————— 272,714 |
| 5 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap БУ8253 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 272,714 —————————— 272,714 |
| 6 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ШИД1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 272,714 —————————— 272,714 |
| 7 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СУ-9442-13 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 2 181,715 —————————— 2 181,715 |
| 8 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СУ-9442-18 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 545,429 —————————— 545,429 |
| 9 |  | RpEG17B |  | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica ОЩВ-6 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 7,885 —————————— 7,885 |  | 23,654 —————————— 23,654 |
| 10 |  | RpEG17B |  | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica ЯВШ-3х25 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 7,885 —————————— 7,885 |  | 55,192 —————————— 55,192 |
| 11 |  | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 121,050 —————————— 110,950 |  | 847,351 —————————— 776,650 |
| 12 |  | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  | 121,050 —————————— 110,950 |  | 1 815,753 —————————— 1 664,250 |
| 13 |  | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 121,050 —————————— 110,950 |  | 605,251 —————————— 554,750 |
| 14 |  | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 121,050 —————————— 110,950 |  | 121,050 —————————— 110,950 |
| 15 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПСЕ212-2УЗ |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  | 70,267 —————————— 63,000 |  | 1 967,468 —————————— 1 764,000 |
| 16 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ОД-2х40 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 667,872 —————————— 667,872 |
| 17 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2х40 |  |  | buc |  | 308,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 4 285,512 —————————— 4 285,512 |
| 18 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-4х40 |  |  | buc |  | 119,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 1 655,766 —————————— 1 655,766 |
| 19 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2х20 |  |  | buc |  | 67,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 932,238 —————————— 932,238 |
| 20 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-280-12 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 83,484 —————————— 83,484 |
| 21 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛМ-2х40 |  |  | buc |  | 67,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 932,238 —————————— 932,238 |
| 22 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛП-2х40 |  |  | buc |  | 86,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 1 196,604 —————————— 1 196,604 |
| 23 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛМ-1х40 |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  | 13,914 —————————— 13,914 |  | 375,678 —————————— 375,678 |
| 24 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. ПП-02 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 10,204 —————————— 10,204 |  | 71,425 —————————— 71,425 |
| 25 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. БУН-60М |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  | 10,204 —————————— 10,204 |  | 112,240 —————————— 112,240 |
| 26 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. ППР-200 |  |  | buc |  | 61,0000 |  |  | 10,204 —————————— 10,204 |  | 622,420 —————————— 622,420 |
| 27 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. БР-08 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 10,204 —————————— 10,204 |  | 30,611 —————————— 30,611 |
| 28 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. ПО-18 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 10,204 —————————— 10,204 |  | 30,611 —————————— 30,611 |
| 29 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. "Выход" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 10,204 —————————— 10,204 |  | 20,407 —————————— 20,407 |
| 30 |  | RpEF24A |  | Demontarea tuburi fluorescente 40Вт |  |  | buc |  | 1 551,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 3 596,769 —————————— 3 596,769 |
| 31 |  | RpEF24A |  | Demontarea tuburi fluorescente 20Вт |  |  | buc |  | 137,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 317,703 —————————— 317,703 |
| 32 |  | RpEF24A |  | Demontarea tuburi fluorescente 80Вт |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 27,828 —————————— 27,828 |
| 33 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 62,613 —————————— 62,613 |
| 34 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 27,828 —————————— 27,828 |
| 35 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 46,380 —————————— 46,380 |
| 36 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W |  |  | buc |  | 203,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 470,757 —————————— 470,757 |
| 37 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 34,785 —————————— 34,785 |
| 38 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 2,319 —————————— 2,319 |
| 39 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25 W |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  | 2,319 —————————— 2,319 |  | 34,785 —————————— 34,785 |
| 40 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm |  |  | m |  | 7 150,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 26 529,360 —————————— 26 529,360 |
| 41 |  | RpEB12B |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-4,0 mm |  |  | m |  | 665,0000 |  |  | 4,638 —————————— 4,638 |  | 3 084,270 —————————— 3 084,270 |
| 42 |  | RpEB12B |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-6,0 mm |  |  | m |  | 245,0000 |  |  | 4,638 —————————— 4,638 |  | 1 136,310 —————————— 1 136,310 |
| 43 |  | RpEB12C |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10 mm |  |  | m |  | 195,0000 |  |  | 5,566 —————————— 5,566 |  | 1 085,292 —————————— 1 085,292 |
| 44 |  | RpEB12C |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-16 mm |  |  | m |  | 810,0000 |  |  | 5,566 —————————— 5,566 |  | 4 508,136 —————————— 4 508,136 |
| 45 |  | RpEB12C |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25 mm |  |  | m |  | 2 055,0000 |  |  | 5,566 —————————— 5,566 |  | 11 437,308 —————————— 11 437,308 |
| 46 |  | RpEB12D |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-35 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  | 7,993 —————————— 6,493 |  | 119,898 —————————— 97,398 |
| 47 |  | RpEB12D |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-50 mm |  |  | m |  | 235,0000 |  |  | 7,993 —————————— 6,493 |  | 1 878,402 —————————— 1 525,902 |
| 48 |  | RpEB12D |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70 mm |  |  | m |  | 40,0000 |  |  | 7,993 —————————— 6,493 |  | 319,728 —————————— 259,728 |
| 49 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-2х2,5 mm |  |  | m |  | 3 275,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 12 151,560 —————————— 12 151,560 |
| 50 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-3х2,5 mm |  |  | m |  | 570,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 2 114,928 —————————— 2 114,928 |
| 51 |  | RpED17A2 |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie. АНРГ-2х2,5 mm |  |  | m |  | 205,0000 |  |  | 11,976 —————————— 9,276 |  | 2 455,080 —————————— 1 901,580 |
| 52 |  | RpED17A2 |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie. АНРГ-3х2,5 mm |  |  | m |  | 14,0000 |  |  | 11,976 —————————— 9,276 |  | 167,664 —————————— 129,864 |
| 53 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d20mm |  |  | m |  | 2 390,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 59 858,028 —————————— 59 858,028 |
| 54 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm |  |  | m |  | 185,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 4 633,362 —————————— 4 633,362 |
| 55 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d32mm |  |  | m |  | 165,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 4 132,458 —————————— 4 132,458 |
| 56 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d47mm |  |  | m |  | 575,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 14 400,990 —————————— 14 400,990 |
| 57 |  | RpEA12D |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, d60mm |  |  | m |  | 80,0000 |  |  | 35,249 —————————— 35,249 |  | 2 819,904 —————————— 2 819,904 |
| 58 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2-polare prize |  |  | buc |  | 128,0000 |  |  | 2,783 —————————— 2,783 |  | 356,198 —————————— 356,198 |
| 59 |  | RpEE24B |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 6,029 —————————— 6,029 |  | 6,029 —————————— 6,029 |
| 60 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare скрытый |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  | 2,783 —————————— 2,783 |  | 322,805 —————————— 322,805 |
| 61 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare сдвоенный |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  | 2,783 —————————— 2,783 |  | 47,308 —————————— 47,308 |
| 62 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare открытый |  |  | buc |  | 112,0000 |  |  | 2,783 —————————— 2,783 |  | 311,674 —————————— 311,674 |
| 63 |  | 08-03-603-1 |  | Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 62,684 —————————— 50,050 |  | 313,420 —————————— 250,250 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 180 991,705 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 991,705 179 415,962 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 180 991,68 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 40 368,59 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 360,27 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 32 097,24 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 457,51 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 15 207,45 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 664,96 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 53 732,99 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 397,95 —————— 179 415,94 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-3

Bloc administrav. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 322 397,95 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 146,3100 | 35,00 | 5 120,850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3 757,9800 | 46,38 | 174 295,112 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 179 415,94 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 0,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2960 | 350,00 | 103,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,2800 | 50,00 | 364,000 |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 34,2100 | 30,00 | 1 026,300 |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 3,5400 | 5,00 | 17,700 |
| 5. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2960 | 216,70 | 64,143 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 575,74 |

|  | Total | Lei |  |  | 180 991,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 40 368,59 |
|  | Total |  |  |  | 221 360,27 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 32 097,24 |
|  | Total |  |  |  | 253 457,51 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 15 207,45 |
|  | Total |  |  |  | 268 664,96 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 53 732,99 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 322 397,95 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ВРУ-В2 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ВРУ-P13 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СПУ62-5/1 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 4 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СПУ62-6/1 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 5 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap БУ8253 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 6 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ШИД1 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 7 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СУ-9442-13 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 8 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СУ-9442-18 | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 9 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica ОЩВ-6 | buc |  |  | 7,885 ————— 7,885 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 | 46,38 | 7,88 |
| 10 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica ЯВШ-3х25 | buc |  |  | 7,885 ————— 7,885 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 | 46,38 | 7,88 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022 | buc |  |  | 121,050 ————— 110,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 35,00 | 110,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 216,70 | 1,30 |
| 12 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122 | buc |  |  | 121,050 ————— 110,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 35,00 | 110,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 216,70 | 1,30 |
| 13 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222 | buc |  |  | 121,050 ————— 110,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 35,00 | 110,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 216,70 | 1,30 |
| 14 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322 | buc |  |  | 121,050 ————— 110,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 35,00 | 110,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 216,70 | 1,30 |
| 15 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПСЕ212-2УЗ | buc |  |  | 70,267 ————— 63,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 | 35,00 | 63,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 | 216,70 | 0,22 |
| 16 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ОД-2х40 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 17 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2х40 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 18 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-4х40 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 19 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2х20 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 20 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-280-12 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 21 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛМ-2х40 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 22 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛП-2х40 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 23 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛМ-1х40 | buc |  |  | 13,914 ————— 13,914 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
| 24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. ПП-02 | buc |  |  | 10,204 ————— 10,204 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20 |
| 25 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. БУН-60М | buc |  |  | 10,204 ————— 10,204 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20 |
| 26 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. ППР-200 | buc |  |  | 10,204 ————— 10,204 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20 |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. БР-08 | buc |  |  | 10,204 ————— 10,204 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20 |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. ПО-18 | buc |  |  | 10,204 ————— 10,204 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20 |
| 29 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. "Выход" | buc |  |  | 10,204 ————— 10,204 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20 |
| 30 | RpEF24A | Demontarea tuburi fluorescente 40Вт | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 31 | RpEF24A | Demontarea tuburi fluorescente 20Вт | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 32 | RpEF24A | Demontarea tuburi fluorescente 80Вт | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 33 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 34 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 35 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 36 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 37 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 38 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 39 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25 W | buc |  |  | 2,319 ————— 2,319 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32 |
| 40 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 41 | RpEB12B | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-4,0 mm | m |  |  | 4,638 ————— 4,638 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 46,38 | 4,64 |
| 42 | RpEB12B | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-6,0 mm | m |  |  | 4,638 ————— 4,638 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 46,38 | 4,64 |
| 43 | RpEB12C | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10 mm | m |  |  | 5,566 ————— 5,566 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 46,38 | 5,57 |
| 44 | RpEB12C | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-16 mm | m |  |  | 5,566 ————— 5,566 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 46,38 | 5,57 |
| 45 | RpEB12C | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25 mm | m |  |  | 5,566 ————— 5,566 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 46,38 | 5,57 |
| 46 | RpEB12D | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-35 mm | m |  |  | 7,993 ————— 6,493 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 46,38 | 6,49 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 47 | RpEB12D | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-50 mm | m |  |  | 7,993 ————— 6,493 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 46,38 | 6,49 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 48 | RpEB12D | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70 mm | m |  |  | 7,993 ————— 6,493 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 46,38 | 6,49 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 49 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-2х2,5 mm | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 50 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-3х2,5 mm | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 51 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie. АНРГ-2х2,5 mm | m |  |  | 11,976 ————— 9,276 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 46,38 | 9,28 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0900 | 30,00 | 2,70 |
| 52 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie. АНРГ-3х2,5 mm | m |  |  | 11,976 ————— 9,276 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 46,38 | 9,28 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0900 | 30,00 | 2,70 |
| 53 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d20mm | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 54 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 55 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d32mm | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 56 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d47mm | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 57 | RpEA12D | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, d60mm | m |  |  | 35,249 ————— 35,249 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 | 46,38 | 35,25 |
| 58 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2-polare prize | buc |  |  | 2,783 ————— 2,783 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 46,38 | 2,78 |
| 59 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A | buc |  |  | 6,029 ————— 6,029 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 | 46,38 | 6,03 |
| 60 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare скрытый | buc |  |  | 2,783 ————— 2,783 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 46,38 | 2,78 |
| 61 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare сдвоенный | buc |  |  | 2,783 ————— 2,783 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 46,38 | 2,78 |
| 62 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare открытый | buc |  |  | 2,783 ————— 2,783 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 46,38 | 2,78 |
| 63 | 08-03-603-1 | Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc |  |  | 62,684 ————— 50,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 | 35,00 | 50,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 5,00 | 1,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 216,70 | 4,33 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4

Bloc administrav. Automatizare AAF, AIT, AIVC. (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 234 024,94 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (холодильный центр) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 545,429 —————————— 545,429 |
| 2 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВЛЭ-1,4 мм |  |  | m |  | 250,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 927,600 —————————— 927,600 |
| 3 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-1,5мм |  |  | m |  | 100,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 371,040 —————————— 371,040 |
| 4 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ500-2,5мм |  |  | m |  | 7 830,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 29 052,432 —————————— 29 052,432 |
| 5 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПРТО500-2,5мм |  |  | m |  | 480,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 1 780,992 —————————— 1 780,992 |
| 6 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм |  |  | m |  | 110,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 2 754,972 —————————— 2 754,972 |
| 7 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм |  |  | m |  | 960,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 24 043,392 —————————— 24 043,392 |
| 8 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм |  |  | m |  | 220,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 5 509,944 —————————— 5 509,944 |
| 9 |  | RpEA13A |  | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная |  |  | m |  | 15,0000 |  |  | 12,986 —————————— 12,986 |  | 194,796 —————————— 194,796 |
| 10 |  | 11-03-011-01 |  | Avertizoare (датчики температуры сигн.) |  |  | set |  | 36,0000 |  |  | 157,150 —————————— 157,150 |  | 5 657,400 —————————— 5 657,400 |
| 11 |  | 11-03-011-01 |  | Avertizoare (датчики давления сигн.) |  |  | set |  | 4,0000 |  |  | 157,150 —————————— 157,150 |  | 628,600 —————————— 628,600 |
| 12 |  | RpEA13A |  | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д15мм |  |  | m |  | 5,0000 |  |  | 12,986 —————————— 12,986 |  | 64,932 —————————— 64,932 |
| 13 |  | 10-04-066-04 |  | Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-8 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  | 140,000 —————————— 140,000 |  | 1 400,000 —————————— 1 400,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 72 931,529 |
|  |  |  |  | Total Автоматизация сан-техсистем АБК Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 931,529 72 931,529 |
|  |  |  |  | 1.2. Автоматизация вунтиляции АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic 800х100х500мм (приточная система ПС-1-ПС-6) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 272,714 —————————— 272,714 |  | 1 636,286 —————————— 1 636,286 |
| 15 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-2,5мм |  |  | m |  | 6 540,0000 |  |  | 3,710 —————————— 3,710 |  | 24 266,016 —————————— 24 266,016 |
| 16 |  | RpEA13A |  | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д8мм |  |  | m |  | 10,0000 |  |  | 12,986 —————————— 12,986 |  | 129,864 —————————— 129,864 |
| 17 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм |  |  | m |  | 512,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 12 823,142 —————————— 12 823,142 |
| 18 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм |  |  | m |  | 48,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 1 202,170 —————————— 1 202,170 |
| 19 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм |  |  | m |  | 695,0000 |  |  | 25,045 —————————— 25,045 |  | 17 406,414 —————————— 17 406,414 |
| 20 |  | IA18A |  | Termometru (показывающий) |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 6,493 —————————— 6,493 |  | 168,823 —————————— 168,823 |
| 21 |  | IA18A |  | Termometru (сигнализирующий) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 6,493 —————————— 6,493 |  | 45,452 —————————— 45,452 |
| 22 |  | 10-04-066-04 |  | Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-16 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 140,000 —————————— 140,000 |  | 560,000 —————————— 560,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 58 238,167 |
|  |  |  |  | Total Автоматизация вунтиляции АБК Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 238,167 58 238,167 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 131 169,696 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 169,696 131 169,696 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 131 169,68 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 29 513,18 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 682,86 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 23 299,01 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 981,87 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 11 038,91 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 020,78 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 39 004,16 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 024,94 —————— 131 169,68 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-4

Bloc administrav. Automatizare AAF, AIT, AIVC. (Lucrari de demontare)

|  |  |  | Valoarea de deviz 234 024,94 Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 235,6000 | 35,00 | 8 246,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,6200 | 46,38 | 214,275 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2 645,7400 | 46,38 | 122 709,421 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 131 169,68 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 131 169,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 29 513,18 |
|  | Total |  |  |  | 160 682,86 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 23 299,01 |
|  | Total |  |  |  | 183 981,87 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 11 038,91 |
|  | Total |  |  |  | 195 020,78 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 39 004,16 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 234 024,94 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (холодильный центр) | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 2 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВЛЭ-1,4 мм | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 3 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-1,5мм | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 4 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ500-2,5мм | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 5 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПРТО500-2,5мм | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 6 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 7 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 8 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 9 | RpEA13A | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная | m |  |  | 12,986 ————— 12,986 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 46,38 | 12,99 |
| 10 | 11-03-011-01 | Avertizoare (датчики температуры сигн.) | set |  |  | 157,150 ————— 157,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 | 35,00 | 157,15 |
| 11 | 11-03-011-01 | Avertizoare (датчики давления сигн.) | set |  |  | 157,150 ————— 157,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 | 35,00 | 157,15 |
| 12 | RpEA13A | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д15мм | m |  |  | 12,986 ————— 12,986 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 46,38 | 12,99 |
| 13 | 10-04-066-04 | Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-8 | buc |  |  | 140,000 ————— 140,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 | 35,00 | 140,00 |
|  |  | 1.2. Автоматизация вунтиляции АБК |  |  |  |  |
| 14 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic 800х100х500мм (приточная система ПС-1-ПС-6) | buc |  |  | 272,714 ————— 272,714 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 46,38 | 272,71 |
| 15 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-2,5мм | m |  |  | 3,710 ————— 3,710 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71 |
| 16 | RpEA13A | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д8мм | m |  |  | 12,986 ————— 12,986 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 46,38 | 12,99 |
| 17 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 18 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 19 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм | m |  |  | 25,045 ————— 25,045 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 46,38 | 25,05 |
| 20 | IA18A | Termometru (показывающий) | buc |  |  | 6,493 ————— 6,493 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 46,38 | 6,49 |
| 21 | IA18A | Termometru (сигнализирующий) | buc |  |  | 6,493 ————— 6,493 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 46,38 | 6,49 |
| 22 | 10-04-066-04 | Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК-16 | buc |  |  | 140,000 ————— 140,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 | 35,00 | 140,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5

Centrul frigorific. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 86 352,32 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЩСУ-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 205,800 —————————— 205,800 |  | 205,800 —————————— 205,800 |
| 2 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЩСУ-2 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 205,800 —————————— 205,800 |  | 205,800 —————————— 205,800 |
| 3 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2У3 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 66,367 —————————— 63,000 |  | 199,100 —————————— 189,000 |
| 4 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoar ВГПМ2-10 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 2,100 —————————— 2,100 |  | 16,800 —————————— 16,800 |
| 5 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5мм |  |  | m |  | 2 200,0000 |  |  | 2,800 —————————— 2,800 |  | 6 160,000 —————————— 6 160,000 |
| 6 |  | RpEB12C |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10мм |  |  | m |  | 550,0000 |  |  | 4,200 —————————— 4,200 |  | 2 310,000 —————————— 2 310,000 |
| 7 |  | RpEB12C |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25мм |  |  | m |  | 250,0000 |  |  | 4,200 —————————— 4,200 |  | 1 050,000 —————————— 1 050,000 |
| 8 |  | RpEB12D |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70мм |  |  | m |  | 380,0000 |  |  | 6,400 —————————— 4,900 |  | 2 432,000 —————————— 1 862,000 |
| 9 |  | RpEB12E |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-120мм |  |  | m |  | 230,0000 |  |  | 7,050 —————————— 5,250 |  | 1 621,500 —————————— 1 207,500 |
| 10 |  | RpED17B2 |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНРБ-3х70+1х35мм |  |  | m |  | 550,0000 |  |  | 12,700 —————————— 9,100 |  | 6 985,000 —————————— 5 005,000 |
| 11 |  | RpED17C |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3х120+1х35мм |  |  | m |  | 1 100,0000 |  |  | 10,500 —————————— 8,400 |  | 11 550,000 —————————— 9 240,000 |
| 12 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм |  |  | m |  | 170,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 3 213,000 —————————— 3 213,000 |
| 13 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм |  |  | m |  | 120,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 2 268,000 —————————— 2 268,000 |
| 14 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм |  |  | m |  | 270,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 5 103,000 —————————— 5 103,000 |
| 15 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм |  |  | m |  | 100,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 1 890,000 —————————— 1 890,000 |
| 16 |  | RpEA12D |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60мм |  |  | m |  | 120,0000 |  |  | 26,600 —————————— 26,600 |  | 3 192,000 —————————— 3 192,000 |
| 17 |  | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,3000 |  |  | 3 465,057 —————————— 2 177,000 |  | 1 039,517 —————————— 653,100 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 49 441,517 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 441,517 43 771,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 49 441,52 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 9 848,48 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 290,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 8 597,05 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 887,05 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 4 073,22 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 960,27 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 14 392,05 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 352,32 —————— 43 771,00 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-5

Centrul frigorific. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 86 352,32 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-5: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 24,0600 | 35,00 | 842,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1 226,5400 | 35,00 | 42 928,900 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 43 771,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 0,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5250 | 350,00 | 183,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,9200 | 20,00 | 98,400 |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 175,8000 | 30,00 | 5 274,000 |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 | 5,00 | 0,600 |
| 5. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5250 | 216,70 | 113,767 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 5 670,52 |

|  | Total | Lei |  |  | 49 441,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 9 848,48 |
|  | Total |  |  |  | 59 290,00 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 8 597,05 |
|  | Total |  |  |  | 67 887,05 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 4 073,22 |
|  | Total |  |  |  | 71 960,27 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 14 392,05 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 86 352,32 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЩСУ-1 | buc |  |  | 205,800 ————— 205,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 35,00 | 205,80 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЩСУ-2 | buc |  |  | 205,800 ————— 205,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 35,00 | 205,80 |
| 3 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2У3 | buc |  |  | 66,367 ————— 63,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 | 35,00 | 63,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 20,00 | 2,60 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 | 216,70 | 0,22 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoar ВГПМ2-10 | buc |  |  | 2,100 ————— 2,100 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 35,00 | 2,10 |
| 5 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5мм | m |  |  | 2,800 ————— 2,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| 6 | RpEB12C | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10мм | m |  |  | 4,200 ————— 4,200 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| 7 | RpEB12C | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25мм | m |  |  | 4,200 ————— 4,200 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| 8 | RpEB12D | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70мм | m |  |  | 6,400 ————— 4,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 35,00 | 4,90 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| 9 | RpEB12E | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-120мм | m |  |  | 7,050 ————— 5,250 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 | 35,00 | 5,25 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| 10 | RpED17B2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНРБ-3х70+1х35мм | m |  |  | 12,700 ————— 9,100 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2600 | 35,00 | 9,10 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1200 | 30,00 | 3,60 |
| 11 | RpED17C | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3х120+1х35мм | m |  |  | 10,500 ————— 8,400 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0700 | 30,00 | 2,10 |
| 12 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 13 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 14 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 15 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 16 | RpEA12D | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60мм | m |  |  | 26,600 ————— 26,600 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 | 35,00 | 26,60 |
| 17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |  | 3 465,057 ————— 2 177,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 35,00 | 2 177,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 350,00 | 609,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 20,00 | 302,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 216,70 | 377,06 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6

Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 116 996,83 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Автоматизация холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 11-03-011-01 |  | Releu PKC-1 (реле контроля смазки.) |  |  | set |  | 6,0000 |  |  | 157,150 —————————— 157,150 |  | 942,900 —————————— 942,900 |
| 2 |  | 11-03-011-01 |  | Termometru TСМ-Х (термометр сопротивления.) |  |  | set |  | 4,0000 |  |  | 157,150 —————————— 157,150 |  | 628,600 —————————— 628,600 |
| 3 |  | IA18A |  | Termometru А.Б N1-3 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  | 4,900 —————————— 4,900 |  | 176,400 —————————— 176,400 |
| 4 |  | 11-02-002-01 |  | Manometru ОБМ1-160 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  | 72,100 —————————— 72,100 |  | 1 730,400 —————————— 1 730,400 |
| 5 |  | 11-02-002-01 |  | Most KCM-4 (самонесуший) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 72,100 —————————— 72,100 |  | 72,100 —————————— 72,100 |
| 6 |  | RpED17A2 |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, КНРС-4х1,5мм |  |  | m |  | 300,0000 |  |  | 9,700 —————————— 7,000 |  | 2 910,000 —————————— 2 100,000 |
| 7 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-1,5мм |  |  | m |  | 950,0000 |  |  | 2,800 —————————— 2,800 |  | 2 660,000 —————————— 2 660,000 |
| 8 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5мм |  |  | m |  | 7 850,0000 |  |  | 2,800 —————————— 2,800 |  | 21 980,000 —————————— 21 980,000 |
| 9 |  | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (кран КТ-К) |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  | 43,750 —————————— 43,750 |  | 1 050,000 —————————— 1 050,000 |
| 10 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм |  |  | m |  | 730,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 13 797,000 —————————— 13 797,000 |
| 11 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм |  |  | m |  | 270,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 5 103,000 —————————— 5 103,000 |
| 12 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм |  |  | m |  | 350,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 6 615,000 —————————— 6 615,000 |
| 13 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм |  |  | m |  | 120,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 2 268,000 —————————— 2 268,000 |
| 14 |  | RpEA13A |  | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная |  |  | m |  | 75,0000 |  |  | 9,800 —————————— 9,800 |  | 735,000 —————————— 735,000 |
| 15 |  | RpEA13A |  | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д15мм |  |  | m |  | 320,0000 |  |  | 9,800 —————————— 9,800 |  | 3 136,000 —————————— 3 136,000 |
| 16 |  | RpEA13A |  | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д26мм |  |  | m |  | 40,0000 |  |  | 9,800 —————————— 9,800 |  | 392,000 —————————— 392,000 |
| 17 |  | 10-04-066-04 |  | Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 140,000 —————————— 140,000 |  | 980,000 —————————— 980,000 |
| 18 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (щит автоматизации холодильного центра) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 205,800 —————————— 205,800 |  | 205,800 —————————— 205,800 |
| 19 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: automat |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 26,950 —————————— 26,950 |
| 20 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: comutator |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 30,800 —————————— 30,800 |
| 21 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: releu |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 100,100 —————————— 100,100 |
| 22 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: armatura |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 123,200 —————————— 123,200 |
| 23 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: tablou |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 46,200 —————————— 46,200 |
| 24 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: ИМС-5 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 3,850 —————————— 3,850 |
| 25 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: transformator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 3,850 —————————— 3,850 |
| 26 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: priza |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 3,850 —————————— 3,850 |
| 27 |  | RpEE23A |  | Demontarea aparatelor: dulie |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 3,850 —————————— 3,850 |  | 3,850 —————————— 3,850 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 65 724,850 |
|  |  |  |  | Total Автоматизация холодильного оборудования Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 724,850 64 914,850 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 65 724,850 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 724,850 64 914,850 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 65 724,85 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 14 605,84 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 330,69 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 11 647,95 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 978,64 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 5 518,72 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 497,36 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 19 499,47 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 996,83 —————— 64 914,85 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-6

Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

|  |  |  | Valoarea de deviz 116 996,83 Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-6: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 124,4000 | 35,00 | 4 354,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,0400 | 35,00 | 1 226,400 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1 695,2700 | 35,00 | 59 334,450 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 64 914,85 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 0,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 27,0000 | 30,00 | 810,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 810,00 |

|  | Total |  |  | Lei |  |  | 65 724,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  | 14 605,84 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 80 330,69 |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  | 11 647,95 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 91 978,64 |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  | 5 518,72 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 97 497,36 |
|  | TVA |  |  | 20 % |  |  | 19 499,47 |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  | 116 996,83 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Автоматизация холодильного оборудования |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 | Releu PKC-1 (реле контроля смазки.) | set |  |  | 157,150 ————— 157,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 | 35,00 | 157,15 |
| 2 | 11-03-011-01 | Termometru TСМ-Х (термометр сопротивления.) | set |  |  | 157,150 ————— 157,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 | 35,00 | 157,15 |
| 3 | IA18A | Termometru А.Б N1-3 | buc |  |  | 4,900 ————— 4,900 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 35,00 | 4,90 |
| 4 | 11-02-002-01 | Manometru ОБМ1-160 | buc |  |  | 72,100 ————— 72,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 35,00 | 72,10 |
| 5 | 11-02-002-01 | Most KCM-4 (самонесуший) | buc |  |  | 72,100 ————— 72,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 35,00 | 72,10 |
| 6 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, КНРС-4х1,5мм | m |  |  | 9,700 ————— 7,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0900 | 30,00 | 2,70 |
| 7 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-1,5мм | m |  |  | 2,800 ————— 2,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| 8 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5мм | m |  |  | 2,800 ————— 2,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| 9 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (кран КТ-К) | buc |  |  | 43,750 ————— 43,750 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 35,00 | 43,75 |
| 10 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 11 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 12 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 13 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 14 | RpEA13A | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная | m |  |  | 9,800 ————— 9,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 35,00 | 9,80 |
| 15 | RpEA13A | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д15мм | m |  |  | 9,800 ————— 9,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 35,00 | 9,80 |
| 16 | RpEA13A | Demontarea tubului flexibil, РЗ-АЛ-Х Д26мм | m |  |  | 9,800 ————— 9,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 35,00 | 9,80 |
| 17 | 10-04-066-04 | Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12 | buc |  |  | 140,000 ————— 140,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 | 35,00 | 140,00 |
| 18 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (щит автоматизации холодильного центра) | buc |  |  | 205,800 ————— 205,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 35,00 | 205,80 |
| 19 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: automat | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 20 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: comutator | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 21 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: releu | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 22 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: armatura | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 23 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: tablou | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 24 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: ИМС-5 | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 25 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: transformator | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 26 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: priza | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| 27 | RpEE23A | Demontarea aparatelor: dulie | buc |  |  | 3,850 ————— 3,850 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-7

Punct termice. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 6 641,56 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 111,150 —————————— 110,950 |  | 444,600 —————————— 443,800 |
| 2 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 2,100 —————————— 2,100 |  | 2,100 —————————— 2,100 |
| 3 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm |  |  | m |  | 360,0000 |  |  | 2,800 —————————— 2,800 |  | 1 008,000 —————————— 1 008,000 |
| 4 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм |  |  | m |  | 120,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 2 268,000 —————————— 2 268,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 3 722,700 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 722,700 3 721,900 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 3 722,70 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 837,43 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 560,13 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 661,22 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 221,35 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 313,28 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 534,63 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 1 106,93 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 641,56 —————— 3 721,90 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-7

Punct termice. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

|  |  |  | Valoarea de deviz 6 641,56 Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-7: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 12,6800 | 35,00 | 443,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 93,6600 | 35,00 | 3 278,100 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 3 721,90 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 0,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 | 5,00 | 0,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,80 |

|  | Total |  |  | Lei |  |  | 3 722,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  | 837,43 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 4 560,13 |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  | 661,22 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 5 221,35 |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  | 313,28 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 5 534,63 |
|  | TVA |  |  | 20 % |  |  | 1 106,93 |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  | 6 641,56 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022 | buc |  |  | 111,150 ————— 110,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 35,00 | 110,95 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc |  |  | 2,100 ————— 2,100 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 35,00 | 2,10 |
| 3 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm | m |  |  | 2,800 ————— 2,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| 4 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-8

Punct termice. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 4 292,46 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 205,800 —————————— 205,800 |  | 205,800 —————————— 205,800 |
| 2 |  | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ-2,5 mm |  |  | m |  | 228,0000 |  |  | 2,800 —————————— 2,800 |  | 638,400 —————————— 638,400 |
| 3 |  | RpEA12C |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm |  |  | m |  | 75,0000 |  |  | 18,900 —————————— 18,900 |  | 1 417,500 —————————— 1 417,500 |
| 4 |  | 11-02-002-01 |  | Manopera ЭКМ |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 72,100 —————————— 72,100 |  | 144,200 —————————— 144,200 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 405,900 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 405,900 2 405,900 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 405,90 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 541,33 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 947,23 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 427,35 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 374,58 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 202,47 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 577,05 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 715,41 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 292,46 —————— 2 405,90 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-8

Punct termice. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

|  |  |  | Valoarea de deviz 4 292,46 Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-8: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 35,00 | 144,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 64,6200 | 35,00 | 2 261,700 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 2 405,90 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 2 405,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 541,33 |
|  | Total |  |  |  | 2 947,23 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 427,35 |
|  | Total |  |  |  | 3 374,58 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 202,47 |
|  | Total |  |  |  | 3 577,05 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 715,41 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 4 292,46 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si replanificarea bl. adm. al IS Editura "Universul" din str. V. Pircalab nr.45, sec. Centru, mun. Chisinau, in vederea amplasarii in incinta acestuia a Agentiei Proprietati Publice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic | buc |  |  | 205,800 ————— 205,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 35,00 | 205,80 |
| 2 | RpEB12A | Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ-2,5 mm | m |  |  | 2,800 ————— 2,800 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| 3 | RpEA12C | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm | m |  |  | 18,900 ————— 18,900 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 35,00 | 18,90 |
| 4 | 11-02-002-01 | Manopera ЭКМ | buc |  |  | 72,100 ————— 72,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 35,00 | 72,10 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.