CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria

3. Obiectul achiziţiilor  Gazoduct de presiune joasa in s. Frumusica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Regulator de presiune FES-50 | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | GE02A | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie a gazoductului |  |  |
|  |  | 3.1. Земляные работы |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,69 |
| 4 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 106,28 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 275,28 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 11,69 |
|  |  | 3.2. Сети газоснабжения |  |  |
| 7 | GD61B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75x6,8 mm | m | 60,00 |
| 8 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 63x5,8 mm. | m | 340,00 |
| 9 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 50x4,6 mm. | m | 680,00 |
| 10 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 40x3,7 mm. | m | 840,00 |
| 11 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 32x3,0 mm. | m | 737,00 |
| 12 | GD61D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie montata in sant,de diametru 110x6,3 mm Tub de protective | m | 314,00 |
| 13 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 3,00 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 24,00 |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 124,00 |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 1,00 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 1,00 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 4,00 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 5,00 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x63x32 mm | buc | 9,00 |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x50x32 mm | buc | 22,00 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x40x32 mm | buc | 23,00 |
| 25 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena,tevile avind diametrul de75x76mm | buc | 1,00 |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul e50x50mm | buc | 4,00 |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de40x40mm | buc | 1,00 |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x32 mm | buc | 59,00 |
| 29 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |
| 30 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,0 mm | m | 1,00 |
| 31 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm | m | 4,00 |
| 32 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.0 mm | m | 59,00 |
| 33 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 64,00 |
| 34 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 25 mm sferic | buc | 59,00 |
| 35 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 118,00 |
| 36 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 59,00 |
| 37 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusive | m | 59,00 |
| 38 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 2 662,00 |
| 39 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 2 662,00 |
| 40 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,19 |