| Lucrari de amenajare exterioara la LT "G. Meniuc", mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pavare |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 52.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15.08 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.182 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2.08 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 15.288 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) - pe alocuri | m3 | 1.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.023 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.93 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.93 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.33 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.774 |
| 5 | DE10A | Rigola prefabricata din PVC sectiunea 150x150 mm, cu gratar din otel galvanizat, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15 | m | 26.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11.44 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1.17 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 75.92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.208 |
|  | 2666122800296 | Rigola prefabricata din PVC sectiunea 150x150 mm, cu gratar din otel galvanizat | m | 26.13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.156 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si SAVURA, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 60mm, gri) | m2 | 880.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 890.912 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 27.808 |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 60mm, gri | m2 | 893.20 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1408.00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13842.40 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 4.40 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 75.416 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 17.60 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.