WinСмета

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Reparatia strazilor St. cel Mare si Frunza , com. Bubuieci, mun. Chisinau |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

Reparatia strazii St. cel Mare PC0+00-PC6+08

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Executarea lucrarilor pentru asternerea imbracamitei rutiere pe drumul principal |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Frezarea betonului asfaltic existent |  |  |  |
| 1 | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 13 cm k=1.3 | m2 |  | 3 965,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 237,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 3 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 5,155 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 4 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 608,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajarea straturilor de baza |  |  |  |
| 5 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1 | m3 |  | 16,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467-63-GA |  | Balast GA SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=15 cm | m3 |  | 15,150 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 7 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din, asfalt frezat 25%, piatra sparta t 75% si 4% ciment 89.4 kg/m3) | m3 |  | 518,150 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 11111111 |  | Asfaltfrezat fara preturi | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland | kg | 78,2250 |  |
|  | 1421402200393-1 |  | Piatra sparta LA 30 | m3 | 1,2000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 8 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 1 139,930 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 9 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului Tip M de material Nou -75% cu asfalt de la frezare-25% si 4% ciment) h=12 cm- strat de baza | m3 |  | 516,600 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 125435464567522 |  | Amestec de material Nou -75% cu asfalt de la frezare-25% si 4% ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 10 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din asfalt frezat 25%, piatra sparta 75% si 4 % ciment 89.4 kg/m3) | m3 |  | 172,520 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 11111111 |  | Asfaltfrezat fara preturi | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland | kg | 89,4000 |  |
|  | 1421402200393-1 |  | Piatra sparta LA 30 | m3 | 1,2000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 11 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 379,540 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 12 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului Tip M de material Nou -75% cu asfalt de la frezare-25% si 4% ciment) h=4 cm- strat de egalizare | m3 |  | 172,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 125435464567522 |  | Amestec de material Nou -75% cu asfalt de la frezare-25% si 4% ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
|  |  |  | 1.3. Amenajarea straturilor bituminoase |  |  |  |
| 13 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t |  | 3,400 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 14 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70) | m2 |  | 4 305,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310-BAD |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 15 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 1,700 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 16 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 4 305,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-MAS16 |  | Beton asfatic marunt dens,MAS 16 50/70 | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |

Primar                                                                 Alexei PERCEMLÎ